***************************************************************************

* Dipl. Ing. Heiko Steudel                                                *

* Goethestrae 24                                                         *

* 3008 Garbsen 4                                                          *

* Tel. 05131/1838                                                         *

*                                                                         *

* PLATSTAD.DOC                                                  06/09/89  *

* Dokumantation zum Programm PLATSTAD                                     *

***************************************************************************

1. Sinn und Unsinn des Programms

PLATSTAD ist der Draht zwischen den Programmen PLATINE ST und STAD, daher

der Name. Es stellt im Wesentlichen einen "Bildschirm"treiber (hnlich

Druckertreiber) dar, der Platine ST - Dateien (.PLT) auf den Bildschirm

malt. Die Bilder (Platinen) knnen dann vielseitigst weiterverarbeitet

werden. Dazu eignet sich eigentlich jedes pixelorientierte Zeichenprogramm.

Drucken kann man dann z.B. mit SIGNUM!2 auf jedem Drucker in jedem Mastab.

Folgende Mglichkeiten ergeben sich z.B.:

- Negativdruck: dann spart der Reprofotograf einen Arbeitsgang

- Spiegeln

- Nebeneinanderkopieren gleicher Platinen, die gemeinsam belichtet

usw. werden.

- Fllen von Masse-Flchen (HF-fest, Logic-Versorgungen, Hohe Strme);

das spart auch immens tzmittel, da kaum Kupfer weggetzt wird.

- Druck in jedem Masstab mglich (Bei Signum jedenfalls); auch 1:1

(bei 9Nadel-Druckern reicht die Qualitt noch fr Testplatinen)

- ????

PLATSTAD kann aber noch mehr:

- User-Ltis (in PLATINE ST lschbar) mit Bauteil-Ltis (nicht lschbar)

vertauschen, so da sptere nderungen erleichtert werden.

- Stcklisten drucken, wie man sie zum Bestcken und einkaufen braucht,

d.h. vernnftig sortiert mit Mengenangaben etc. .

- Plotten auch der Ltstopmaske.

Allzu genau braucht diese Beschreibung nicht ausfallen, denn man (frau)

sieht ja, was passiert, wenn man PLATSTAD nutzt. Ein Hinweis aus der Praxis

noch: Es werden derzeit Platinen in Serie gefertigt, die mit Hilfe von

PLATSTAD entwickelt worden sind.

2. Was man alles so braucht

Na, erstmal einen ATARI ST mit schtzungsweise 200kB freiem Speicher (also

nicht viel) und dann folgende Software:

PLATSTAD.PRG   ..das eigentliche Programm

PLATSTAD.RSC   ..Resource-File dazu

PLATSTAD.PIC   ..enthlt die zu plottenden Elemente, und Startbild

PLATSTAD.DOC   ..diese Datei, immer mitkopieren!!

Diese Files mssen alle im selben Ordner (normalerweise PLATSTAD) stehen!

Dann fehlen nur noch die Daten-Files, als Beispiele sind mitgeliefert:

NETZT.LIB      ..Bauteil-Defs von PLATINE ST

NETZT.BTL      ..Schaltung    von PLATINE ST

NETZT.PLT      ..Platine      von PLATINE ST

NETZT.PLS      ..fertiges, nachbearbeitetes Bild (gepackt)

3. Copyright

Das Programm ist Public-Domain und darf daher frei verschenkt werden, aber

nur im ganzen Ordner mit obigen Dateien!!

Trotzdem wre ich dankbar, wenn die Leute, die das Programm nutzen, mir

30.- schicken! Die bekommen dann auch postwendend den QUELLTEXT und die

neueste Version. Weiterhin bin ich gespannt auf weitere Anregungen!

------------------------------ Viel Erfolg! ------------------------------