Anleitung zu den Programmen EBFELD_M und EBFELD_C

----------------------------------------------------------

Die Programme EBFELD_* simulieren die Bewegung geladener

Teilchen in homogenen elektrischen Feldern und in Magnet-

feldern auf Rechnern der ATARI ST - Serie (260 ST, 520 ST+,

520 STM und STFM und 1040 ST). Das Programm EBFELD_M be-

ntigt die hohe Auflsung (640*400 Bildpunkte mit Monitor

SM 124), EBFELD_C luft bei mittlerer Auflsung (640*200

Bildpunkte mit 4 frei whlbaren Farben). Die Monochrom-

Version verfgt ber eine grere Zahl von Optionen und

ist in einigen Details (noch) bedienungsfreundlicher.

1. Allgemeines

----------------------------------------------------------

Die Bewegung der untersuchten Teilchen verluft in der

Bildschirmebene, das Magnetfeld ist also senkrecht zum

Bildschirm orientiert (Feldrichtung in die Bildschirmebene

hinein oder aus ihr heraus). Der Vektor der elektrischen

Feldstrke verluft parallel bzw. antiparallel zur x- oder

zur y-Achse. Fr die Darstellung der Felder wird die b-

liche Symbolik verwendet.

Im Bereich der Felder wird die Bewegung eines Teilchens als

beschleunigte Bahnbewegung beschrieben, die Berechnung des

jeweils folgenden Teilchenortes erfolgt ber einen ein-

fachen EULER-Algorithmus mit

Vx := Vx + Ax*Dt

Vy := Vy + Ay*Dt

und             X := X + Vx*Dt

Y := Y + Vy*Dt .

Die damit erreichte Genauigkeit reicht fr Unterrichts- und

Demonstrationszwecke sehr gut aus. Eine Option berck-

sichtigt die relativistische Massenzunahme und erlaubt so

den unmittelbaren und im realen Experiment nicht mglichen

Vergleich mit der klassischen Mechanik. Die Monochrom-

Version zeichnet bei Verwendung eines korrekt justierten

Monitors SM 124 die Teilchenbahnen in realer Gre (Ma-

stab 1:1).

2. Die Benutzerschnittstelle

----------------------------------------------------------

Beide Programme laufen unter GEM, die Programmbedienung er-

folgt mit der Maus. Fehlbedienungen und "Systemabstrze"

sind weitgehend ausgeschlossen.

Die folgende Beschreibung setzt nur wenige Grundkenntnisse

ber den Umgang mit GEM voraus, Sie sollten wissen, wie

Programme aufgerufen werden, wie die Bedienung der Maus

erfolgt oder was der Begriff "anklicken" bedeutet. Im Not-

fall hilft das ATARI/GEM-Handbuch weiter. Soweit keine Ein-

schrnkungen angegeben sind, bezieht sich diese Beschrei-

bung auf beide Programme.

2.1 Vorbereitungen

------------------

Nach dem Aufruf der Programme sind Desktop-Accessories nicht

mehr whlbar, eventuelle Voreinstellungen (z.B. Druckeran-

passung fr Hardcopy) mssen daher bereits erfolgt sein!

Vor dem Aufruf von EBFELD_C.PRG mu die mittlere Bildschirm-

auflsung vorgewhlt werden (--> GEM-Option "Voreinstellung").

Legen Sie nun die Programmdiskette ein, ffnen Sie ein

Fenster des betreffenden Laufwerks und starten Sie dann

das jeweilige Programm durch Anklicken des zugehrigen Icons.

Nach dem Laden erscheint eine neue Men-Leiste und ein zwei-

geteilter Bildschirm. Der obere (grere) Teil dient zum Zeichnen

der Felder und der Teilchenbahnen ("Bahnfenster"), der untere

Teil enthlt die Feld- und Teilchendaten und dient auch zur

Eingabe neuer Daten ("Datenleiste").

2.2 Die Men-Leiste

-------------------

Die Men-Leiste enthlt neben dem ATARI-Symbol die Begriffe

E-FELD   B-FELD   QUELLE   SIMULATION   OPTIONEN

ber das ATARI-Symbol kann lediglich eine kurze Programm-

information angewhlt werden, dieses Info-Fenster wird durch

Anklicken von OK wieder geschlossen. EBFELD_M liefert bei

Anklicken von INFO zustzliche Informationen ber das Pro-

gramm.

2.2.1 Das Men E-FELD

---------------------

ber dieses Men wird der Bereich des elektrischen Feldes

festgelegt. Nach Anklicken der gewnschten Feldorientierung

wird der Mauszeiger an die Stelle bewegt, an der die linke

obere Ecke des (rechteckigen) Feldbereiches liegen soll.

Nach Anklicken der gewnschten Position wird der Mauszeiger

!!! bei weiter gedrckter linker Maustaste !!! zur vorgesehenen

rechten unteren Ecke bewegt, die mitgefhrte "Rubberbox"

verdeutlicht die Feldgre. Nach dem Loslassen der Maustaste

wird der Feldbereich gezeichnet.

Mit POLUNG WECHSELN wird die Feldrichtung (Richtung der Feld-

linien) umgekehrt, aus -> wird also <- und analog (nur bei

Monochromversion ab V2.1).

Bei fehlerhafter Felddefinition oder nach Abschlu der je-

weiligen Simulation kann der Feldbereich mit E-FELD LSCHEN

wieder entfernt werden. Setzen und Lschen des Feldbereiches

bleiben ohne Auswirkung auf die gewhlte Feldstrke E !

2.2.2 Das Men B-FELD

---------------------

ber dieses Men wird der Feldbereich des Magnetfeldes fest-

gelegt, die Bereichsdefinition erfolgt analog zum elektrischen

Feld.

2.2.3 Das Men QUELLE

---------------------

Nach Wahl von TEILCHENQUELLE SETZEN wird der Mauspfeil durch

ein Fadenkreuz ersetzt. Bewegen Sie dieses Fadenkreuz an die

Stelle des Bahnfensters, von dem aus die Teilchenbewegung be-

ginnen soll und drcken Sie dort kurz die linke Maustaste.

Die Bewegungsrichtung wird durch die Winkelangabe Alpha

im Datenfenster rechts bestimmt. Dabei bedeutet der Winkel 0

die Bewegung nach rechts parallel zur waagrechten Bildschirm-

kante. Der Startwinkel wird in der blichen Weise im Gegenuhr-

zeigersinn gerechnet (Angabe im Gradma !).

!!! Die Simulation kann (natrlich) nur bei definiertem Star-

ort begonnen werden !!!

ber ZEITINTERVALL NDERN kann die Zeitschrittweite dt des Euler-

Algorithmus gendert werden. Dabei wird aus (programm-) prakti-

schen Grnden dt in Vielfachen von 10^-5 s (0.00001 s) ange-

geben (Eingabewert dt=1 => dt=10^-5 s bei der Geschwindigkeits-

und Ortsberechnung im Programm). Der voreingestellte Wert von

dt = 0.001 entspricht also einer Neuberechnung der Teilchen-

position alle 10^-8 s. Dieser Wert ist z.B. fr das Zeichnen

der Bahn von Elektronen der Geschwindigkeit v = 10000000 m/s

sinnvoll. Zu groe Werte fr dt fhren zu unbrauchbaren Bahnen,

bei zu kleinen Werten dauert die Simulation natrlich sehr

lange. Durch etwas "Probieren" erhlt man aber sehr schnell ein

gewisses Gespr fr brauchbare Werte.

(Wenn Sie im Augenblick noch keine rechte Idee haben:

- definieren Sie ein nach oben orientiertes E-Feld (Lnge

etwa 10 cm, Breite 6 cm) in der Mitte des Bildschirms

- definieren Sie den Startort/Quelle links in der Mitte

vor diesem Feld (Austrittswinkel bei 0 lassen)

- whlen Sie E = 3000 V/m

- whlen Sie v = 10000000 m/s = 1e7 m/s

und whlen Sie dann im Men SIMULATION den Punkt START BAHNPLOT)

2.2.4 Das Men SIMULATION

-------------------------

ber dieses Men wird die Simulation gestartet und einige den

Ablauf unmittelbar betreffende Parameter vorgewhlt.

Die Optionen ACHSEN und ACHSEN + GITTER erlauben das Einblenden

eines Koordinatensystems mit oder ohne Gitterraster. Das nach

der Auswahl erscheinende Fadenkreuz wird an die gewnschte

Stelle des Koordinatenursprungs bewegt und diese Position dann

durch Anklicken fixiert. Die Achsenbezeichnungen und die Gitter-

teilung entsprechen einem Zentimeterraster. Die Version EBFELD_M

erzeugt damit auf einem korrekt eingestellten Monitor SM124 ein

Bild in realem Mastab (1:1). In der Farbversion entsteht natr-

lich eine abhngig von der Bildschirmgre entsprechend ver-

nderte Darstellung, die Auswertung der Bahnen durch Bezug auf

die Gitterteilung ist dennoch mglich.

ber die Optionen BAHNPLOT oder PUNKTE VERBINDEN wird alternativ

die Darstellungsform der Bahn festgelegt. Bei Wahl von BAHNPLOT

werden nur die tatschlich berechneten Bahnpunkte gezeichnet

(natrlich nach Runden der Koordinaten auf das jeweils mgliche

Pixelraster), bei PUNKTE VERBINDEN werden aufeinander folgende

Bahnpunkte durch eine Linie verbunden. Die Wahl dieser Option

ist sinnvoll, wenn durch die festgelegte Zeitschrittweite dt

keine geschlossene Bahn erzeugt wird.

Nach Anklicken von START BAHNPLOT beginnt das Zeichnen der Bahn

mit den jeweils eingestellten Parametern und den Feld- und Teil-

chendaten. Der Beginn der Simulation ist natrlich nur sinnvoll,

wenn

- Der Startort der Teilchenbewegung festgelegt wurde

(andernfalls kann START nicht angewhlt werden)

- mindestens ein Feldbereich geometrisch definiert und

die Feldstrke (E oder B) eingegeben wurde

- Ladung und Masse des untersuchten Teilchens einge-

geben wurden

- in der Regel eine Teilchenstartgeschwindigkeit ge-

whlt ist

- fr die Zeitschrittweite dt ein sinnvoller Wert

festgelegt wurde

Wird nach Wahl von START keine Bahn gezeichnet, dann sollten

die genannten Punkte berprft werden. (Hufigste Fehler sind

dabei: (1) v=0 ohne Beschleunigungsfeld, (2) dt viel zu klein

oder viel zu gro !).

!!!     Die laufende Simulation kann jederzeit durch      !!!

!!!           DRCKEN DER LINKEN MAUSTASTE                !!!

!!!                  beendet werden                       !!!

Bei EBFELD_M kann die Simulation auch durch Drcken der rechten

Maustaste UNTERBROCHEN werden. Bei einem Neustart beginnt die

Bahnbewegung am zuletzt gezeichneten Ort, falls bis dahin keine

Vernderungen der Teilchendaten stattgefunden haben. Diese

Option sollten Sie allerdings erst verwendet, wenn Sie einiger-

maen sicher im Umgang mit dem Programm sind.

Mit PRROGRAMMENDE wird nach einer Rckfrage das Programm beendet,

es erfolgt die Rckkehr in das GEM-Desktop.

Mit BAHNEN LSCHEN werden alle bereits gezeichneten Bahnen und (!)

ein mglicherweise gesetztes Koordinatensystem gelscht. Die

Teilchenquelle und die Feldbereiche bleiben erhalten. Dieser Be-

fehl wird nur ausgewhlt, wenn bereits Bahnen gezeichnet wurden.

BILD LSCHEN lscht dagegen das gesamte Bahnfenster (Bahnen,

Quelle, Feldbereiche und Koordinatensystem). Die vorgewhlten

Feld- und Teilchendaten bleiben unverndert erhalten.

HARDCOPY ruft nach einer Sicherheitsabfrage die GEM-Hardcopy-

Routine auf. Eine andere, speziell installierte Druckroutine

(z.B. fr 24-Nadel-Drucker oder Laserdrucker) mu dagegen wie

gewohnt (in der Regel also ber die Tastenkombination ALT/HELP)

ausgelst werden.

BILDSCHIRM SPEICHERN ermglicht das bernehmen des gesamten Bild-

schirms auf einen externen Datentrger (Disk, Harddisk, ...).

Das Programm bietet in einer Auswahlbox als Dateinamen BILD1.PIC,

BILD2.PIC usw. an, als Dateipfad wird stets das Wurzelverzeichnis

des bei Aufruf von EBFELD_* aktuellen Laufwerks gewhlt, ein

anderer Pfad ist jeweils neu in der blichen Form einzugeben.

Der Bildschirminhalt wird im sog. Screen-Format abgelegt, die er-

zeugte Datei bentigt damit also 32 kB Speicherplatz. Die meisten

"Zeichen-" Programme knnen Bilder im Screen-Format einlesen und

und verarbeiten, ggf. stehen Konvertierungsprogramme (meist

public-domain) zur Verfgung !

2.2.5 Das Men OPTIONEN

-----------------------

ber das Men OPTIONEN kann die Auswahl einiger weiterer Funktionen

erfolgen, die die Mglichkeiten beider Programme erweitern.

Gewhlte Optionen werden durch ein Hkchen gekennzeichnet, das

erneute Anklicken einer so markierten Option lscht deren Aus-

wahl wieder.

Zur Dateneingabe kann vorgewhlt werden, ob die TEILCHENGESCHWIN-

DIGKEIT oder die KINETISCHE ENERGIE eingegeben werden soll.

Whrend des Simulationsablaufs kann entweder der STARTWERT fr

die Teilchengeschwindigkeit bzw. die kinetische Energie oder der

jeweils neu berechnete AKTUELLE WERT angezeigt werden soll.

Diese Optionen knnen jeweils alternativ durch Anklicken im

Men gewhlt werden.

Die Option RELATIVISTISCHE BAHN ermglicht das Zeichnen relati-

vistisch-korrigierter Bahnen, die Auswahl ist natrlich nur bei

gengend groen Geschwindigkeiten sinnvoll. Durch die Summation

kleiner numerischer Fehler kann u.U. die unter der Option AKTUEL-

LER WERT angezeigte Geschwindigkeit geringfgig ber c hinaus-

gehen. Die Wahl der Option RELATIVISTISCHE BAHN erfolgt durch

Anklicken, erneutes Anklicken beendet die Auswahl.

Weitere Optionen fr EBFELD_M:

ber MASSTAB NDERN kann die Einheitenteilung der Koordinaten-

achsen und des Gitterrasters verndert werden, ein genderter

Mastabsfaktor wird dann auch fr die Darstellung der Teilchen-

bahnen verwendet. Die Vernderung erfolgt durch Anklicken der

entsprechend bezeichneten Pfeile in der erscheinenden Infobox.

Ein genderter Mastab wird erst fr alle folgenden Zeichen-

operationen verwendet, nach einer nderung sollte daher das

Bahnfenster vollstndig gelscht werden.

Nach Wahl des HILFSMODUS erscheint vor jeder Men-Operation

eine kleine Box, die kurze Informationen zum gewhlten Befehl

enthlt. Ein erneutes Anklicken beendet diese Option.

Weitere Optionen fr EBFELD_C:

ber FARBWAHL kann eine Vernderung der 4 mglichen Farben der

mittleren Auflsung erfolgen (analog zum nicht mehr whlbaren

GEM-Kontrollfeld). Die nderung erfolgt durch Anklicken von

R (Rot-Anteil), G (Grn-Anteil) oder B (Blau-Anteil) der ein-

zelnen Farben. Die mglichen RGB-Anteile durchlaufen beim Anklicken

zyklisch die mgichen Werte zwischen 0 und 7.

Die entstehenden Farbtne lassen sich in den kleinen Rechtecken

ber den RGB-Symbolen und natrlich auch auf dem gesamten Bild-

schirm vergleichen.

Vernderte Farbzusammensetzungen knnen durch die Option FARB-

RESET wieder in die GEM-Standardwerte zurckgesetzt werden.

Bei einem Programmende wird in jedem Fall ein Farbreset durch-

gefhrt.

(VORSICHT: beim Manipulieren der Farbanteile knnte pltzlich

alles schwarz werden ! Ausweg: Keine Panik, Maus nicht

bewegen und Farbanteile weiter verndern)

2.3 Das Bahnfenster

-------------------

Der grte Teil des Bildschirms wird vom Bahnfenster ausgefllt.

Hier werden alle Bahnen gezeichnet, die Teilchenquelle und die

definierten Felder mssen (vollstndig) in diesem Fenster liegen.

Bahnteile, die auerhalb dieses Fensters liegen, werden nicht

gezeichnet. Der Versuch, ein Feld zu definieren, das (zumindest

teilweise) auerhalb dieses Fensters liegt, fhrt zu einer Fehler-

meldung.

2.4 ndern der Feld- und Teilchen-Parameter

-------------------------------------------

Unter dem Bahnfenster befindet sich eine Anzeigeleiste fr die

Kenndaten der Felder und der Teilchen. Dabei werden die Daten

in der folgenden Reihenfolge (von links nach rechts) angegeben:

1) Feldstrke E des elektrischen Feldes in der Einheit V/m

2) Fludichte B des Magnetfeldes in der Einheit T (Tesla)

3) (Ruhe-) Masse m des untersuchten Teilchens in kg

4) Ladung Q des untersuchten Teilchens in C (As)

5) Geschwindigkeit des Teilchens zum Zeitpunkt t=0 bei Beginn

der Simulation

oder: kinetische Energie zum Zeitpunkt t=0 in eV

6) Startwinkel des untersuchten Teilchens in Grad, dabei bedeutet

der Wert 0 einen Bewegungsbeginn nach rechts.

Beim Programmstart sind fr Masse und Ladung die Werte eines

Elektrons eingetragen, die brigen Daten sind jeweils auf den

Wert 0 gesetzt.

Das Verndern der Daten kann auf die folgende Weise erfolgen:

1) Auswahl durch Bewegen des Mauspfeils in das Rechteck um den

zu ndernden Wert

2) Kurzes Drcken der linken Maustaste. Dadurch wird das ent-

sprechende Rechteck schwarz unterlegt.

3) Eingabe des neuen Wertes mit einer Gesamtzahl (!) von maxi-

mal 10 Stellen (Winkel max. 3 Stellen) ber die eingeblendete

Dialogbox. Fr die Eingabekorrektur stehen die blichen

Mglichkeiten der Tastatur zur Verfgung (backspace/delete).

4) Beenden der Eingabe durch die Return-Taste.

Wird die Return-Taste ohne die Eingabe eines neuen Wertes ge-

drckt (Dialogfeld leer), dann bleibt der entsprechende Para-

meterwert unverndert.

Bei sinnloser Eingabe (z.B. ab56e-26) wird der gewhlte Wert

mit "0" belegt.

Die Dateneingabe ist auf "sinnvolle" Werte beschrnkt:

E und B: positive Werte (Richtungsdefinition ber das Zeichnen

des Feldbereichs !)

m:       positive Werte kleiner als 1 kg

Q:       Werte mit |Q|>e, dabei ist allerdings n*e auch fr

nicht natrliche n mglich

v:       positive Werte kleiner als c

Zusatz zum Programm EBFELD_C:

In der Demonstration ist die Anzeigegre der Daten zu klein.

Daher ist die folgende Mglichkeit vorgesehen:

1) Anklicken der gewnschten Gre mit der rechten (!!!) Maus-

taste

2) darauf erscheint der jeweilige Wert stark vergrert in der

Mitte des Bildschirms

3) Erneutes Drcken der rechten Maustaste lscht diese Anzeige

3. Hinweise und Ergnzungen

---------------------------

Durch Plausibilittstests, eingeschrnkte Mglichkeiten zur

Dateneingabe und spezielle Fehlerroutinen sind "Systemabstrze"

bei der Arbeit mit EBFELD_* nahezu ausgeschlossen. Dennoch

sollte der Umgang mit dem Programm und dabei speziell die Wahl

der Eingabedaten berlegt erfolgen.

Beide Programme laufen unter GEM, ein Aufruf vom GEM-Desktop

erfolgt ohne Probleme. Ein Aufruf aus der TOS-Ebene (z.B. ber

Kommando-Interpreter) fhrt zwar zum richtigen Laden, es steht

dann aber u.U. kein Mauspfeil und keine Mglichkeit zur An-

sprache der Menleiste zur Verfgung !

Unter lteren TOS- bzw. GEMTOS-Versionen knnen u.U. Probleme

beim Definieren der Feldbereiche auftreten (graph_rubberbox/

AES-opcode 70), gelegentlich auch beim "Clipping" der Bahnkurven

(nur ltere Versionen unter GFA-BASIC 2.0).

Eigentlich sind beide Programme entstanden fr den Physik-

unterricht, dennoch knnte es ja sein, da irgendjemand

Lust hat, ein bichen mit Teilchen und Feldern zu spielen.

Entweder um als Schler wiedermal ein Quentchen mehr zu verstehen

oder um sich an lngst Vergessenes aus der lang verflossenen

Schulzeit zu erinnern.

Die folgenden Anmerkungen sind nun fr Lehrer und hnliche

Individuen gedacht:

Schler sind i.a. nicht mit den Mglichkeiten der Programm-

steuerung ber Maus und drop-down-Mens vertraut, die Auswahl von

Optionen durch den demonstrierenden Lehrer erzeugt so hufig groes

Unverstndnis ("Was macht denn der da eigenlich ?"). Es ist da-

her sinnvoll, zu Beginn auf diese Technik hinzuweisen und die

eigene "Mausschieberei" entsprechend zu kommentieren.

Bei Einsatz der Elektronenstrahl-Ablenkrhre von LEYBOLD

(Leybold Didactic Nr. 555 12) mit dem zugehrigen Helmholtz-

spulenpaar knnen unmittelbar nebeneinander Realexperiment

und Simulation ("Rechner-Experiment") verglichen werden !

Wichtig ist dabei, da das Programm EBFELD in seiner Mono-

chrom-Version die Bahnen ist realer Gre und damit also vllig

identisch mit dem Experiment zeichnet.

4) Hinweise zur Source:

------------------------------------------------------------

Die Programme sind mit GFA-BASIC entwickelt und compiliert.

Ein GFA-BASIC-Programm mag zwar nicht gehobene Ansprche an

Programm- und Programmiersthetik erfllen, hat aber 3 un-

bestreitbare Vorteile:

- Die Programmentwicklung kann sehr schnell und effektiv

erfolgen

- Der Source-Code ist in den physikalisch relevanten Teilen

leicht nachvollziehbar (auch fr weniger gebte Schler !)

- Die compilerten Programme sind (relativ) schnell

BITTE BEACHTEN SIE: Die Programme sind zwar getestet, eine

Garantie fr vllige Fehlerfreiheit kann es aber nicht geben !

Fr konstruktive Hinweise auf Fehler oder Verbesserungsmglich-

keiten bin ich natrlich dankbar (Adresse siehe unten). Da die

Programme nicht aus kommerziellem Interesse entwickelt und ver-

trieben werden, kann eine Art "Update-Service" nicht angeboten

werden.

... und sollten Sie vielleicht wissen wollen, was das in den

Programmen so alles an physikalischen Grundlagen drin-

steckt, dann gbe es noch ...

*************************************************************

*  ... ein wahnsinnig interessantes Buch:                   *

*                                                           *

*  ROBERT BECKER                                            *

*  COMPUTERSIMULATIONEN - Rechnerexperimente am ATARI ST    *

*                                                           *

*  (   ISBN  3-927065-03-X  )                               *

*                                                           *

*  erschienen bei  MAXON COMPUTER                           *

*                  Industriestr. 26                         *

*                  6236 Eschborn                            *

*                                                           *

*  am besten direkt beim Verlag erhltlich !                *

*                                                           *

*************************************************************

Neue Versionen (ab 2.1) von EBFELD_M.PRG sind fr GFA-BASIC 3.0

umgeschrieben worden. Leider bestehen im Gegensatz zu GFA 2.0

(noch ?) zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen Interpreter

und Compiler. Vor allem bei der formatierten Ausgabe gibt es

gelegentlich Probleme. Die Geschwindigkeitssteigerung macht ein

Umschreiben dennoch sinnvoll. EBFELD_2.PRG ist die ("bewhrte")

alte GFA 2.0 Version. (Anmerkung: Probleme treten nur auf bei

der Option "Anzeige aktuelle Werte" auf (allerdings nur in

wenigen Fllen !), dieser Effekt ist also kein Programm- sondern

ein Compiler-Fehler).

Die Version auf der Diskette sollte mittels neuer Compiler-

Version diesen Fehler nicht mehr haben. Sicherheitshalber

bleibt der Hinweis trotzdem in der Anleitung.

5) KOPIERERLAUBNIS:

------------------------------------------------------------

Die Programme EBFELD_M.PRG und EBFELD_C.PRG drfen zusammen

mit dieser Anleitung fr Ausbildungszwecke beliebig kopiert und

weitergegeben werden. Eine Weitergabe gegen ein Entgeld, das

Kopier-, Disketten- oder Versandkosten berschreitet, ist NICHT

ZULSSIG. Der Hinweis auf den Autor darf nicht entfernt werden.

Alle weiteren Rechte an den Programmen verbleiben beim Autor !

Anschrift des Autors fr Anregungen oder Rckfragen (frankierten

Rckumschlag beilegen !):

Robert Becker

Tegelbergweg 15

D 8954 Biessenhofen