THE_MODEM_DIALER...  Eine Kurz-Beschreibung

----------------

------------------

Installation:

Kopieren Sie alle Dateien aus dem Archiv in das Direktory

C:\TMD\

Nur das ACCESSORY muss auf C:\ gestellt werden

------------------

Dieses Accessory fuer den ST/TT waehlt im Hintergrund,

solange die Leitung besetzt ist, eine bestimmte Nummer an

und versucht eine Verbindung aufzubauen.

Falls zwischendurch ein Ruf ankommt, meldet das das Accessory

und unterbindet fortan Anrufe an die Mailboxnummer.

Sobald eine Verbindung besteht, kommt eine entsprechende Meldung

und das Terminalprogramm kann gestartet werden.

ACHTUNG: Die RS232 Kommunikationsparameter muessen vor dem

ersten Anwaehlen genau so eingestellt sein, wie das benutzte

Terminalprogramm sie verwendet.

Einschraenkungen:

-Die Telefonleitung muss es ermoeglichen, dass das Modem

BUSY erkennt (ausserdem 'AT X4' - Antwort auf Whlton- und

Besetzsignalerkennung).

-Das Modem muss Textausgaben liefern  ( 'AT Q0 V1' )

-Das Modem sollte (sowieso wenn es selbst keine MB bedient)

nicht automatisch auf Anrufe antworten ( 'AT S0=0' )

Diese Modemeinstellungen koennen mit 'AT &W0' gespeichert werden.

Weitere Fhigkeiten:

--------------------

(Version 1.1)

Solange kein Terminalprogramm luft - benutzte Terminalprogramme

sind in der Datei C:\TMD\TMD.INT einzutragen - fragt TMD stndig

die RS-232 Schnittstelle ab. So werden ankommende Rufe (sei es

nun Voice oder Data) auch erkannt, wenn man z.B. vergessen hat,

den Stecker umzustecken oder das Terminalprogramm verlassen hat.

TMD meldet dann in einer Dialogbox einen Anruf, untersttzt von

einigen `Soundeffekten'.

(Version 2.0)

TMD erledigt jetzt auch die Gebhrenabrechnung. Sobald ein DCD

(Carrier Detect) vorliegt, ermittelt TMD die gewhlte Nummer und

bestimmt aus Datum und Uhrzeit und der Telefonnummer die jeweilige

Gebhrenzone. Der Preis einer Einheit und die Lnge einer Einheit

in den verschiedenen Zonen, lassen sich unter 'Parameter' im

Accessory einstellen.

Nach Beendigung des Gesprchs (und wenn das Terminalprogramm

Rechenzeit an das ACC abgibt) meldet sich dieses und gibt die

ermittelte Telefonnummer an. Diese kann noch editiert werden

(Das ist meist nur dann sinnvoll, wenn man das Speichern dieses

Anrufes verhindern will, dann nmlich mu man die angebotene

Nummer lschen). Falls TMD die Nummer bekannt ist, gibt es auch

noch zustzlich zur Dauer des Gesprchs, der Tarifzone und

der angefallenen Gebhren auch noch den Boxnamen an.

Diese Daten werden in einer Logdatei (C:\TMD\TMD.CAL) gespeichert

und knnen so der Telefonkostenkontrolle dienen.

Damit TMD die Tarifzone aus der Telefonnummer ermitteln kann,

mu in der Datei C:\TMD\TMD.NUM eine Nummernliste gespeichert

werden. Die Nummern der Tarifzonen im jeweils gltigen Bereich,

kann man entweder dem Telefonbuch entnehmen, oder bei der Post

erfragen.

Die Datei mu folgenden Aufbau haben:

Ortsbereichs-Nummern

#

Nahbereich1-Nummern

#

Nahbereich2-Nummern

#

Fernbereich-Nummern

#

Das Doppelkreuz ('#') MUSS also 4 mal vorkommen.

Pro Zeile kann eine Nummer angegeben werden. z.B.:

0621*

06226*

06227*

Mit den Jokerzeichen '*' '?' und '[]' lt sich eine Menge

Tipparbeit ersparen:

'*' steht fr eine beliebige Ziffernfolge.

'?' steht fr eine beliebige Ziffer.

'[]' steht fr eine Ziffer innerhalb der Klammern.

[123] steht also fr entweder 1, 2 oder 3

abkrzend kann man auch den '-' Bindestrich verwenden:

[1-35-8] steht fr eine der Ziffern 1,2,3,5,6,7,8

Ansonsten ist das Programm Public Domain und darf (wie ueblich)

an alle und jeden weitergegeben werden, solange dadurch fuer

niemanden (ausser fuer vielleicht den Autor selbst) ein Profit

entsteht. Die Weitergabe durch Versandserviceunternehmungen ist

deshalb generell untersagt!

Ausserdem wird fuer Schaeden jeglicher Art, die das Programm

verursacht keine Haftung uebernommen.

Viel Spass wuenscht Wolfgang Wander

Fragen, Beschwerden, Danksagungen usw. bitte an

wwc@dxnhd1.mpi-hd.mpg.de  INTERNET

DXNHD1::WWC               DECNET

WWC@CRUXNHD3              BITNET

TERROR:WWC                MAGIC-NET

Wolfgang Wander

Sandhuserstrae 9      SNAIL-MAIL-NET

6900 Heidelberg