Infodatei zu MDEC_114.PRG

-------------------------

Dahdidahdit-dahdahdidah!

Wem  nicht sofort klar ist,  was das bedeutet,  oder zu faul  ist,

sich  darber Gedanken zu machen,  den knnte  folgendes  Programm

interessieren.

Der ATARI ST als Morsedecoder:

Morsezeichen  entschlsseln  zu  knnen  ist  keine   Intelligenz-

leistung, die Kunst dabei ist es hingegen, eine einfache Musterer-

kennung mit groer Geschwindigkeit durchzufhren. Es ist also eine

ideale Aufgabe fr den 'rasenden Idioten' Computer.

Die Software (GfA-Basic sei Dank):

Bei  Programmstart  besteht  die  Mglichkeit,   sich   Infobilder

anzeigen  zu lassen.  So kommt man zum Beispiel an  die  Schaltung

der Hardware, die Morseempfang mglich macht.

Sollten diese Bilder (brigens im Doodle-Format) fehlen, wird eine

entsprechende Meldung ausgegeben. Die Funktion der Decodersoftware

wird hierdurch aber nicht beeintrchtigt.

Das Programm verfgt ber eine Wetter-Betriebsart.  In diesem Fall

wird   der  problemlose  Empfang  des  Pinneberger   Wettersenders

ermglicht,  der  mehrmals am Tag Wettermeldungen in Klartext  und

langsamer Betriebsart bringt.

Es besteht die Mglichkeit, die empfangene Sendung auf Papier oder

Diskette protokollieren zu lassen.

Man  mchte auerdem vielleicht nur einen Teil  der  Gesamtsendung

aufzeichnen.  Hierzu dient die selektive  Protokollauslsung.  Die

Protokollaufzeichnung startet dann nach Erreichen der eingegebenen

Zeichenkette.  Die kleine Ziffer rechts oben zeigt an,  wie  viele

Zeichen zum jeweiligen Zeitpunkt bereinstimmen.

Wenn die Aufzeichnung gestartet ist,  zeigt die Zahl die  aktuelle

Grsse des Puffers an. Seine maximale Grsse ist 32000 Zeichen.

Die  Zeitkonstante  ist  verantwortlich  fr  die   Unterscheidung

zwischen  "Punkt"  und "Strich".  Lsst man das  Programm  in  der

Morsebetriebsart laufen,  fragt es nach dieser Zeitkonstante.  Ein

Tip  frs  Auskitzeln  dieses  Wertes:  Gibt  der  Rechner  hufig

"~"  (Unbekanntes  Zeichen)  aus,  so  ist  entweder  der  Empfang

schlecht,  oder die Konstante ist etwas zu gro.  Ist sie viel  zu

gro,  erscheinen  viele  "<" (Irrung).  Ist sie etwas  zu  klein,

werden Worte zu einzelnen Buchstaben auseinandergezogen,  ist  sie

viel  zu  klein,   erscheinen  lauter  "T".  Das  Nachstellen  der

Konstante  erfolgt  whrend des Betriebes mit den  Cursor-up-  und

-down-Tasten.  In  der  Wetterbetriebsart wird  sie  vom  Programm

gesetzt.

Die  strstrahlungsverminderte  Darstellung  verringert  das  doch

betrchtliche   Strrauschen  des  Monitors  und  macht  so   auch

schwchere Signale noch lesbar.

In der Wetterbetriebsart ist es mglich,  vor der Speicherung  des

Protokolls  auf  der Diskette,  den  Empfangstext  formatieren  zu

lassen.   In   diesem  Fall  werden   CQ-Blcke   beseitigt,   ein

Inhaltsverzeichnis vorgestellt und der Text in eine besser lesbare

Form gebracht.

Ausserdem versieht das Programm eine Wettersendung automatisch mit

einem Datenamen, aus dem Uhrzeit der Datenerstellung und das Datum

hervorgehen.  Wenn das Programm diese Informationen nicht aus  dem

Empfangstext extrahieren kann, erfragt es die Daten vom Anwender.

Ansonsten erklrt sich das Programm selbst.  Es luft brigens  in

hoher und mittlerer Auflsung einwandfrei.

Die Hardware:

Der  Analogteil des Konverters hat die Aufgabe,  das  Geflte  und

Gekrache  des  Radios in einigermaen  vernnftige  Digitalsignale

aufzuarbeiten.    Den    Signaleingang   kann   man   direkt    am

Kopfhreranschluss  des  Radios  anschlieen.   Da  die  Schaltung

Hochpassverhalten  aufweist,  sollte die Tonhhe der  Morsezeichen

mglichst gro sein. Die +12V kann man dem externen ATARI-Netzteil

entnehmen. An welchem Pin sie liegt, kann man ohne Schwierigkeiten

den Unterlagen des ST entnehmen. Diese Spannung liegt zum Beispiel

am Pin 4,  die Masse ist Pin 3.  Zum Abzweigen der  entsprechenden

Spannungen  bastelt man sich am besten ein Zwischenkabel,  an  dem

man  dann  ohne Einflu auf die Garantie  herumbasteln  kann.  Das

Morsesignal, das die Reise durch den sauren Regen heil berstanden

hat,   passiert   zunchst  eine  simple   Verstrkerstufe.   Nach

Durchlaufen des Trimmpotis und weiterer Verstrkung gelangt es auf

einen einfachen Amplitudendemodulator, bestehend aus der Diode und

dem nachfolgenden Transistor. Die nachfolgenden Stufen versteilern

die  Flanken  und  beseitigen  restliche   NF-Anteile.   Smtliche

Transistoren  knnen  brigens  respektlos  gegen  Vergleichstypen

ausgetauscht werden,  da die Schaltung relativ unkritisch ist. Das

Signal, das den Analogteil des Konverters verlsst, ist zwar schon

recht eindeutig HIGH oder LOW, hat aber noch den Schnheitsfehler,

voller  Knisterspitzen zu sein.  Die Beseitigung dieses  Nachteils

bernimmt der Digitalteil.

Diese  Schaltung  unterdrckt  alle  Signale,   die  unter   einer

bestimmten  Mindestdauer  liegen.   Hier  wird  das  ursprngliche

Signal zeitlich verzgert,  und mit sich selbst  verglichen.  Erst

wenn der einlaufende LOW-Pegel lange genug andauert,  wird er auch

an den ST weitergeleitet.  Die Zeitkonstante,  die durch die Werte

von Widerstand und Kondensator bestimmt wird,  sollte man nicht zu

hoch whlen,  da dann bei grsserer Morsegeschwindigkeit  Probleme

auftreten  knnen.  Wird  der  Wert zu  klein  gewhlt,  kann  die

Spitzenunterdrckung  lngere Strimpulse nicht  mehr  beseitigen.

Die angegebenen Werte fr den Widerstand und den Kondensator  sind

ein brauchbarer Kompromi.  Die +5V fr die ICs kann man ebenfalls

dem   Rechnernetzteil   entnehmen  (Pin   6).   Die   integrierten

Schaltkreise entstammen der handelsblichen TTL-Serie.  Es  knnen

Standard-  oder  LS-Versionen verwendet werden.

Der  Ausgang  der Schaltung wird direkt an dem Pin  fr  eine  der

beiden   Maustasten   (zweckmssig  die   rechte)   angeschlossen.

Masseverbindung nicht vergessen!

Zur  besseren  Lautstrke- und Frequenzeinstellung  kann  man  die

Sauberkeit  der digitalisierten Zeichen berwachen,  indem man  am

Ausgang  des  Analogteils  eine  LED  ber  ca.  220  Ohm  an  +5V

anschliet.  Sie darf auch permanent angeschlossen  bleiben.  Hier

auf  keinen  Fall die +12 Volt verwenden,  sonst sprengt  man  des

nachfolgende IC !

Hier  sei  noch  erwhnt,  da  stark  schwankende  Empfangsstrke

(Fading)   die   Entschlsselung  unmglich   machen   kann.   Das

menschliche  Ohr  ist eben doch eine ganze  Ecke  flexibler.  Hier

gibt  es  noch groe Entfaltungsmglichkeiten fr  den  versierten

Bastler (Bandpass, AGC etc.).

Und was gibt's zu empfangen ?

Wettersendungen,   Amateurfunk,   Pressedienste,  Schiffsfunk  und

vieles mehr. Doch Vorsicht ! Legal zu emfangen sind eigentlich nur

Wetter- und Amateurfunksendungen,  und selbst hier ist  Weitergabe

der Informationen an Dritte nicht erlaubt !

Man  kann  natrlich  auf die ganze Hardware  verzichten  und  das

Programm  als  Morsetrainer verwenden.  Morsetasten  kann  man  in

einschlgigen  Geschften gelegentlich fr ein Butterbrot und  ein

Ei erstehen.

Viel Spass bei Empfang und Entschlsselung.

D. Marxsen

Im Mhlengrund 6

D-2805 Stuhr 4

+++