#Formatierung: 65 Z/Zeile, 38 Z/seite, 1�zeilig#

HPGL-Treiber, entwickelt auf LASER-C

Autor:

M. St�rzbach

Immentalstr. 48

78 #-1Freiburg/Brsg.#-0

Die Public-Domain-Version, Kennzeichnung:

HPGL:HPGL_PD 1.4r2( MStoe 16.02.91)

darf zusammen mit diesem Text frei weitergegeben werden, aber

nicht verkauft oder auf sonstige Art kommerziell verwertet

werden.

Alle Rechte des Programms liegen bei dem Autor M. St�rzbach.

Der Autor �bernimmt keinerlei Haftung f�r die Fehlerfreiheit

des Programms oder Sch�den, die sich aus der Anwendung ergeben.

Die in der Beschreibung verwendeten Bezeichnungen und Namen sind

zum Teil gesch�tzt, auch wenn sie nicht extra gekennzeichnet

sind.

Hinweise zur Benutzung des HPGL-VDI-Treibers

1.   #-1Allgemeines#-0

Der Treiber steuert Plotter an, die die weit verbreitete

HPGL unterst�tzen. Der Treiber setzt in vielen Funktionen die

eingebaute Intelligenz der Plotter ein, wodurch der Treiber

Rechenzeit spart. Allerdings sind die Kreiszeichenbefehle in

HPGL langsam in der Ausf�hrung, und bei Ellipsen kann es zu

eckiger Ausf�hrung des "spitzen" Endes kommen.

An den Rechner stellt der Treiber zun�chst die Anfor-

derung, da� er funktioniert! F�r die Anwendung als echter GEM-

VDI Treiber mu� nat�rlich ein GDOS geladen und der Treiber im

ASSIGN.SYS eingetragen sein. Zus�tzliche Zeichens�tze existie-

ren (noch) nicht. Der Treiber kann auch direkt vom Programm per

EXEC-Systemfunktion geladen werden. Der Zeiger auf den VDI-

Parameterblock mu� dann in Register D1 stehen ( N�heres s.u. ).

2.   #-1Ausgabe:#-0

Der Plotter kann an die serielle Schnittstelle ange-

schlossen werden, die Ansteuerung erfolgt dann direkt durch den

Treiber. Der Treiber konfiguriert die Schnittstelle gem�� den

Angaben im CFG-File, der Plotter wird auf Xon/Xoff-Protokoll

eingestellt. Dazu mu� der Plotter folgende Escape-Sequenzen ver-

stehen: <esc>M, <esc>N: Definiert Xoff-Zeichen, <esc>I: Defi-

niert min. Puffergr��e und Xon-Zeichen. Per hshk-Kommando im

CFG-File kann eine andere Zeichenfolge definiert werden. Sie

wird jeweils beim �ffnen der Station ( v_opnwk ) gesendet.

Bei dieser Ausgabeart kann es vorkommen, da� sich der

Rechner aufh�ngt, da bei fehlendem Xon des Plotters ( �bertra-

gungsst�rung ) die Schnittstelle im Atari auf ewige Zeiten

blockiert bleibt! Nach opnwk und clswk wird wird noch die

Plotter-on-Sequenz  gesendet  ( '<esc>.(' )  sowie  Plotter-off

( '<esc>.)' ). Auch diese k�nnen umdefiniert werden.

Alternativ kann per CFG-File die Ausgabe auch auf den

Drucker umgelenkt werden. Falls das File HPGL.CFG keine Anwei-

sungen zum Ausgabeziel enth�lt, erfolgt die Ausgabe auf eine

Datei HPGL.Pxx, wobei xx eine Zahl zwischen 01 und 99

symbolisiert. Der Treiber ermittelt ausgehend von 01 die

niedrigste freie Nummer und legt mit dieser ein File an. Wird die

Ausgabe auf Datei explizit angefordert, mu� dabei auch eine

Dateiname angegeben werden. Die Extension wird dabei immer als

'.Pxx' angesetzt.

3.   #-1F�higkeiten und Grenzen#-0

Der Treiber f�hrt selbst nur ein Minimum an grafischer

Berechnung durch und �berl��t soviel als m�glich der Intel-

ligenz des Plotters. Im Moment nimmt der Treiber allerdings die

Transformation vom VDI-Koordinatensystem ins Plotterkoordina-

tensystem vor. Dadurch wurde die bisher benutzte 'RO'-HPGL-

Plotteranweisung unn�tig. Der Plotter mu� daher folgende Komman-

dos unterst�tzen:

SC : Skalierung auf logisches Koordinatensystem

IP : Definition der physikalischen Plotgrenzen

IW : Fenster

SP : Stiftwahl

PT : Stiftdicke ( f�rs F�llen )

VS : Zeichengeschwindigkeit

CS : Definition 1. Zeichensatz

CA : Definition 2. Zeichensatz

SS : Anwahl 1. Zeichensatz

SA : Anwahl 2. Zeichensatz

PU : Stift hoch

PD : Stift runter

PA : Geh, Absolutkoorsinaten

PR : Geh, relativ zur momentanen Position

LT : definiere Linientyp

AR : Kreisbogen, relativ zur momentanen Position

WG : F�lle Kreisausschnitt

RA : F�lle Rechteck

LB : Textausgabe, das Zeichen Nr. 03 ( ASCII ) kennzeichnet das

Ende der Zeichenfolge.

DI : Textausrichtung, absolut

SI : H�he der Zeichen

SL : Schr�gstellen der Zeichen

CP : Gehe in Zeicheneinheiten

Da sich der Treiber auf die F�higkeiten der Plotter st�tzt,

sind einige sch�ne Sachen nicht m�glich:

Es gibt nur einen Zeichenmodus: transparent. Auf Papier

lassen sich nun mal keine Punkte invertieren.

Flutf�llen beliebiger eingerahmter Fl�chen unm�glich.

F�llen: Schraffieren und Massiv, nur in Rechtecken und

Kreisen. Es gibt eine Schraffur, Musterf�llen geht nicht.

Keine runde Linienendausf�hrung.

Keine Schr�g- und Fettschrift

Ausrichten vertikal und horizontal wird unterst�tzt.

Grafische Primitive: keine Rechtecke mit gerundeten Ecken

( stattdessen eben eckig ).

Anmerkungen:

Keine Pfeile

1 Marker

Die max. Plotgr��e des Treibers ist durch �bersetzungs-

parameter festgelegt. Eine harte Grenze ergibt sich bei der

gew�hlten Aufl�sung von 1/10mm bei 3.2m in beide Achsen-

richtungen.

Die Angabe von 10000 Punkten bzw. Eingabewerten bezieht sich

nat�rlich nur auf den Treiber und wird bei Erweiterung der

Funktionen wahrscheinlich ge�ndert. Die oft angegebene Grenze

von 128 Werten sollte daher im Zweifelsfall eingehalten werden.

Bei Ellipsen mit Pfeilspitzen k�nnen die Pfeilspitzen etwas

daneben sitzen, da die Ellipsen durch Verzerren von Kreisen im

Plotter erzeugt werden, und der treiber bei der Positionierung

der Pfeilspitzen die dabei auftretenden Rundungserscheinungen

nicht exakt nachvollziehen kann.

4.   #-1Konfiguration des Treibers#-0

Einige Eigenschaften des Treibers k�nnen durch das HPGL.CFG-

File beeinflu�t werden. Es wird bei Durchf�hrung von v_opnwk

gelesen. Es wird zun�chst im aktuellen Arbeitsverzeichnis

gesucht, danach im Wurzelverzeichnis der Arbeitspartition bzw.

-disk. Wird das File nicht gefunden, so ert�nt ein Warnton, und

die Normalwerte werden eingesetzt.

Jede Zeile besteht aus dem Kommando und danach, von diesem und

untereinander durch Leerzeichen getrennt, die n�tigen Angaben.

Syntax des CFG-Files:

<kommando> <wert1>[{,<wert>}]

kommando: Name des Parameters: Gro�schreibung ignoriert, erste 4

Buchstaben signifikant.

wert.. : a) Zahl: Zahl, durch Leerzeichen begrenzt

b) Text: Eine Zeichenfolge, ebenfalls durch Leerzeichen

begrenzt.  Zeichen  mit   ASCII-Werten<32  und

Leerzeichen m�ssen mit der C-Syntax verschl�s-

selt werden: Backslsh '\', gefolgt von der

Hex(!)-Kodierung. Ein Textparameter darf max.

40 Zeichen umfassen, nachdem er dekodiert

wurde. Ansonsten erscheint eine Meldung, und

die Zeichnung wird ignoriert.

Ausnahme: Der Dateiname bei der Zieldefini-

tion darf bis zu 90 Zeichen umfassen.

Ein Text der L�nge 0 wird mittels '\0' ( Null-

byte ) angegeben.

Hex-Kodierung: Darstellung des ASCII-Wertes

des Zeichens im 16-Zahlsystem, damit sind 2

Ziffern pro Zeichen n�tig. Die Ziffernfolge

ist in diesem System:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Eine Zeile des CFG-Files darf nicht mehr als 80 Zeichen

umfassen!

Und nun die Kommandos:

aler(t) MUTE/talk      : mit 'talk' wird die Ausgabe von

Fehlermeldungen usw. auf den Bildschirm

eingeschaltet. Das zerst�rt allerdings

den GEM-Bildschirm links oben unterhalb

der Men�zeile. Abhilfe: links oben

Bildschirmplatz reservieren wie f�r

Formular, nach Plotten wieder frei-

geben.

Meldungen werden auf jeden Fall

durch eine kurzen Piepser, Warnungen

durch eine l�ngeren und ernste Fehler

durch noch l�ngeren Pieps angedeutet.

Im Mute-Modus wird auch die Normal-

antwort der Formulare automatisch

selektiert!

Wird das alert-Kommando gegeben, so

f�hrt jeder andere Parameter als 'MUTE'

zum Einschalten der Fehlermeldungen!

(normal: Mute).

baud <rate>            : Baudrate (normal:9600)

bits <5|6|7|8>         : Anzahl Datenbits (normal:8);

pari(ty) <-1|0|1 >     : Parity:  keine| gerade (even)| ungerade

(odd) (normal:keine);

stop(bits) <1|2>       : Anzahl der Stopbits (normal:1)

ziel <RS232|CENT|AUX:|PRN:|dateiname> : Name der Zieleinheit

(normal: File 'HPGLFILE' o. �.);

AUX: und RS232 leiten auf seriell

Schnittstelle um, CENT und PRN: auf die

Druckerschnittstelle. In letzterem Fall

werden nat�rlich die Parameter f�r die

serielle Schnittstelle ignoriert.

dateiname        : Name der Datei, auf der das HPGL-File

abgelegt werden soll. Der Name wird

immer mit der Extension .Pxx versehen,

wobei xx eine zweistellige Zahl

symbolisiert. Es wird die n�chste freie

Kombination gesucht. Max. sind damit 99

Files .P01 - .P99 m�glich. Beim

�berschreiten von 99 wird eine Warnung

ausgegeben und mit <name>.P01

�berschrieben.

hshk <zeichenfolge >   : definiert die Zeichenfolge, die an den

Plotter geschickt werden soll zum Ein-

richten des Xon/Xoff-Protokolls. Stan-

dardm��ig werden N,M und I-Befehle ver-

wendet. Der String kann nat�rlich auch

sonstige Befehle an den Plotter ent-

halten.

Achtung: falls n�tig, m�ssen auch die

Plotter-On und -Off-Sequenzen mit ange-

geben werden, da diese Zeichenfolge

vor! der p_on-Zeichenfolge gesendet

wird.

(normal: XON/XOFF-Protokoll:

"\1B.(\1B.M:\1B.I100;;17:\1B.N;19:\1B.)"

p_on <zeichenfolge>    : definiert Zeichenfolge zum Plotterakti-

vieren (normal: "\1B.(").

p_of <zeichenfolge>    : definiert Zeichenfolge zum Abschalten

des Plotters (normal: "\1B.)").

velo <1:max>           : Zeichengeschwindigkeit ( cm/s )

(normal:5)

ul <Untenlinks:x> <Untenlinks:y> :

Normalwert f�r die Position der unteren

linken Ecke (cm ) (normal: 0,0)

groe(sse) <x> <y>      : Gr��e der Zeichnung ( cm ) (normal:

Maximum des Treibers:(20cm*28cm).

y-Achse ist die l�ngere Achse! Max.

kann ca. 320*320cm angegeben werden.

die Grenze ergibt sich aus der

Aufl�sung von 0.1mm und des

Zahlbereichs von 0..(2^15-1).

skal(ierung) <zaehler> <nenner>  :

Skalierung des Plots; (Normal 1,1);

stif(t) <schacht> <dicke(�m)> <farbe> :

Angabe des vorhandenen Stifts:

Schacht, in dem der Stift steht, Dicke

und Farbe.

Farbe: Eine Zahl, beginnend bei 0,

gem�� der folgenden Reihenfolge:

Weiss=0, Schwarz=1, Gruen, Blau, Cyan,

Gelb, Magenta, Weiss, Schwarz,  Hell-

rot, Hell-gruen, Hell-blau, Hell-gelb,

Hell-magenta=13 ( Wei� = kein Stift )

(normal: Ein Stift in Schacht 1,

Schwarz, Dicke 3 log. Einheiten

(=0.3mm) ).

fllr(and)              : gef�llte Fl�chen normalerweise ein-

grenzen ('j') oder nicht ( 'n' ).

Eingrenzen ist vom VDI her zwar

Normalwert, aber nicht tragisch, da im

Normalfall replace-Schreibmodus.

Da der Plotter ( und andere Papier-

ger�te ) im einfachsten Fall im Trans-

parentmodus  arbeitet, ist es normaler-

weise richtig, das Eingrenzen abzu-

schalten. (normal: nicht).

outp(ut):                Setzen einiger spezieller Parameter f�r

Output.prg:

z.B. automatisches Umranden von

gef�llten Fl�chen ist nicht mehr

aktivierbar!

5.   #-1Anwendungshinweise#-0

5.1  #-1Testm�ngel#-0

Noch nicht ( vollst�ndig ) getestet sind folgende Eigen-

schaften:

Umlautausgabe ( s.u. ), Berechnung des den String umgebenden

Rechtecks.

5.2  #-1Grunds�tzliches#-0

Der Treiber verwendet nur die im Plotter eingebauten

Zeichens�tze:   Zeichensatz 0 ( normal ) und Zeichensatz 7 ( Um-

laute usw. ). Die Ellipsenfunktionen werden durch die Kreis-

funktionen des Plotters bei gleichzeitiger Verzerrung des Ko-

ordinatensystems erzeugt. Dadurch ist das maximale Verh�ltnis

lange Achse zu kurze Achse beschr�nkt. Au�erdem sind die Plotter

beim Berechnen von Kreisb�gen bei h�chster Aufl�sung langsam,

das f�hrt zum Ausbluten der Stifte und zu zu dicken Linien.

Deshalb gibt der Treiber dem Plotter eine geringere Pr�zision

der Ausf�hrung an in Abh�ngigkeit vom Kr�mmungsradius. Das f�hrt

bei extremen Ellipsen zu eckiger Ausf�hrung an der "Spitze".

Der Treiber verl��t sich bei der Ausgabe von Umlauten noch

auf feste Umschaltzeichen vom Normalzeichensatz auf den Alter-

nativzeichensatz. Es sind die Zeichen mit ASCII-Codes $0E

(alternativ ) und $0F ( normal ).

Ebenso nimmt er an, da� eine Textzeile durch $03 am Ende

markiert wird.

Wird der Plot durch Skalierung verkleinert, so wird die

Zeichenfl�che f�r das rufende Programm scheinbar vergr��ert. Die

im CFG-File angegebene Plotgr��e ist auch bei Skalierung mit der

physikalischen Blattgr��e identisch.

Wird w�hrend der Zeichnung die UNDO-Taste bet�tigt, so wird

zun�chst gefragt, ob es ernst gemeint ist ( "Plot kippen?" ).

Wenn dies bejaht ist, so werden alle Funktionen bis auf

v_clswk() gesperrt.(Alert Mute: sofort Abbruch)

Sollen nach v_opnwk mehrere Zeichnungen nacheinander aus-

gef�hrt werden, so sollte nach jeder Zeichnung v_updwk und vor

der Zeichnung auch v_clrwk ausgef�hrt werden . Der Treiber

erzeugt keine Aufforderung zum Papierwechsel! Der Papierwechsel

mu� vom Hauptprogramm behandelt werden. Durch eine �nderung

f�hrt erst v_clrwk oder auch v_updwk zum Abstellen des Stifts!

Der Treiber kann in dieser Version nicht alles, was

m�glich ist.

Weitere Anstrengungen sind u.a. auch von Interessenskund-

gebungen von  dritter Seite abh�ngig.

Es kann zu Schwierigkeiten beim direkten Plotten auf

RS232 kommen. Wahrscheinlich kommt ein bi�chen "Dreck" �ber die

Schnittstelle, wenn sie konfiguriert wird, und die danach

folgende Abfrage des Plotternamens wird vom Plotter ignoriert,

was wiederum vom Treiber als nicht vorhandener Plotter inter-

pretiert wird. In der vorliegenden Fassung wird allerdings nur

die Fehlerbox angezeigt. Die einzige Antwort ist 'Plot on!' und

f�hrt zum Ausf�hren des Plots. Falls dann keine Zeichnung

erzeugt wird, mu� ins Desktop zur�ckgekehrt werden.

�ber die Skalierungsfunktion kann eine Zeichnung ohne

Qualit�tsverlust auch vergr��ert werden. Z.B. kann ein Programm,

das nur die Koordinaten 600*400 kennt, seine Zeichnung auch

direkt auf den Plotter geben, wobei der Treiber die Umskalierung

vornimmt.

vql_attributes() + LASER-C:

Evtl. gibt es bei Programmen, die mit LASER-C geschrieben

wurden, Schwierigkeiten, da ich die vql_attributes-Funktion

anders implementiert habe als in der LASER-Systembibliothek.

Andererseits entspricht meine Ausf�hrung den Angaben zum VDI.

5.3  #-1Treibereinsatz:#-0

Zun�chst etwas zu Treibern schlechthin, soweit ich das

herausgefunden habe. Ein Treiber ist zun�chst ein richtiges,

vollst�ndiges Programm. Er wird durch den Systemaufruf EXEC

geladen ohne automatische Ausf�hrung. Der Unterschied zu einem

"normalen" Programm besteht darin, da� der Treiber beliebig oft

aufgerufen werden kann �ber einen direkten Unterprogrammaufruf.

Dabei ist die �bergabe von Werten an den Treiber beim GEM so

gel�st, da� der Treiber in Register D1 einen Zeiger auf

irgendetwas erh�lt, beim VDI auf den Parameterblock. Das GDOS hat

zun�chst nur die Funktion, den richtigen Treiber zu laden und

evtl. die zus�tzlichen Zeichens�tze, wenn v_opnwk durchgef�hrt

wird. Der Treiber erh�lt die Adresse der Zeichens�tze im Speicher

�ber das contrl-Feld. Da der HPGL-Treiber ohne zu ladende

Zeichens�tze auskommt, kann er auch leicht von einem Programm

geladen und angesprochen werden.

Beim Selbstladen ( ohne GDOS ) ist folgende Reihenfolge

n�tig:

a) Laden per 'EXEC ohne Ausf�hren'. Ergebnis ist ein Zeiger

auf die Basepage des Treibers. Der Einsprung ist direkt hinter

der Basepage. ( L�nge der Basepage: 256 Byte )

b)  Aufruf per Assemblerbefehl 'JSR' unter Verwendung des

unter 1. ermittelten Einsprungspunkts. Der 1. Aufruf bewirkt,

unabh�ngig von der ausgef�hrten Funktion, die vom Betriebssystem

her n�tige Initialisierung, wie z.B. die Beschr�nkung des

n�tigen Speicherplatzes.

Bem.: Der 1. Aufruf mu� vom VDI her v_opnwk sein, der

letzte v_clswk. v_opnvwk/v_clsvwk werden nicht beachtet.

c. Entfernen des Treibers aus dem Speicher:

�: Das rufende Programm wird beendet.

oder

�: Der Treiber wird per free() entfernt ( TOS-Aufruf!! )

#-1Aufruf einer Treiberfunktion:#-0

Zun�chst werden die VDI-Felder intin, intout usw. mit den

n�tigen Daten geladen, und ihre Adressen in dem Parameterblock

in folgender Reihenfolge abgelegt: control, intin, ptsin,

intout, ptsout. Die Adresse des Parameterblocks wird in Register

D1 geladen und der Treiber per JSR ( s.o. ) aufgerufen.

Der Treiber ver�ndert den Parameterblock nicht, die Adres-

sen der Felder m�ssen daher nicht jedesmal neu gesetzt werden.

Es werden beim Aufruf alle Register auf den Stack des rufenden

Programms gesichert! Die Reihenfolge der Aufrufe mu� auch hier

eingehalten werden, also zuerst v_opnwk(), usw. . Der Treiber

akzeptiert Koordinaten im Rasterformat, also Origo "links oben".

Die Einheit betr�gt 1/10 mm.

Bei der Verwendung als Treiber wird f�r Meldungen ein

primitiver Ersatz von form_alert verwendet. Die Meldung wird

links oben unter der Men�zeile eingeblendet, allerdings nur,

wenn diese per CFG-File angefordert wurde. Da die Darstellung

per TOS erledigt wird, kann der GEM-Bildschirm etwas

beeintr�chtigt werden. Au�erdem wird ein Ton entsprechend der

Bedeutungsschwere erzeugt.

Die Definition im ASSIGN.SYS kann z.B. lauten:

11 hpgl.sys

v_clrwk, v_updwk

Anscheinend entspricht es der Philosophie des VDI, wenn zu

Beginn einer Zeichnung zun�chst v_clrwk ausgef�hrt wird und am

Ende als Pendant v_updwk. v_updwk gibt dem Treiber das Signal,

da� eine von vtl.mehreren aufeinanderfolgenden Zeichnungen

beendet ist. Entsprechend kann erz. B. veranlassen, da� der

Plotter den Origo anf�hrt und den Stift abstellt. v_clrwk bewirkt

auch eine Initialisierung des Plotters. v_opnwk bewirkt auch eine

logische Initialisierung des Treibers, u.a. auch ein erneutes

Einlesen des CFG-Files. Theoretisch k�nnen also Zeichnungen auch

durch clswk/v_opnwk getrennt werden. Dabei wird aber der Treiber

immer wieder neu in den Speicher geladen, wobei aus unerfind-

lichen Gr�nden immer 2-4 Byte verloren gehen. Dieser verlorene

Speicher findet sich aber wieder, wenn auch das Programm

terminiert, das den Treiber aufgerufen hat.

6.

Wer den Treiber als n�tzlich empfindet, kann mir seine

Anerkennung ausdr�cken durch Zusenden von DM 20.- . Als Gegen-

leistung gibt's dann eine leistungsf�higere Version ( z.B.

mehrere Stifte, gr��ere Formate und noch einige Kleinigkeiten ).

Der Teiber ist nat�rlich, wie jedes Programm, nie fertig,

und Anregungen oder Hinweise auf Fehler nehme ich gerne ent-

gegen.

�nderungen zur Version 1.4 (20.10.90):

1.   �nderungen in der Speicherorganisation erlauben jetzt

mehrere v_opnwk()-v_clswk()-Zyklen. Dabei verliert der

ATARI noch 2-4 Byte, Ursache??

2.   Plotfiles werden jetzt durchnumeriert, max. 99 Files in

Folge.

3.   Pfeilspitzen sitzen exakt (meistens).

4.   9 Marker statt 6. Ein Fehler in den Markerroutinen wurde

behoben.

5.   Die max. Feldlaenge f�r intin und polyline etc. wird jetzt

korrekterweise mit je 10000 spezifiziert (Wo gibt's schon

einen unendlichen Speicher?) (Ergebnisse von vq_extnd()).

6.   Textalignment eingef�hrt mittels HPGL-Anweisung 'CP'.

7.   HPGL-Anweisung 'RO' (dreht Koord.-System um 90�) wird nicht

mehr angewendet.

8.   HPGL.CFG wird jetzt zus�tzlich zum Arbeitsverzeichnis auch

im Wurzelverzeichnis des aktuellen Laufwerks gesucht. Ist

dem kein Erfolg beschert, so wird in jedem Fall nur ein

Warnton ausgegeben und die Normalwerte werden eingesetzt.

9.   Abschalten der Meldungen (Normalwert). Damit wird der

Bildaufbau von grafischen Programmen nicht mehr gest�rt.

Die Fehlermeldungen k�nnen f�r die Fehlersuche wieder

eingeschaltet werden.

10.  Die Warnungsausgabe l�scht den Text nach Quittierung durch

�berschreiben mit Leerzeichen entsprechend der l�ngsten

Zeile.

11.  Das Anw�hlen der "Farbe Wei�" f�hrt w�hrend einer Zeichnung

nicht mehr zum Abstellen des Stifts. Andererseits gen�gt

jetzt nicht mehr, nur "Wei�" anzufordern am Ende einer

Teilzeichnung, um den Stift abzustellen, es mu� v_vlrwk()

oder v_updwk() aufgerufen werden.

1.4R1:

Fehler in Ellipsenzeichnen korrigiert

1.4R2:

Gef�llte Fl�chen werden mit Normalstift umrandet, bisher:

Fettstift.

Plotter f�hrt bei Zeichnungsende (v_updwk, v_clswk) an

Ursprung, d. h. an Koordinate (0,0). Damit k�nnen z. B. aufein-

anderfolgende Plots �bereinander gezeichnet werden.

Maximalkoordinaten: Es wird jetzt korrekt der 99-Wert

geliefert, z. B. x-Bereich 0-10cm entsprechend log.

Koordinatenbereich 0-999 (Aufl�sung (1/10)mm).

Ein Fehler im CFG-File-Interpreter wurde behoben, der 3 Bomben

verursachen konnte.