ZORG, Copyright Ludovic Rousseau 1993, 1994

HARD DISK BOOT

Les disquettes et les partitions de disque dur ont un boot sector. Ce boot

sector donne des informations sur le format de la disquette ou de la partition.

Sur un disque dur il y un 'super boot sector' qui donne des informations non

pas pour une seule partition mais pour le disque dur entier.

Ce super boot sector se trouve comme d'habitude sur le secteur 0 du disque.

Il ne faut pas confondre le secteur 0 de la premire partition et le secteur 0

du disque. Le secteur 0 de la premire partition est en fait le secteur 2 (en

tout cas chez moi) du disque.

On peut lire ou crire ce super boot sector avec les entres 'Lire' et

'Ecrire' du menu 'Informations' ou avec un accs direct au disque.

Il se dcompose en :

Octet Taille Label

$1B6  1      hd_cc     nombre de cylindres

$1B8  1      hd_dhc    nombre de ttes

$1B9  1      hd_unused inutilis

$1BA  2      hd_rwcc   reduce write current cylinder

$1BC  2      hd_wpc    write precomp cylinder

$1BE  1      hd_lz     landing zone

$1BF  1      hd_rt     seek rate code

$1C0  1      hd_in     interleave factor

$1C1  1      hd_spt    sectors per track

$1C2  4      hd_siz    taille totale du disque en secteurs

$1C6  1      p0_flg    la partition 0 existe si pf_flg>0

si le bit 7 est positionn, le bootage se fait ici

$1C7  3      p0_id     identificateur de la partition

$1CA  4      p0_st     numro de secteur du premier secteur de la

partition

$1CE  4      p0_siz    taille de la partition en secteurs

$1D2  1      p1_flg    idem, pour la partition 1

$1D3  3      p1_id

$1D6  4      p1_st

$1DA  4      p1_siz

$1DE  1      p2_flg    idem, pour la partition 2

$1DF  3      p2_id

$1E2  4      p2_st

$1E6  4      p2_siz

$1EA  1      p3_flg    idem, pour la partition 3

$1EB  3      p3_id

$1EE  4      p3_st

$1F2  4      p3_siz

$1F6  4      bsl_st    secteur de dpart de la "bad sector list"

$1FA  4      bsl_cnt   taille en secteurs de la liste

Ces renseignements proviennent du livre 'Disquette et Disque Dur'. Ce livre

date de 1986 et  l'poque les disques de plus de 4 partitions ne devaient pas

exister.

Avec AHDI 5 et 6, les disque de plus de 4 partitions sont grs de la faon

suivante:

il n'y a de toute faon pas de place pour mettre la description des

partitions suplmentaires dans le boot sector. Une des quatres partitions a

alors l'identification XGM au lieu de GEM pour une partition normale.

Cette partition XGM regroupe plusieurs partitions (GEM et/ou XGM). Le premier

secteur et la taille d'une partition tant donns sur 32 bits, une partiton XGM

peut aller jusqu' plus de 4 miliards de secteur et donc renfermer pas mal de

partitions. Le premier secteur d'une partiton XGM joue le mme rle qu'un

'super boot sector'. Le secteur contient une description de 4 nouvelles

partitions. Celle-ci pouvant tre GEM ou XGM. Les secteurs de dpart des

sous-partitions sont relatifs  la partition XGM les contenant. Par exemple la

premire sous-partition commence au secteur 1 alors que son premier secteur

rel est en fait 1+premier secteur de la partition XGM.

Cette astuce permet de ne plus tre limit  quatres partitions. La prochaine

limite est le nombre de descripteur possible pour les partitions. AHDI permet

de grer un maximum de 16 partitions et le GEMDOS en suporte trs bien jusqu'

32.

Il existe aussi une autre varit de partition mutante dont l'identification

est BGM. Ce type de partition est utilis pour les partitions de plus de 16 Mo.

En effet une telle partition ne peut plus utiliser des secteurs de 512 octets

car le numro de secteur doit tenir sur 15 bits. Les secteurs sont alors plus

grand 1024 octets jusqu' 16384 octets ce qui permet d'avoir des partition

jusqu' 512 Mo. La taille de la partion est donne en secteur de 512 octets. En

fait en utilisant DMAread() et DMAwrite(), on travaille toujours avec des

secteurs de 512 octets, ces appels systme numrotent les secteurs sur 32 bits.

Il est donc toujours possible d'accder  n'importe quelle partition en passant

par un accs disque bas niveau et des secteurs de 512 octets.

La 'bad sector list' est inscrite sur le disque lors du formatage. Elle

contient la liste de secteurs dfectueux qui n'ont pas pu tre formats. Le

livre nous dit que le tableau se trouve la plupart du temps  la fin du disque

mais elle se trouve sur le secteur 2 de mon disque. Les secteurs marqus dans

la liste sont toujours utiliss au sens o ils apparaissent dans la FAT et

peuvent tre lus, peut-tre avec une erreur mais on peut au moins essayer.

octets. En

Avec la variable pi_flg, le systme d'exploitation se rend compte si la

partition existe (pi_flg diffrent de zro). Le systme d'exploitation boote

partir du premier boot secteur dont pi_flg a le bit 7 positionn.