**********************************

*   8-bit CPU Reassembler-Paket  *

* incl. PurePASCAL GEM-Quelltext *

**********************************

Spezialbeschreibung Motorola 68HC11

-----------------------------------

Programmautor :

Jens Schulz

Rosenstrae 5

D-25368 Kiebitzreihe

Deutschland

****************************************************************************

Reassembler-Paket fr folgende 8-bit CPU-Typen :

------------------------------------------------

- INTEL 8051/52/252/515/517/552 Microcontroller

- INTEL 8048 Microcontroller-Serie

- Zilog Z-80 CPU

- Mostek/Rockwell 6502-CPU

- Motorola 68HC11-Microcontroller

- INTEL 8080/85-CPU

*****************************************************************************

Diese Programme sind Freeware

Weitergabe in PD-Sammlungen erwnscht. Sollten die Programme in kommerziellen

Anwendungen genutzt werden, so bedarf dies meiner schriftlichen Genehmigung

(Flasche Wein knnte frderlich sein). Das Reassembler-Paket darf nur

komplett weitergegben werden, Teilweitergaben sind grundstzlich untersagt.

Also, sollte jemand Ihnen Teile des Paketes vorenthalten oder Ihnen gar

mehr als 10 DM abknpfen, dann melden Sie mir dies bitte. Ich werde mir

dann das 'Freundchen' mal vorknpfen.

****************************************************************************

Spezialbeschreibung des Motorola 68HC11-Reassemblers

----------------------------------------------------

Fr alle sechs Reassembler existiert eine gemeinsame Dokumentation

namens REASSEMB.DOC. Diese Datei hier, gibt nur Zusatzinformationen

zum 68HC11-Prozessor.

Sollten Sie die allgemeine Dokumentation nicht besitzen, dann hat

ein guter Freund mal wieder krftig gekrzt. Was tun ?

- Komplettpaket aus Mailboxen oder PD-Sammlungen sich neu besorgen

- guten Freund schnappen, ihn in eine Weinhandlung (ALDI-free) schicken

und die Reassembler-Sammlung von mir per Flaschenpost beziehen.

************************************************************************

Besonderheiten des 68HC11-Reassemblers

--------------------------------------

Controlregister-Anzeige

-----------------------

Der Motorola 68HC11 besitzt im Adressraum $1000 - $103F eine ganze

Reihe von Spezialregistern.

Wird auf eines dieser Spezialregister ABSOLUT zu gegriffen, dann wird

dessen Name, statt eines Autolabels eingeblendet. Diese Anzeige kann

aber per Menauswahl unterdrckt werden.

*****************************************************************************

Spezial-Tastatur-Shortcuts

--------------------------

Men Ausgabe

------------

Controlregister ein-/ausblenden   Control R

*****************************************************************************

Viel Spa beim Cracken !

Jens Schulz

16. Juli 1994