ZORG, Copyright Ludovic Rousseau 1993, 1994

HARD DISK BOOT

Les disquettes et les partitions de disque dur ont un boot sector. Ce

boot sector donne des informations sur le format de la disquette ou de la

partition. Sur un disque dur il y un 'super boot sector' qui donne des

informations non pas pour une seule partition mais pour le disque dur

entier.

Ce super boot sector se trouve comme d'habitude sur le secteur 0 du

disque. Il ne faut pas confondre le secteur 0 de la premi�re partition et

le secteur 0 du disque. Le secteur 0 de la premi�re partition est en fait

le secteur 2 (en tout cas chez moi) du disque.

On peut lire ou �crire ce super boot sector avec les entr�es 'Lire' et

'Ecrire' du menu 'Informations' ou avec un acc�s direct au disque.

Il se d�compose en :

Octet Taille Label

$1B6  1      hd_cc     nombre de cylindres

$1B8  1      hd_dhc    nombre de t�tes

$1B9  1      hd_unused inutilis�

$1BA  2      hd_rwcc   reduce write current cylinder

$1BC  2      hd_wpc    write precomp cylinder

$1BE  1      hd_lz     landing zone

$1BF  1      hd_rt     seek rate code

$1C0  1      hd_in     interleave factor

$1C1  1      hd_spt    sectors per track

$1C2  4      hd_siz    taille totale du disque en secteurs

$1C6  1      p0_flg    la partition 0 existe si pf_flg>0

si le bit 7 est positionn�, le bootage se fait

ici

$1C7  3      p0_id     identificateur de la partition

$1CA  4      p0_st     num�ro de secteur du premier secteur de la

partition

$1CE  4      p0_siz    taille de la partition en secteurs

$1D2  1      p1_flg    idem, pour la partition 1

$1D3  3      p1_id

$1D6  4      p1_st

$1DA  4      p1_siz

$1DE  1      p2_flg    idem, pour la partition 2

$1DF  3      p2_id

$1E2  4      p2_st

$1E6  4      p2_siz

$1EA  1      p3_flg    idem, pour la partition 3

$1EB  3      p3_id

$1EE  4      p3_st

$1F2  4      p3_siz

$1F6  4      bsl_st    secteur de d�part de la "bad sector list"

$1FA  4      bsl_cnt   taille en secteurs de la liste

Ces renseignements proviennent du livre 'Disquette et Disque Dur'. Ce

livre date de 1986 et � l'�poque les disques de plus de 4 partitions ne

devaient pas exister (en tout cas pas chez Atari :-) ).

Avec AHDI 5 et 6, les disque de plus de 4 partitions sont g�r�s de la

fa�on suivante:

il n'y a de toute fa�on pas de place pour mettre la description des

partitions supl�mentaires dans le boot sector. Une des quatres partitions

a alors l'identification XGM au lieu de GEM pour une partition normale.

Cette partition XGM regroupe plusieurs partitions (GEM et/ou XGM). Le

premier secteur et la taille d'une partition �tant donn�s sur 32 bits, une

partiton XGM peut aller jusqu'� plus de 4 milliards de secteurs et donc

renfermer pas mal de partitions.

Le premier secteur d'une partition XGM joue le m�me r�le qu'un 'super

boot sector'. Le secteur contient une description de 4 nouvelles

partitions. Celles-ci pouvant �tre GEM ou XGM. Les secteurs de d�part des

sous-partitions sont relatifs � la partition XGM les contenant. Par

exemple la premi�re sous-partition commence au secteur 1 alors que son

premier secteur r�el est en fait 1+premier secteur de la partition XGM.

Cette astuce permet de ne plus �tre limit� � quatres partitions. La

prochaine limite est le nombre de descripteurs possible pour les

partitions. AHDI permet de g�rer un maximum de 16 partitions et le GEMDOS

en suporte tr�s bien jusqu'� 32.

Illustration par l'exemple: si vous avez 5 partitions sur votre disque

dur, vous aurez 3 partitions GEM et 1 partition XGM. La partition XGM

contient 2 autres partitions GEM. Une partition XGM pointe sur un boot

sector du m�me type que le premier boot sector, c'est � dire un secteur

contenent une description des partitions.

Partition n� : type

0: GEM

1: GEM

2: GEM

3: XGM -> 0: GEM

1: GEM

Il existe aussi une autre vari�t� de partition mutante dont

l'identification est BGM. Ce type de partition est utilis� pour les

partitions de plus de 16 Mo. En effet une telle partition ne peut plus

utiliser des secteurs de 512 octets car le num�ro de secteur doit tenir

sur 15 bits. Les secteurs sont alors plus grand, de 1024 octets jusqu'�

32768 octets ce qui permet d'avoir des partitions jusqu'� 1 Go.

La taille de la partition indiqu�e dans le boot sector est donn�e en

secteurs de 512 octets. En fait en utilisant DMAread() et DMAwrite(), on

travaille toujours avec des secteurs de 512 octets, ces appels syst�me

num�rotent les secteurs sur 32 bits. Il est donc toujours possible

d'acc�der � n'importe quelle partition en passant par un acc�s disque bas

niveau et des secteurs de 512 octets.

La 'bad sector list' est inscrite sur le disque lors du formatage. Elle

contient la liste de secteurs d�fectueux qui n'ont pas pu �tre format�s.

Le livre nous dit que le tableau se trouve la plupart du temps � la fin du

disque mais elle se trouve sur le secteur 2 de mon disque. Les secteurs

marqu�s dans la liste sont toujours utilis�s au sens o� ils apparaissent

dans la FAT et peuvent �tre lus, peut-�tre avec une erreur mais on peut au

moins essayer.

Avec la variable pi_flg, le syst�me d'exploitation se rend compte si la

partition existe (pi_flg diff�rent de z�ro). Le syst�me d'exploitation

boote � partir du premier boot secteur dont pi_flg a le bit 7 positionn�.