������������������ͻ

�INHALTSVERZEICHNIS�

������������������ͼ

1. �BERSICHT

2. INSTALLATION

2.1 INSTALLATION AUF DEM ATARI ST

2.2 KONFIGURATION VON SP

2.3 TNC-KONFIGURATION

2.3.1 BETRIEBSSPRACHE

2.3.2 TNC-KONFIGURATION

2.3.3 TNC-IDENTIFIKATION

2.3.4 BILDSCHIRMSCHONER

2.4 TEXTATTRIBUTE

2.5 KONFIGURATIONSBEFEHLE

3. DATEIEN

4. BILDSCHIRMAUFBAU

5. VORSCHREIBFENSTER

5.1 CURSORBEWEGUNG

5.2 EDITIERBEFEHLE

6. BEFEHLE

6.1 FUNKTIONSTASTEN

6.2 Alt-BEFEHLE

6.2.1 ZUR�CKBL�TTERN

6.3 ESC-BEFEHLE

7. FERNSTEUERUNG

7.1 PRIV-LEVEL

7.2 LISTE DER REMOTEBEFEHLE

8. CONVERSMODUS

9. BIN�R�BERTRAGUNG

9.1 AUTOMATISCHE �BERTRAGUNG

9.2 MANUELLE �BERTRAGUNG, UNBEMANNT

9.3 VOLL MANUELLE �BERTRAGUNG

9.4 PARAMETERAUSTAUSCH

9.5 BESONDERHEIT

10. AUTOROUTING

10.1 PFADLERNEN

10.2 SPEZIAL-PFADE

11. AUTOCONNECT

12. SYSOP-UNTERST�TZUNG

12.1 DIEBOX PASSWORT

12.2 THENET PASSWORT

12.3 FLEXNET PASSWORT

13. ERWEITERUNG DER REMOTEBEFEHLE

14. BOXBIN F�R DIEBOX AB V1.9

ANHANG A - PFADE ??? PFADE !!!

ANHANG B - ZEICHENWANDLERROUTINE

ANHANG C - TFST-KISSTREIBER

ANHANG D - CPRO

ANHANG E - SPRACHAUSGABE

ANHANG F - MULTIPORT-TNC'S

ANHANG G - PROBLEME

ANHANG H - UPDATES, ZUKUNFT

ANHANG I - SOURCECODE

ANHANG J - XHOST

ANHANG K - THE FIRMWARE 2.1c

ANHANG L - FIRMWARE 2.3 DAMA

ANHANG M - BEZUG & HILFE

������������ͻ

�1. �BERSICHT�

������������ͼ

SP ist ein Packet-Radio Terminalprogramm f�r IBM-kompatible und

Atari ST. Dieses Handbuch gilt nur f�r die ATARI-Version.

SP ist frei kopierbar.

Jeder Benutzer hat das Recht, SP f�r seine Zwecke individuell

anzupassen. Ver�nderungen (z.B. mit Diskeditor) d�rfen jedoch

nicht weitergegeben werden. Ein gedrucktes Handbuch ist nicht

vorhanden.

Die kommerzielle Nutzung von SP ist verboten, Zuwiderhandlungen

werden strafrechtlich verfolgt. Eine kommerzielle Lizenz ist nicht

erh�ltlich SP darf in gr��erem Rahmen (z.B. Veranstaltungen) nur

verteilt werden, wenn eine Genehmigung des Autors vorliegt.

Es gibt keinerlei Garantie, da� SP mit einer bestimmten Konfigu-

ration sich genauso verh�lt wie es jemand haben will, oder da�

es �berhaupt funktioniert.

Zur korrekten Installation und zum reibungslosen Betrieb von SP

sind Rechnerkenntnisse notwendig, die �ber den Anf�ngerstatus klar

hinausgehen. "Unterverzeichnis", "Pfad", "Umgebungsvariable"

sollten keine Fremdw�rter sein.

F�r den Betrieb von SP wird ein TNC2 mit WA8DED-EPROM ben�tigt,

ich empfehle hier einen TNC2. Der Multiport-TNC TNC3S wird auch

voll unterst�tzt. Man kann auch jeden Kiss-Mode f�higen TNC mit SP

betreiben. Herzu ben�tigt man einen speziellen Treiber (TFST),

welcher sich mit auf der SP-Disk befindet.

���������������ͻ

�2. INSTALLATION�

���������������ͼ

Zur Installation von SP wird die folgende minimale

Hardwarekonfiguration ben�tigt:

Atari ST mit 1 MB RAM, 1 Floppy Disk und TNC2

Empfohlene Konfiguration:

Atari ST mit 1 MB RAM, Harddisk und TNC2S

DATENTRANSPARENZ

����������������

Hier noch ein Wort zur Transparenz...  Beim �bertragen von 7PLUS-

kodierten Files mu� grunds�tzlich die Umlautwandlung ausgeschaltet

sein, sowohl beim Senden als auch beim Empfang!  Zur -Wahrung der

Transparenz ist die "�"- Umwandlung zwischen Atari und IBM

entfernt worden.  ein "�" das von einem Atari empfangen wird, wird

als "�" angezeigt.

9600 BAUD TNCS

��������������

Bei File�bertragung mit 9600 Baud TNCs (G3RUH usw) sollte der

Monitorkanal mit ESC MN abgeschaltet werden!

���������������������������������Ŀ

�2.1 INSTALLATION AUF DEM ATARI ST�

�����������������������������������

Die Verteilerdiskette wird 1:1 kopiert, bei Rechnern mit Harddisk

wird sie komplett auf die HD kopiert, ansonsten ist einfach eine

Kopie der Diskette durchzuf�hren.

Mit Hilfe eines Texteditors wird die Datei \SP\CFG\CONFIG.SP

editiert. Als Minimum mu� hier das eigene Rufzeichen an den mit

NOCALL gekennzeichneten Stellen eingetragen werden. SP ist bereits

so konfiguriert, da� ein TNC2 mit 9600 Baud (TNC-Rechner)

angeschlossen werden kann. Nach der Rufzeichen�nderung ist man

sofort QRV.

Bitte unbedingt beachten: Files, die als Beispiel beiliegen (und

die f�r den Raum M�nchen zuf�llig brauchbar sind) wie z.B.

QRGLIST.SP, PATHLIST.SP, WELCOME.SP etc. m�ssen editiert werden!

������������������������Ŀ

�2.2 KONFIGURATION VON SP�

��������������������������

SP wird mittels der Datei CONFIG.SP konfiguriert. Nahezu alle

Betriebsparameter lassen sich hier einstellen. Diese Datei ist

zeilenweise aufgebaut, jeder Befehl besteht aus drei

Gro�buchstaben und dem eingestellten Wert. In CONFIG.SP k�nnen

Zeilen mit Leerzeichen beginnen, und Zeilen k�nnen Kommentare

beinhalten. Ein Kommentar ist ein "#". Wird dieses Zeichen

innerhalb einer Zeile gefunden, so wird der Rest der Zeile,

einschlie�lich aller Leerzeichen LINKS von "#", ignoriert. Wird

ein "#" Zeichen in einem Text ben�tigt, so ist es zu verdoppeln

("##"). Siehe die beigef�gte CONFIG.SP f�r Beispiele.

CONFIG.SP enth�lt grunds�tzlich zwei verschiedene Arten von

Konfigurationsbefehlen, TNC-Konfiguration und Betriebsparameter.

Zur TNC-Konfiguration z�hlen alle Befehle die mit CFG= beginnen.

Innerhalb der Betriebsparameter gibt es Befehle, die

verschiedenartige Parameter ben�tigen - Zahlenwerte (begrenzt oder

unbegrenzt) oder Strings. Viele Parameter sind "ein/aus" -Werte,

wobei "0" (oder "OFF") aus und "1" (oder "ON") oder ein anderer

Wert ein bedeuten.

Alle Befehle die mit "A" beginnen, sind Bildschirmattribute.

Zahlenwerte k�nnen hexadezimal oder dezimal angegeben werden. Ein

Hexadezimaler Wert mu� mit vorangestelltem "$" angegeben werden.

Bitte beachten: die letzte Zeile von CONFIG.SP mu� mit RETURN

abgeschlossen sein, viele Editoren f�gen am Dateiende kein RETURN

ein!

���������������������Ŀ

�2.3 TNC-KONFIGURATION�

�����������������������

Zwei allgemeine und 5 TNC-Parameter werden mit CFG= Befehlen

eingestellt:

2.3.1 BETRIEBSSPRACHE

���������������������

In SP sind deutsche und englische Texte integriert. Die

Betriebssprache wird ausgew�hlt mit

CFG=LANG:n

n = 0:deutsch

n = 1:englisch

2.3.2 TNC-KONFIGURATION

�����������������������

a) Anzahl der TNCs:

-------------------

CFG=TNCS:n

"n" ist die Anzahl der tats�chlich verwendeten TNCs.

b) Auswahl des COM-Port:

------------------------

CFG=PORTx:n

x = TNC-Nummer (geht von TNC0, also PORT0=n aufw�rts)

n = Zahlenwert f�r den COM-Port

SP unterst�tzt so ziemlich alle RS232-M�glichkeiten:

COM-Port Interface Computer   Bemerkung

0        TRAP#3    alle       TFST-Kisstreiber

1, 10-13 MIDI      alle       MUX m�glich (mit MFP oder PSG)*)

2, 20-23 COM1      alle       MUX m�glich (mit RTS-DTR)

3, 30    COM2      STE/TT/F30 nicht getestet

4, 40    COM3      TT         nicht getestet

5, 50    COM4      TT         nicht getestet

6, 60    EXT1                 zus�tzliche �ber Bconmap eingebundene

7, 70    EXT2                 Scnittstellentreiber, nicht getestet

*) Der MIDI MUX kenn entweder mit dem IO-Pin 6 des PSG oder �ber

den IO-Pin 3 des MFP1 gesteuert werden, welche Pins benutzt

werden, h�ngt von den angegebenen MUX-Adressen ab. Wird ein

Port 11 benutzt, so wird der PSG-Pin zum MUXen genommen. Wird

Port 12 benutzt, dann der MFP1 Pin, Bei Port 13 werden beide

genutzt. Falls also der eine oder andere Pin anderweitig genutzt

ist, kann dadurch das Benutzen eines Pins verhindert werden.

c) Baudrate zwischen Rechner und TNC:

-------------------------------------

CFG=BAUDx:n

x = TNC-Nummer

n = Baudrate (4800, 9600, 19200)

Die Baudrate mu� f�r alle TNCs angegeben werden!

d) Kanalzahl:

-------------

CFG=CHANSx:n

x = TNC-Nummer

n = Anzahl der auf diesem TNC verwendeten Kan�le

Die Anzahl der Kan�le darf die im TNC-EPROM festgelegt Kanalzahl

nicht �berschreiten, die Gesamtsumme aller Kan�le darf 40 nicht

�berschreiten.

Bei Verwendung eines Multiport-TNC's mu� ein "M" vor die

Kanalanzahl geschrieben werden:

CFG=CHANSx:Mn

(Mehr zum Multiport-Handling siehe ANHANG F.)

e) Mehrere TNCs an einer Schnittstelle:

---------------------------------------

Wenn mehrere TNCs an einer Schnittstelle betrieben werden,

z.B. mit Umschaltlogik nach DB9AP, so mu� jeder dieser TNCs mit

gleicher Baudrate angegeben werden. Dabei ist der COM-Port als

2-stellige Zahl anzugeben, wobei die Zehnerstelle den COM-Port

bestimmt und die jeweligen TNCs in der Einerstelle kodiert sind.

Die Baudrate mu� f�r alle TNCs angegeben werden!

CFG=TNCS:3

CFG=PORT0:1

CFG=BAUD0:19200

CFG=CHANS0:10

CFG=PORT1:20

CFG=BAUD1:19200

CFG=CHANS1:10

CFG=PORT2:21

CFG=BAUD2:19200

CFG=CHANS2:10

f) Betrieb mit TFST:

--------------------

Wird TFST benutzt um einen Kiss-TNC an SP anzupassen, so mu� als

COM-Port "0" angegeben werden, eine Baudrate ist nicht anzugeben,

darum k�mmert sich TFST.

2.3.3 TNC-IDENTIFIKATION

������������������������

Als zus�tzlicher Informationstr�ger kann jedem TNC ein sogenannter

IDENT zugewiesen werden, welcher in allen Status- und

Fehlermeldungen an die connecteten Stationen ausgegeben wird. Der

IDENT darf maximal 6 Zeichen lang sein und wird wie folgt

definiert:

CFG=IDENTx:s

X = TNC-Nummer

s = 1 bis 6 Zeichen

Beispiel:

CFG=IDENT0:SP6.50

Achtung: Dieser IDENT ist nicht connectbar!

2.3.4 BILDSCHIRMSCHONER

�����������������������

SP unterst�tzt drei Bildschirmschoner:

CFG=SCST:n

n = 0: Umschalten auf einen schwarzgemalten Bildschirm

n = 1: Umschalten auf externe Synchronisation

n = 2: Periodisches Invertieren des Bildschirms

(default ist 2)

������������������Ŀ

�2.4 TEXTATTRIBUTE �

��������������������

Beim Atari ST sind die 8 Zeichens�tze verf�gbar die von 0 bis 7

durchnumeriert sind. Wenn zu diesen Zahlen 8 dazugez�hlt wird,

wird der entsprechende Zeichensatz invertiert dargestellt. Das

BLINK-Attribut gibt es beim Atari nicht. Die Zeichens�tze k�nnen

sich kurzfristig �ndern, und es ist problemlos m�glich, neue

nachzuladen. Um sie anzuzeigen, bitte den Befehl ESC XT eingeben.

Auf dem Atari ST gibt es 3 Dateien, in denen sich Zeichens�tze

befinden, SP_08.CHR, SP_12.CHR und SP_16.CHR. Die Zahlen in den

Dateinamen geben die Pixelh�he der Zeichen an. Defaultm��ig wird

SP_12.CHR (=30 Zeilen) verwendet. Wer andere Fonts ausprobieren

will, mu� die entsprechende Datei in FONTS.SP umbenennen.

Der mitgelieferte SP_12.CHR ist fest in SP einkompiliert, soll

dieser genutzt werden, so ist keine FONTS.SP notwendig.

�������������������������Ŀ

�2.5 KONFIGURATIONSBEFEHLE�

���������������������������

ABI=Attribut

Attribut f�r Rufzeichen in der unteren Statuszeile auf dessen

Kanal ungesehene Daten eingegangen sind.

ABS=Attribut

Attribut f�r die untere Statuszeile.

ACL=Attribut

Attribut f�r Prompts und DX-Meldungen eines Packet-Cluster (siehe

auch CLU=).

ACU=Attribut

Attribut f�r den Softwarecursor im Vorschreibfenster.

ADC=Attribut

Attribut f�r die "discon" Anzeige in der unteren Statuszeile

ADF=Attribut

Default-Attribut, verwendet f�r eingegebenen Text im

Vorschreibfenster und alle anderen Texte ohne eigene Attribute.

AEM=Attribut

Attribut des Popup-Fensters, in dem Status- und Fehlermeldungen

ausgegeben werden.

AFL=Attribut

Attribut f�r die "Flags" Anzeige in der oberen Statuszeile.

AHn=Attribut

Attribut f�r Monitorheader. Dieses Attribut existiert vier Mal (1x

pro TNC), "n" im Attributnamen bezeichnet die TNC-Nummer (das

Beispiel ist f�r TNC 0).

AIn=Attribut

Attribut f�r Monitorinformationen. Dieses Attribut existiert vier

Mal (1x pro TNC), "n" im Attributnamen bezeichnet die TNC-Nummer

(das Beispiel ist f�r TNC 1).

ANR=Attribut

Attribut f�r geh�rte NET/ROM (TheNet) Header.

ARX=Attribut

Attribut f�r empfangenen QSO-Text.

AST=Attribut

Attribut f�r gesendeten Text, wenn dieser im Echomodus im

Empfangsfenster angezeigt wird.

ASX=Attribut

Attribut f�r Statusmeldungen vom TNC.

ATI=Attribut

Attribut f�r die TNC-ID - den Bezeichner der bei Multi-TNC-Betrieb

am linken Rand einer jeden Monitorheaderzeile ausgegeben wird.

ATS=Attribut

Attribut der oberen Statuszeile.

ATT=Attribut

Attribut f�r das Ticker-Tape im Monitorkanal.

AWA=Attribut

Textattribut f�r Warnungen (Retryz�hler usw) oder bestimmte Flags.

AZB=OFF oder ON

AZB=ON

Bei vielen Atari ST sind Alt-Y und Alt-Z vertauscht.

Mit AZB=ON wird diese Vertauschung aufgehoben.

BCC=Bake

BCC=MAILS

Einige Mailboxen (FBB,BayBox) senden Baken aus, in denen

Rufzeichen angegeben werden, f�r die Nachrichten vorliegen. Wenn

eine Bake geh�rt wird, die an das mit BCC= gesetzte Call gerichtet

ist und in der das eigene Rufzeichen vorkommt, d.h. MyCall des

Monitorkanals, dann wird diese angezeigt und ein Alarmton ert�nt.

Zus�tzliches Bonbon: Ist die Absenderbox nicht eingelogt und

existiert eine DO-Datei "<Boxcall>_B.DO" (z.B. DB0HBS_B.DO), so

wird diese gestartet. Man kann also sobald die Box Mail meldet,

diese abmelken.

BSF=OFF oder ON

BSF=OFF

Wenn auf ON gesetzt werden SAVE-Dateien mit Alt-Z nicht gel�scht

sondern in eine Backupdatei umkopiert. Diese Backupdatei wird in

dem Verzeichnis angelegt, das durch den Befehl SVB= gesetzt ist

(Default ist das SPDIR), hat den Namen der SAVE-Datei und die

Erweiterung Bxx wobei xx die Kanalnummer darstellt. Wenn dort

bereits eine Backupdatei existiert, wird der Text angeh�ngt.

BSG=OFF oder ON

BSG=OFF

Wenn auf ON gesetzt, wirken Ctl-PgUp und Ctl-PgDn nur auf dem

augenblicklichen Kanal, ansonsten wirken sie auf allen Kan�len.

CFG=

Oben bereits erkl�rt.

CLU=Call Call Call ...

CLU=DB0BCC DB0SDX

Hier werden alle Packet-Cluster eingetragen, sofern man diese

frequentiert. Wenn man danach in einem Packet-Cluster einloggt und

SET/ANSI eingibt, erscheinen alle DX-Meldungen mit ge�nderten

Attributen.

CQA=OFF , ON oder 2

CQA=OFF

Wenn auf ON gesetzt wird bei jedem gemonitorten UI-Frame der an die

Adresse CQ geht, eine PopUpBox angezeigt, ist CQA auf 2, wird

zus�tzlich ein Alarm ausgel�st. Der Alarm wird nur ausgel�st

wenn Monitor eingeschaltet und aktiviert ist (siehe TNC-Befehl

ESC M und MHM=).

CTE=OFF oder ON

CTE=ON

Wenn auf ON gesetzt wird der Begr��ungstext in WELCOME.SP immer

ausgesendet. Wenn auf OFF gesetzt, wird er nur ausgesendet wenn f�r

die betreffende Station kein Eintrag in GREETING.SP vorhanden

ist.

DEI=TNC-Befehl

DEI=M N

Dieser Befehl kann mehrfach vorkommen. Jeder DEI=Befehl

veranlasst, da� der betreffende TNC-Befehl beim Programmausstieg

an alle TNCs gesendet wird. Wenn das "=" unmittelbar von einer

Ziffer gefolgt wird, so wird der Befehl nur an den durch diese

Ziffer bezeichneten TNC (falls vorhanden) �bergeben. Beispiel:

Setzen des Y-Parameters nur f�r TNC 1: DEI=1Y0

DSE=n

DSE=$2E

Dies setzt den Datumsseparator f�r BOX-SYSOPs (zu nichts anderem

zu gebrauchen. Normalerweise gibt DieBox das Datum als TT.MM.JJ

aus, aber es gibt passwortkompatible Boxen die das Datum TT/MM/JJ

ausgeben. In diesem Fall mu� DSE=$2F gesetzt werden (hex 2F = "/").

DSO=0-3

DSO=3

Dieser Befehl stellt ein, ob eine Directory-Ausgabe sortiert

angezeigt wird oder nicht. Es gibt 4 M�glichkeiten:

DSO=0 schaltet Sortierung aus.

DSO=1 sortiert die Ausgabe von //CAT

DSO=2 sortiert die Ausgabe von ESC DIR

DSO=3 sortiert beide

EBL=10 - 100

EBL=16

Dieser Befehl stellt die Defaultanzahl der Editierzeilen im

Vorschreibfenster ein und ist f�r alle Kan�le g�ltig. Siehe auch

EBS=.

EBS=k:1,k:1,...

EBS=0:10,1:100,2:50

Mit diesem Befehl kann die Anzahl der Editierzeilen im

Vorschreibfenster individuell f�r jeden Kanal eingestellt werden.

F�r jeden Kanal mu� die Kanalnummer und Zeilenzahl, getrennt durch

Doppelpunkt, angegeben werden. Kanalangaben werden durch Kommas

getrennt.

FLA=text

FLA=*** Mailbox down, connect DB0XYZ ***

Ein hier eingetragener Textstring wird bei jedem Connect

ausgesendet, egal ob Normal- oder Nodekanal, und ohne Beachtung

von CTE=.

FLG=code

FLG=$21

FLG= hat nur Bedeutung, wenn STATUS.SP gel�scht ist, und setzt die

wichtigsten Flag-Defaults. Dazu wird ein Hexadezimalwert (mit

vorangestelltem $-Zeichen) benutzt, der aus der Addition der

folgenden Werte besteht:

INSERT ein   $01

ECHO ein     $02

BELL ein     $04

Umlaute Empf $08

SAVE ein     $20

Um zum Beispiel nach gel�schter STATUS.SP beim n�chsten Start von

SP ECHO, Klingelzeichen und Empfangsumlautwandlung auf allen

Kan�len einzuschalten verwendet man:

FLG=$14

FLS=0...80

FLS=16

Dieser Parameter bestimmt den Zeitpunkt nach Dr�cken der Enter-

Taste oder Zeilenumbruch, zu dem Daten tats�chlich gesendet

werden. Die Einheit hierf�r ist die Anzahl der Durchl�ufe der

Hauptschleife, der Default ist (70/Kanalzahl). Mit diesem Wert

darf experimentiert werden.

FRA=OFF oder ON

FRA=OFF

Um einen Atari ST mit franz�sischem TOS zu benutzen mu�

dieser Parameter auf ON gesetzt werden.

GUE=n

GUE=$0F

GUE=ist ein Bitfeld. Bit 0 steht f�r TNC 0, Bit 1 f�r TNC 1, usw.

Jedes gesetzte Bit bedeutet "auf diesem TNC nur geladene G�ste"

connecten d�rfen. Ein "geladener Gast" ist jeder, der in

GREETING.SP verzeichnet ist. BEISPIELE:

GUE=$01         # TNC 0 f�r G�ste (alle anderen TNCs offen)

GUE=$04         # TNC 2 f�r G�ste

GUE=$05         # TNC 0 und TNC 2 f�r G�ste

GUE=$0F         # TNCs 0 bis 3 f�r G�ste

Nicht vorhandene TNCs werden hier ignoriert.

HOB=ON oder OFF

HOB=ON

Wenn eingeschaltet wird der HOLD-String (siehe HOS=) sofort nach

Eingabe des HOLD-Befehls ausgesendet, andernfalls erst nach

HOT= Sekunden.

HOS=string

HOS=_

Hiermit kann der HOLD-String eingestellt werden. Dies ist die

Zeichenfolge, die bei eingeschaltetem HOLD nach Ablauf des HOT-

Timers ausgesendet wird. Sie dient dazu, der Gegenstation oder

Linkstrecke Verkehr vorzugaukeln um einen Timeout zu umgehen.

Beispiel f�r Clusterbenutzer: HOS=SH/DX. Default ist ein einzelnes

Leerzeichen. SP unterdr�ckt die Anzeige dieses Leerzeichens beim

Empfang.

HOT=100-30000

HOT=300

Die Zeit in Sekunden, nach deren Ablauf ohne gesendeten Text und

mit eingeschaltetem HOLD der HOS-String (siehe oben) ausgesendet

wird.

HSZ=10-50

HSZ=50

Die Anzahl der Eintr�ge in die MH-Liste wird hier eingestellt,

Default und Maximum sind 50.

INI=TNC-Befehl

INI=M UISC

Dieser Befehl kann mehrfach vorkommen. Mit jedem INI= Befehl wird

beim Starten von SP ein Befehl an den TNC gesendet. Wird das "="

unmittelbar von einer Ziffer gefolgt, so wird der Befehl nur an

den zutreffenden TNC gesendet. Einer dieser Befehle setzt beim

ersten Installieren das MYCALL: INI=I DL1MEN.

IPR=0-9

IPR=1

Dieser Befehl setzt den Default-PRIV-Wert einer Gegenstation,

Default 1. F�r n�here Erkl�rung des PRIV-Wertes siehe

Remotebefehle.

ISn=string

IS0=Test von DL1MEN

Dieser Befehl stellt den Bakentext unabh�ngig f�r jeden TNC ein,

es k�nnen maximal 65 Zeichen gespeichert werden die zur Bakenzeit

ausgesendet werden (siehe ITn). "n" bezeichnet hier die TNC-

Nummer, zum Beispiel IS1= f�r TNC 1.

ITn=20-3600

IT0=1800

Mit diesem Befehl wird die Bakenzeit in Sekunden eingestellt. Nach

Ablauf dieser Zeit wird der mit ISn eingestellt Text als Bake

ausgesendet. Bitte: Baken sind , speziell auf Duplex Digis,

�berfl�ssiges QRM. SP unterst�tzt Baken aus 2 Gr�nden: 1. sie sind

in England zur Stationsidentifikation vorgeschrieben und 2. eignen

sie sich sehr gut zum CQ-Rufen auf Kurzwelle.

KEY=alt,neu

Tastaturumkodierung:

Die Tastatur kann mittels Befehl in CONFIG.SP umkodiert werden.

Dazu m�ssen die Scancodes bekannt sein. Syntax:

KEY=alt,neu

(alt, neu = Scancode in hexadezimal).

Die Scancodes k�nnen ermittelt werden mit Alt-` (auf der US-ASCII-

Tastatur Alt-=). Um zum Beispiel 'y' und 'z' zu vertauschen,

m�ssen folgende 4 Befehle angegeben werden:

KEY=1579,2C7A

KEY=2C7A,1579

KEY=1559,2C5A

KEY=2C5A,1559

Diese Befehle k�nnen nat�rlich auch online mit ESC CFG KEY=

ausgef�hrt werden. Ist das gew�nschte Ergebnis erreicht, so kann

mit ESC WK die CONFIG.SP erg�nzt werden. ACHTUNG: Alt-= zeigt auf

jeden Fall den Original-Scancode einer Taste! Bei mehrmaligem

Umkodieren der selben Tastenkombination hat nur die zuletzt

benutzte Kodierung Erfolg (d.h. man kann die Umkodierung wieder

aufheben, z.B. durch ESC KEY=1579,1579. Die umkodierten Tasten

k�nnen mit dem Befehl ESC SK angezeigt werden.

LEM=ON oder OFF

LEM=OFF

Wenn ON wird der Status von Control-F5(Markieren von Echo-Text)

bis �ber das QSO Ende hinaus gespeichert.

LTE=OFF oder ON

LTE=ON

Wenn auf ON, wird das Ergebnis von //RT (Echo von ESC RT) an die

"echoende" Station als Information zur�ckgesendet.

LTI=Zeit

LTI=600

LTI= (Linktimer) ist jetzt einstellbar von 20 bis 86400 Sekunden

(24 Stunden). Werte unter 20 Sekunden werden als "unendlich"

angenommen, Werte oberhalb 86400 werden auf 86400 reduziert. Der

Alt-W Befehl zeigt, wenn zutreffend, die Timeout-Zeit an. 30

Sekunden vor Timeout kommt eine Warnung als Popup-Fenster (die

Gegenstation wird NICHT gewarnt). Die verbleibende Timeout-Zeit

wird bei Alt-X nicht gespeichert!

MFR=n

MFR=8192

Dieser Befehl stellt ein, wieviel Speicherplatz auf der (Hard)Disk

frei bleiben mu�. //WPRG und //W sowie einige andere Befehle

funktionieren nicht mehr wenn dieser Wert unterschritten werden

k�nnte. Der eingestellte Wert sollte durch eine Zweierpotenz

teilbar sein.

MHM=0-3

MHM=2

Hier wird das Verhalten der MH-Liste eingestellt. MHM=0

unterdr�ckt die SP-interne MH-Liste vollst�ndig. MHM=1 schaltet

die MH-Liste ein. MHM=2 schaltet die MH-Liste ebenfalls ein,

unterdr�ckt jedoch Pseudorufzeichen (z.B. auch IDENTs).

MHS=OFF oder ON

MHS=OFF

Dieser Befehl bestimmt, ob die MH-Liste bei Programmausstieg

gespeichert und beim Start von SP wieder eingelesen wird.

MIT=180..700

MIT=350

Bei Filetransfers auf stark belegten Frequenzen, speziell bei 9600

Baud, soll dieser Parameter verhindern, da� der TNC �berl�uft.

Hier wird die Zahl der minimal freien Puffer im TNC angegeben,

Default ist 350. Sollte man nicht �ndern m�ssen.

(Wenn der Puffer unter dem hier angegebenen Wert kommt, wird

die Pufferanzeige mit dem AWA-Attribut angezeigt.)

MLN=n

MLN=10

Mit diesem Befehl wird die Anzahl der Monitorzeilen eingestellt,

die mit dem //MON-Befehl von einem Anrufer abgefragt werden

k�nnen.

MMD=20..3600

MMD=300

Setzt die Idle-Zeit f�r MultiMonitor (ESC MM CALL>?).

Nach Ablauf dieser Zeit ohne Aktivit�t wird der Mitschnitt

beendet.

MOF=OFF oder ON

MOF=OFF

Wenn MOF=ON gesetzt ist, wird der Monitorkanal abgeschaltet, ohne

ESC RDM oder ESC MM zu beeinflussen. Dies kann online mit den

Befehlen ESC CFG MOF=OFF bzw ESC CFG MOF=ON aus- und eingeschaltet

werden.

MRI=4...20

MRI=2

Maximale Anzahl der Klingelt�ne bei //RI. Wird z.B. MRI=5 gesetzt,

so �ndert SP den Befehl //RI 20 in  //RI 5.

MTF=1-10

MTF=4

Gibt an, wieviele Frames beim Filetransfer im TNC

zwischengespeichert werden, sollte zumindest identisch mit dem

MAXFRAME-Parameter (TNC-Befehl O) sein.

N3P=OFF oder ON

N3P=OFF

Wenn auf ON gesetzt, werden //W-Befehle nur dann akzeptiert, wenn

sie benutzt werden um allgemein lesbare Dateien zu schreiben. Mit

Ausnahme des SYSOP-Calls kann das Ziel somit kein Rufzeichen sein,

pers�nlicher Drittenverkehr kann damit unterbunden werden.

NBC=string

NBC=STGT PLTTBG

Mit diesem Befehl k�nnen NET/ROM / TheNet IDENTs eingestellt

werden, die bei der Auswertung eines Broadcast-Frames nicht

ber�cksichtigt werden. Bei Betrieb �ber WAMPES ist dies notwendig,

da ansonsten der Autorouter konfus wird.

NCT=OFF oder ON

NCT=OFF

Wenn auf ON gesetzt, gelten CTEXTE (WELCOME.SP, GREETING.SP) auch

auf Nodekan�len.

NDA=OFF oder ON

NDA=OFF

Wenn auf OFF gesetzt, wird bei Alt-C, wenn das Ziel nicht erreicht

wird, die Verbindung abgebrochen. Um die Teilverbindung zu

behalten mu� der Parameter auf ON gesetzt werden.

NDI=OFF oder ON

NDI=ON

Wenn auf OFF gesetzt, werden alle Monitorframes die nicht von

Individualstationen oder NET/ROM kommen (z.B. TCP/IP) unterdr�ckt.

Wird NDI=ON gesetzt, so werden, diese Frames undekodiert angezeigt.

NLM=OFF oder ON

NLM=OFF

Gibt an, ob die Login-Meldung (SP-internen CTEXT) unterdr�ckt

werden soll oder nicht. Der Default ist OFF, was bedeutet, da� der

SP-interne CTEXT gesendet wird.

NMC=OFF oder ON

NMC=OFF

Dieser Befehl erm�glicht es, Multiconnect anderer Stationen zu

unterbinden. Wenn auf ON gesetzt kann man nur einmal connectet

werden, OFF bedeutet, ein und dieselbe Station darf mehrfach

connecten. Sinnvoll bei Gatewaybetrieb, um zu vermeiden, da�

jemand das Gate monopolisiert.

NOL=OFF oder ON

NOL=OFF

Mit diesem Befehl kann das SP-Logbuch ausgeschaltet werden. F�r

den Betrieb in DL nicht ratsam, da Logbuchzwang herrscht. NOL=ON

schaltet LOG.SP aus.

NOM=Text

NOM=Hallo, bin grad im Keller, bitte bimmeln!

NOM= setzt einen Text, der ausgegeben wird, wenn der Betreiber

nicht anwesend ist, und dies mittels ESC QRL eingeschaltet hat.

ESC QRL schaltet ein/aus. Wenn ein, wird "n" in den Flags

angezeigt. Wenn NOM= nicht gesetzt ist, wird ein Standardtext

ausgegeben. Bei der Definition von NOM= k�nnen

Zeichenwandlerfunktionen benutzt werden. ESC CFG NOM= kann

verwendet werden. Das Flag wird bei Alt-X gel�scht!

NPR=0-2

NPR=0

Dieser Befehl schaltet Prompts ein und aus. NPR=0 schaltet alle

Prompts aus, NPR=1 wird verwendet, um Prompt nur auf den

Nodekan�len einzuschalten. NPR=2 schaltet Prompts generell ein.

Wenn eingeschaltet, wird ein Prompt immer nach Ausf�hrung eines

Remotebefehls ausgesendet. Siehe auch NPS=.

NPS=string

NPS=\r\C de \M>

Mit diesem Befehl kann ein Prompt definiert werden. In dem bis zu

60 Zeichen langen String d�rfen alle Zeichenwandlerfolgen

vorkommen.

NRI=1-5

NRI=3

Gibt an, wie oft die Gegenstation einen //RING Befehl eingeben

darf, bevor der Hinweis kommt, dies zu unterlassen.

NRS=OFF oder ON

NRS=OFF

Wenn auf ON gesetzt, werden alle NET/ROM / TheNet Frames im

Monitorkanal vollst�ndig unterdr�ckt.

NSM=string

NSM=Fehler im Call

Mit diesem Befehl, der bis zu acht mal vorkommen darf, werden

Knotenstatusmeldungen eingestellt, die beim Autorouting zum

Abbruch f�hren m�ssen. Das o.a. Beispiel bricht Autorouting ab

wenn die Meldung "Fehler im Call" kommt. Gro� / Kleinschreibung

ist wichtig!

NSW=OFF oder ON

NSW=OFF

Wenn auf ON gesetzt, wird ein //W Befehl mit dem Call des SP-

Betreibers bei gleichzeitig eingeschaltetem SAVE zur�ckgewiesen

mit der Meldung "WRITE ignoriert, Text wird ohnehin gespeichert".

NXC=4-40

NXC=5

Mit diesem Befehl wird die Anzahl der Wiederholungsversuche f�r

Crosssconnects eingestellt, der Default ist 5. Der hier angegebene

Wert wird als N-Befehl an den betreffenden Kanal geschickt wenn

ein Crossconnect gestartet wird.

OAS=OFF oder ON

OAS=OFF

Wenn auf ON gesetzt, kann Alt-S zum Ein- und Ausschalten von SAVE

verwendet werden. Default OFF, Alt-S schaltet SAVE nur aus.

PAC=20...256

PAC=236

Stellt Default PACLEN ein f�r alle Kan�le. Siehe auch PLS=.

PCH=1-Kanalzahl

PCH=1

Jeder hat einen "Vorzugskanal" auf dem er sich aufh�lt. Dieser

wird mit dem PCH=Befehl eingestellt. Der eingestellte Vorzugskanal

kann jederzeit mit einem Tastendruck erreicht werden (siehe Alt-

A).

PLS=k:n,K:n,...

PLS=0:100,1:236,2:128

Stellt PACLEN individuell pro Kanal ein, Syntax wie RVS=. Siehe

auch PAC=

POP=n

POP=4

Dieser Befehl setzt die Zeitdauer in Sekunden f�r die Anzeige des

Popup-Fensters.

PRI=1-30

PRI=3

Gibt an, wie oft pro Durchlauf der Hauptschleife ein inaktiver

Kanal �bergangen werden soll. Ein Erfahrungswert, bei Hochsetzen

dieses Wertes kann es zu merklicher Verlangsamung kommen. Der

Einstellbereich beim Atari ST ist 1-30.

PRT=Attribut:Sequenz_ein:Sequenz_aus

PRT==:$07:$07

Attribut = 0...7 (8...15 gelten auch als 0...7)

bezeichnet das Bildschirmattribut dem die folgende Druckersequenz

zugeordnet werden soll. Sequenz_ein = n1,n2,n3,n4 Folge von max. 4

Bytes die zum Drucker geschickt werden soll, um das Attribut

einzuschalten. (Hex oder Dez.) Sequenz_aus = n1,n2,n3,n4 Folge von

max 4 Bytes die zum Drucker geschickt werden soll, um das Attribut

auszuschalten. (Hex oder Dez.)

Ein Beispiel sieht wie folgt aus. Dabei wird dem Attribut Nr.0 zum

Test eine 7=Bell zugewiesen. Also keine besondere Schriftart. (Es

k�nnte auch ganz entfallen.)

PRT=0:$07:$07            (oder auch PRT=0:7:7 als Dezimal)

PRT=1:$1b,$45:$1b,$46               / nur STAR SG10  /

PRT=2:$1b,$5f,$01:$1b,$5f,$00

PRT=3:$1b,$5f,$01:$1b,$5f,$00

PRT=4:$1b,$45:$1b,$46               / nur STAR SG10  /

PRT=5:$1b,$49,$01:$1b,$49,$00

PRT=6:$1b,$49,$04:$1b,$49,$00

PRT=7:$1b,$04:$1b,$05               / nur STAR SR10  /

QRV=Call Call Call

QRV=DL6MBI DL8MFJ OE1YSS

Dieser Befehl gibt eine Liste von Rufzeichen an, die einen Alarm

ausl�sen, sobald sie geh�rt werden. Der Alarm wird maximal f�nf

Mal ausgegeben. Mit ESC QRV kann die Liste manipuliert werden.

Mehrere solcher Zeilen k�nnen verwendet werden, ",C" kann

ebenfalls dort verwendet werden. Beispiel:

QRV=DL1MEN,C DL6MBI OE1YSS

QRV=DL1MCX DD9NW

RAT=300-7200

RAT=900

Stellt die periodische Wiederholungszeit f�r einen erfolglosen

Autoconnect (�ber AT.SP) ein, Default ist 900 Sekunden

REC=n

REC=0

Stellt die Anzahl von Zeilen ein, die pro Kanal zur�ckgebl�ttert

werden k�nnen. Default ist 0, was soviel wie -Speicher frei-

bedeutet. Wenn nicht 0, m�ssen mindestens soviele Zeilen angegeben

werden, wie auf den Bildschirm passen. Siehe auch RVS= f�r

individuelle Einstellung.

REM=OFF oder ON

REM=OFF

Wenn auf OFF gesetzt, werden Remotebefehle global abgeschaltet. Um

Remotebefehle global einzuschalten mu� der Parameter ON sein.

RES=n

RES=40000

Mit diesem Befehl wird eingestellt, wieviel Speicher SP nach der

Installation noch reservieren soll. Sinnvoll wenn zum Beispiel

aller verf�gbarer Speicher f�r Bildschirmpuffer verwendet werden

soll.

RID=OFF oder ON

RID=OFF

Wenn ON wird die SSID beim Crossconnect mit //C "gedreht" (siehe

//CONECT).

RLG=OFF oder ON

RLG=OFF

Hiermit wird ausgew�hlt, ob alle Remotebefehle in der Datei

REMLOG.SP gespeichert werden sollen.

RMA=...

RMA=111111111111111111111111111111111111111

Wenn STATUS.SP nicht existiert wird dieser String f�r die Priv-

Level der Remotebefehle benutzt. Jede Position ist ein

Remotebefehl in der Reihenfolge von ESC RM. Keine Funktion falls

STATUS.SP existiert.

RMP=Pfad

RMP=C:\SP\REM

Mit diesem Befehl wird das Unterverzeichnis angegeben in dem sich

alle Remotefiles befinden, also solche Dateien die mit //R oder

//RPRG von Remote gelesen werden k�nnen. Alle mit //W oder //WPRG

gespeicherten Dateien werden ebenfalls dort abgelegt. In diesem

Verzeichnis sollten sich keine sensitiven Daten befinden.

RUN=Pfad

RUN=C:\SP\RUN

In dem hier angegebenen Unterverzeichnis m�ssen sich alle extern

ladbaren Programme (siehe Remotebefehl) befinden.

RVI=OFF oder ON

RVI=OFF

Mit diesem Befehl wird invertierte Bildschirmdarstellung ein- oder

ausgeschaltet.

RVS=k:n,k:n,....

RVS=0:100,1:409,3:200

Mit diesem Befehl ist es m�glich, die Anzahl der zur�ckscrollbaren

Zeilen individuell pro Kanal einzustellen, das Minimum ist die

Bildschirmzeilenzahl, das Maximum ist 9999. Im Beispiel bekommt

Kanal 0 100 Zeilen, Kanal 1 bekommt 409 Zeilen, und Kanal 3 hat 200

Zeilen. Alle anderen Kan�le bekommen die mit REC= eingestellte

Zeilenzahl.

SCT=n

SCT=10

Dieser Befehl setzt die Ansprechzeit f�r den Bildschirmschoner.

Nach Ablauf dieser Zeit (in Minuten) ohne Tastaturbest�tigung wird

der Bildschirmschoner (siehe CFG=SCST) aktiv.

Ein ankommender Connect oder ein beliebiger Tastendruck schaltet

den Bildschirm wieder ein. SCT=0 schaltet den Bildschirmschoner ab.

SKP=1-9998

SKP=5

Mit diesem Parameter wird angegeben, wie oft ein belegter Kanal

pro Schleifendurchlauf gepollt werden soll. Dieser Parameter

sollte vorsicht ver�ndert werden.

(Wird ein Kanal mit eingelaufenen Daten gefunden, werden SKP=

Datenpakete abgeholt, der Rest beim n�chsten Durchlauf.)

SRE=0-3

SRE=0

Dieser Befehl dient zum automatischen Wiedereinlesen von

Vorschreibpuffer und Datenbildschirm. Mit SRE=0 ist diese Funktion

abgeschaltet. SRE=1 speichert beim Programmausstieg den gesamten

Inhalt des Vorschreibpuffers in eine Datei SPENTRY.Cxx (wobei xx =

Kanalnummer ) im SPDIR. Dieser Puffer wird beim Starten von SP

eingelesen und der Cursor an der richtigen Stelle positioniert.

Wenn SRE=2 gesetzt ist, wird das Empfangsfenster jedes Kanals, in

dessen Fernster etwas steht, bei Alt-X komplett gespeichert und beim

Hochstarten erneut eingelesen. Achtung: Dies kann im ung�nstigsten

Fall mehr 2,5MB an Plattenspeicher ben�tigen. Diese Funktion

benutzt die TMP= Umgebungsvariable, oder SPDIR= wenn TMP= nicht

definiert ist. Falls eine gen�gend gro�e Ramdisk vorhanden ist,

sollte TMP= auf die Ramdisk zeigen, zum Beispiel mit SET TMP=D:\.

Der Filename ist SPQSOWND.Cxx, wobei xx=Kanalnummer. Siehe auch

TMP=! Mit SRE=3 sind beide Funktionen aktiv.

SST=OFF oder ON

SST=OFF

Dieser Befehl schaltet die periodische Speicherung von STATUS.SP

ein und aus, sollte auf Floppy Disk nicht eingeschaltet sein.

SVB=Pfad

SVB=C:\SP\CFG

Dieser Befehl setzt das Verzeichnis, in dem "gel�schte"

(umkopierte) SAVE-Dateien gespeichert werden. Wenn nicht gesetzt,

wird SPDIR verwendet. Dieses Verzeichnis wird von INSTALL nicht

gesetzt.

SVP=Pfad

SVP=C:\SP\SAV

Dieser Befehl setzt das Verzeichnis, in dem SAVE-Dateien

normalerweise gespeichert werden.

TIC=OFF oder ON

TIC=OFF

Wenn auf ON gesetzt wird im Monitorkanal pro angeschlossenem TNC

eine Zeile mit den 7 zuletzt geh�rten Rufzeichen angezeigt.

TMD=n

TMD=900

Dies ist der DO-Timer. Hier wird die maximale Zeit, die zwischen

zwei Prompts verstreichen darf, eingestellt. Default ist 900

Sekunden.

TMI=n

TMI=90

Mit diesem Timer wird die maximale Zeit eingestellt, die zwischen

Ausl�sen eines Alt-C Connects und der Antwort des Einstiegsknoten

verstreichen darf. Default ist 90 Sekunden

TML=n

TML=210

Mit diesem Timer wird die Zeit eingestellt, die maximal zwischen

zwei Knotenconnects verstreichen darf. Default ist 210 Sekunden.

TMM=OFF oder ON

TMM=OFF

Dieser Befehl steuert MM-Tracking. Wenn ON, werden die 20 aktuellsten

QSOs gespeichert, aus dieser Liste kann mit Hilfe der Funktionstaste

Control-F6 ein QSO f�r MultiMonitor ausgew�hlt werden.

TMP=string

TMP=C:\SP\CFG

Dies setzt das Tempor�rverzeichnis in dem QSO- und

Vorschreibfenster bei SRE=1, SRE=2, SRE=3 gespeichert werden. Mu�

normalerweise nicht gesetzt werden. DEFAULTS: Wenn die

Umgebungsvariable "TMP" existiert, wird dieses Verzeichnis

verwendet, ansonsten wird das SPDIR verwendet.

TOP=5-13

TOP=5

Mit diesem Befehl wird die Lage der ersten Zeile im QSO-Fenster

ausgew�hlt. das Vorschreibfenster ist zwei Zeilen kleiner als

dieser Wert.

UDS=0-2

UDS=1

Mit diesem Befehl wird ein Klickton eingeschaltet, der immer dann

ert�nt, wenn auf einem nicht angezeigten Kanal Daten ankommen. Bei

starkem Multiconnectbetrieb sollte der Parameter auf 0

(ausgeschaltet) gesetzt werden, um die Nerven zu schonen. Bei

UDS=2 piept es jedoch nur wenn in der unteren Statuszeile das

Attribut wechselt.

UPC=call

UPC=NOCALL

Wenn gesetzt, werden alle unbenutzten TNC-Kan�le auf "call"

gesetzt, andernfalls werden sie auf das in Kanal 0 des jeweiligen

TNC programmierten Rufzeichen gesetzt.

UTC=n

UTC=-7200

Mit diesem Befehl wird der Zeitversatz zwischen UTC und

Rechnerzeit in Sekunden eingestellt. F�r DL gilt im Sommer UTC=-

7200, im Winter UTC=-3600. Es ist allgemein besser, den Rechner

mit UTC laufen zu lassen und hier UTC=0 einzutragen.

VBn=Befehl

VB0=TRA %s >

Hier k�nnen Befehle eingegeben werden, die als Format-

anweisung im VIEW-Modus durch Dr�cken der Tasten 0,1,2

oder 3 ausgegeben werden. Beispiel:

VB0=TRANSFER %s > @ OE9XPI

Wenn nun bei Alt-V eine "0" gedr�ckt wird, so k�nnte

z.B. der folgende Befehl erzeugt werden;

TRANSFER MEINUNG 350 > @ OE9XPI

Die VB-Strings (VB0=...VB3=) sind mit maximal 60

Zeichen belegbar, R %s ist default.

!WICHTIG! Das s bei %s mu� klein sein, es wird direkt

als Format f�r printf in C verwendet! Au�erdem gelten

die Regeln f�r Formatzeilen in C (also f�r "%" mu�

man "%%" schreiben), im Notfall einen Guru fragen.

VIC=OFF oder ON

VIC=ON

Wenn auf ON gesetzt werden bei Alt-V Lese- und L�schbefehle auf

eine Zeile geschrieben, getrennt mit ";" (siehe auch Alt-V,).

WA8=OFF oder ON

WA8=ON

Dieser Befehl gibt an, ob Monitorheader im WA8DED-Format (ON) oder

in einem verk�rzten Format (OFF) angezeigt werde. Dies ist

Geschmackssache.

WLV=3-99

WLV=4

Hiermit wird der Schwellwert eingestellt, oberhalb dem f�r die

Retry-Anzeige in der oberen Statuszeile das AWA= Attribut anstelle

des ATS= Attributes verwendet wird.

WWA=OFF oder ON

WWA=ON

Mit diesem Befehl wird ein Klickton eingeschaltet der immer dann

ert�nt, wenn man beim Schreiben im Vorschreibfenster nahe an das

Zeilenende kommt.

XIT=0-2

XIT=1

Bestimmt den Exitmodus. Bei XIT=0 ist die Funktion von Alt-X

abgeschaltet, SP kann nur via ESC QRT verlassen werden. Bei XIT=1

fuktioniert Alt-X normal, und bei XIT=2 wird vor dem Ausstieg eine

Sicherheitsabfrage gemacht.

Wie Sie unschwer erkennen k�nnen, bietet CONFIG.SP eine Unmenge an

individuellen Konfigurationsm�glichkeiten, die man erst nach

vielen Experimenten richtig aussch�pfen kann. Der Phantasie des

Einzelnen sind hier nur sehr wenige Grenzen gesetzt.

Zu beachten ist, um dies nochmals hier aufzuf�hren, da� in

CONFIG.SP die letzte Textzeile mit RETURN abgeschlossen sein mu�.

Um eine Funktion abzuschalten, bzw. die Defaulteinstellung zu

verwenden, ist in der Zeile ein "#" voranzustellen.

Bei einer manuellen �nderung von CONFIG.SP rate ich dringend dazu,

die Datei vorher zu sichern.

����������ͻ

�3. DATEIEN�

����������ͼ

Zum Betrieb ben�tigt SP eine Reihe von Dateien. Mit Ausnahme von

SP.PRG und SP.ENV sollten sich alle Dateien im SPDIR befinden.

Das SPDIR ist eine Umgebungsvariable die angibt, wo SP seine

Dateien suchen mu�.

Wird diese Variable nicht gesetzt, so wird SP.ENV eingelesen.

SP.PRG und SP.ENV sollten im selben Verzeichnis stehen.

Beispiel:

Das SPDIR-Verzeichnis ist C:\AFU\SP\CFG, schreibt man in SP.ENV

"C:\AFU\SP\CFG"

Benutzer fr�herer Versionen von SP werden sich �ber die neuen

Dateinamen wundern; alle Namen sind ge�ndert. Die folgende

Dateiliste gibt Aufschlu� �ber die Funktion einer jeder einzelnen

Datei.

AT.SP

-----

Diese Datei steuert den automatischen, zeitgesteuerten

Verbindungsaufbau, wohl besser als "Mailboxenmelker" bekannt. Die

Datei besteht aus Befehlszeilen, in denen die Uhrzeit und der

abzuarbeitende Dateiname gespeichert sind. Wenn im Dateinamenfeld

ein Stern (*) an erster Stelle steht, so handelt es sich um einen

ESC-Befehl anstatt einer DO-Datei. Viele ESC-Befehle eignen sich

hierf�r allerdings nicht, diese sind in dem relevanten Kapitel

vermerkt. Das folgende Beispiel bearbeitet um 23:01 Uhr die Datei

DB0CZ.DO, sendet um 23:59 Uhr eine Nachricht an alle

m�glicherweise angeschlossenen Stationen und veranla�t einen

Programmausstieg um 00:02 Uhr.

23:01:DB0CZ.DO

23:59:*ALL Station wird in 3 Minuten abgeschaltet!

00:02:*QRT

Eintr�ge in AT.SP k�nnen markiert werden, so da� sie nur 1x

ausgef�hrt werden, und zwar mit "," am Zeilenende, z.B.:

11:10:DB0CZ.DO,

CONFIG.SP

---------

Konfigurationsdatei f�r TNC und SP-Betriebsparameter.

GREETING.SP

-----------

Begr��ungsdatei. In dieser Datei werden Rufzeichen und zugeordnete

Begr��ungstexte gespeichert, um Stationen individuell begr��en zu

k�nnen.

Format:

@CALL:1NAME Text.....

Text.....

Dem Startsymbol "@" folgt das Rufzeichen der zu begr��enden

Station ohne SSID. Das Call wird von einem Doppelpunkt

abgeschlossen. Unmittelbar danach steht der sogenannte PRIV-Wert

gefolgt vom Namen des Anrufers. Dieser Name wird gespeichert und

kann w�hrend des QSOs jederzeit abgefragt werden.

PRIV-Level k�nnen sein:

0  = User darf keine //-Befehle ausf�hren, er erh�lt Fehlermeldungen.

1  = Defaultwert

2  = Wie 1, jedoch kein "Reconnected to" beim Weiterconnecten und

die Station gilt als Busy (kein //chat m�glich).

3  = Wie 0, es erscheint aber keine Fehlermeldung.

BOXBIN wird erkannt.

4...9  - stehen zur freien Verf�gung

Speziallevel:

*  = User wird sofort kommentarlos disconnected

** = User wird nach erhalten des Connect-Textes disconnected

B  = es handelt sich um eine DieBox (Priv-Level 3 wird gesetzt),

f�r die eine Pa�wortdatei angelegt ist.

Tn = Die Gegenstation ist eine TCP/IP-Station (z.B. DB0ID) die

am Anfang eine Leerzeile ben�tigt, um eine AX.25-Verbindung

identifizieren zu k�nnen. "n" ist der PrivLevel, �blicher-

weise 3. Die ben�tigte Leerzeile wird automatisch gesendet.

Der Rest der Zeile wird wie folgt ausgewertet:

Aller Text (inklusive Name) bis zum n�chsten Doppelpunkt, oder bis

zum Zeilenende, der maximal 29 Zeichen lang sein darf, wird auf

dem Bildschirm in einem Popup-Fenster ausgegeben, wenn die Station

connectet. Der restliche Text, der sich �ber mehrere Zeilen

erstrecken kann, und bis zu 1000 Zeichen umfassen darf, wird an

den Anrufer ausgegeben. Der Text darf kein "@" beinhalten, da dies

den Anfang des n�chsten Feldes bedeutet.

F�r den Fall, da� die selbe Station von mehreren Lizensierten

betrieben wird (Familie, Clubstation) und verschiedene Rufzeichen

verwendet werden, kann f�r jedes verwendete Call eine gleich

formatierte Datei CALL.SP angelegt werden. Somit kann ein Anrufer

sehr pers�nlich begr��t werden.

In dieser Datei sind ebenfalls Call und PRIV-Level (3) f�r BoxBin

(DieBox 1.9) einzutragen (siehe BOXBIN).

INFO.SP

-------

Diese Datei kann einen beliebigen Text beinhalten, sollte jedoch

kurz gehalten sein (bis ca. 2k). Der gesamte Dateiinhalt wird an

den Anrufer ausgegeben, wenn dieser den Remotebefehl //INFO

ausf�hrt. Im Regelfall schreibt man hier eine Stationsvorstellung.

LOG.SP

------

Diese Datei wird von SP automatisch angelegt. Bei Verbindungsende

wird hier jede Verbindung geloggt. Datum und Uhrzeit von

Verbindungsanfang und -ende, MYCALL, Rufzeichen der Gegenstation

(ggf. mit Digipeater) und Frequenz werden hier gespeichert. Falls

die betreffende Station im privilegierten SYSOP-Modus war, wird

dies mit dem Zusatz "(P)" vermerkt. Die Richtung der Verbindung

wird zwischen QRG und Ziel mit > oder < angezeigt.

MACRO.SP

--------

In dieser Datei werden Tastaturmakros gespeichert. Die Datei wird

von SP beim ersten Abspeichern von Makros automatisch angelegt und

darf nicht editiert werden.

MHEARD.SP

---------

Diese Datei wird von SP automatisch angelegt, wenn MHS=1 gesetzt

ist. Sie darf nicht editiert werden.

NEWS.SP

-------

Diese Datei kann beliebigen Text enthalten, sie wird ausgegeben,

wenn jemand den Remotebefehl //NEWS ausf�hrt. Ihr Umfang sollte

sich in Grenzen halten (so ca. 2k).

NOGATE.SP

---------

Diese kompliziert aufgebaute Datei kann benutzt werden, um

Stationen oder Rufzeichengruppen auf einen TNC zu beschr�nken.

Die Datei besteht aus 16 Positionen, wobei jeweils 4 eine Gruppe

f�r ein TNC bildet. Die Position in der Gruppe ist der Port.

Nach dem Doppelpunkt folgt das Rufzeichen (oder ein Rufzeichen

mit "*" abgeschlossen).

Anordnung:

0000111122223333<-TNC

0123012301230123<-Port

................:CALL

Ein "X" an der betreffenden Stelle bedeutet, der jeweilige TNC (bzw.

Port) kann von dem angegebenen Rufzeichen mit //C nicht angesprochen

werden. Jedes andere Zeichen bedeutet, da� ein Crossconnect

durchgef�hrt werden darf.

Beispiel:

....x...x.......:DB0ABC Kann nicht auf TNC 1 und 2

x........x......:DC*    DCs k�nnen nicht auf TNC 0 und TNC 2 Port 1

xxxxxxxxxxxxxxxx:*      Niemand darf crossconnecten

PASSWD.SP

---------

In dieser Datei wird das SP-Passwort abgelegt. Format: Jede Zeile

beinhaltet CALL=NUMMER, zum Beispiel:

DL1MEN=3456

Das Format der Datei ist identisch mit dem von FLEXPW.SP (siehe

Flexnet Passwort).

PATHLIST.SP

-----------

Die Pfadliste ist das Kernst�ck des Routers. Hier werden alle

bekannten und ben�tigten Pfade eingetragen. Diese Textdatei ist

zeilenweise aufgebaut, jede Zeile darf maximal 120 Zeichen lang

sein.

Beispiel:

#

# Einstieg DB0AAB

#

438.300:=ABH N>DB0ABH,DB0AAB

438.300:=AH0 N>DB0MWE-9,DB0AAB N>DB0MWE-10 F>DB0AHO

438.300:=KFB F>DB0KFB,DB0AAB

438.800:=OPF N>DB0EV,DB0AAB

438.300:=MNORD D>DB0AAB

438.300:=M.NORD N>DB0AAB-2

438.300:=MW70 L>=M.NORD N>MW70

438.300:=RIED F>OE5XLR,DB0AAB

438.300:=MWE8 N>DB0MWE-9,DB0AAB N>DB0MWE-8

438.300:=DB0PV D>DB0AAB

438.300:=DB0PV-1 D>DB0AAB =>BOX

#

# Frequenzunabh�ngige Pfade

#

XXX.XXX:=XPR L>=KFB F>OE9XPR,DB0HP

XXX.XXX:=XPR7 L>=KFB F>OE9XPR-7,DB0HP

XXX.XXX:DB0BOX L>=ABH =>NBOX

XXX.XXX:DB0CZ L>=KFB D>DB0HP =>CZ

XXX.XXX:DB0KCP-8 L>=KFB =>KCP

XXX.XXX:DB0ID L>=KFB D>DB0HP =>UNIX

XXX.XXX:DB0SAO L>=KFB D>DB0HP D>DB0ID =>SAO

XXX.XXX:=RHN L>=ABH F>DB0RHN,DB0ANP =>RHN

XXX.XXX:dk1sl L>=XPR

XXX.XXX:hb0uta L>=XPR7

XXX.XXX:oe1yss-10 L>=RIED D>OE3XLR =>IRM

XXX.XXX:oe1yss L>=RIED D>OE3XLR-2 =>IRMELA

#

# Default-Pfade

#

XXX.XXX:? L>=KFB

#

Die Bedeutung ist wie folgt:

Eine Zeile besteht immer aus drei Teilen, Frequenz, Ziel und Pfad.

Die Frequenz wird siebenstellig im freien Format angegeben (d.h.

es m�ssen 7 Zeichen, egal welchen Inhalts sein). Das

Zielrufzeichen wird von der Frequenz durch einen Doppelpunkt

getrennt. Der Pfad folgt dem Zielcall, einzelne Elemente werden

durch ein einzelnes Leerzeichen getrennt.

Die Frequenz XXX.XXX hat eine spezielle Bedeutung - sie trifft auf

jede beliebige Frequenz zu.

Das Zielrufzeichen wird mit SSID angegeben und in Gro�buchstaben

eingetragen. Wenn das Rufzeichen zumindest einen Kleinbuchstaben

enth�lt, so ist dies ein versteckter Pfad, der mit dem //Path

Befehl nicht angezeigt werden kann.

Der Pfad enth�lt ein oder mehrere Elemente, die zum Ziel f�hren.

Diese sind nachstehend erkl�rt.

Ein Element besteht aus einem Bezeichner und einem Rufzeichen. Das

Rufzeichen ist das Call des Netzknotens der uns einen Schritt

n�her ans Ziel bringt. Der Bezeichner kann einen von mehreren

Bedeutungen annehmen:

N> ist der gegnerische Bezeichner f�r NODE. Als NODE wird hier

alles bezeichnet, was NET/ROM bzw TheNet kompatible

Statusmeldungen abgibt. Dazu geh�ren SP im Node-Betrieb, TheNet,

TheNetNode, NET/ROM, OE5DXL-Gateway und BayCom.

n> ist ein Bezeichner f�r ein reconnect-f�hige NODE. Zur Zeit

verwendbar mit TheNetNode und SP. Mit diesem Bezeichner wird eine

"Reconnected to" Meldung des Netzknotens unterdr�ckt, indem SP den

Befehl C! anstatt C aussendet.

F> bezeichnet ein FlexNet (RMNC, Rhein-Main-Network-Controller).

D> bezeichnet einen Digipeater. Digipeater (egal ob Level-2 oder

intelligent) m�ssen immer am Ende eines Pfades stehen. Es ist

deshalb besser, Digipeater mit Kommas anstatt D> zu trennen, wie

zum Beispiel in dem o.a. Pfad zu =MWE8

L> bezeichnet ein sogenanntes LAN, eine Zusammenfassung eines viel

benutzten Pfades, so da� er (gleichsam als MAKRO) in anderen

Pfaden benutzt werden kann. LANs m�ssen in der Pfadliste definiert

sein und eindeutig auf eine bestimmte Frequenz weisen. Der Syntax

einer LAN-Definition ist etwas anders als der eines Pfades, indem

als Ziel nicht das Rufzeichen sondern der LAN-Bezeichner verwendet

wird. Das eigentliche Rufzeichen des LAN wird am Ende des Pfades

zusammen mit seinem Bezeichner angegeben. Ein LAN-Bezeichner

beginnt immer mit einem "=".

Pfade, die einen LAN-Bezeichner verwenden, d�rfen XXX.XXX als

Frequenz benutzen, wenn der LAN-Bezeichner eindeutig einer

Frequenz zuzuordnen ist.

Im oben angef�hrten Beispiel ist unschwer zu erkennen, da� das

LAN=KFB stark frequentiert wird. Addiere ich lediglich folgende

Zeile:

438.175:=KFB N>DB0MWE-5 N>DB0MWE-8 F>DB0KFB,DB0ZKA,DB0KCP

so habe ich automatisch einen Weg zur Au�enwelt wenn ich auf

438.175 QSY mache (ich ignoriere f�r dieses Beispiel, da� ich den

Pfad zu DB0KCP-8 umschreiben m�sste).

Ein Pfad kann optional, einen zus�tzlichen Namen bekommen. Dieser

Name wird am Ende des Pfades mit =>NAME angegeben. der Name ist

f�r den Router irrelevant, er kann aber dazu benutzt werden, um

den Pfad bequemer aufzurufen (so ist zum Beispiel KCP einfacher zu

tippen als DB0KCP-8). Zus�tzlich hat der Name den Vorteil, da� man

verschiedene Pfade zum selben Ziel unterhalten, und mit Hilfe des

Namen den richtigen ausw�hlen kann.

Die ersten zehn f�r die jeweilige Frequenz zutreffenden Pfade die

zu Endstationen (nicht LANs) f�hren, k�nnen mit Alt-F1 bis Alt-F10

direkt ausgef�hrt werden.

Der flexible Aufbau von PATHLIST.SP erlaubt eine Vielzahl von

Konfigurationsm�glichkeiten, welche herauszufinden sicher eine

interessante Aufgabe f�r viele Benutzer darstellen wird. Auch die

Zahl der Fehler, die man beim Anlegen dieser Datei machen kann,

ist h�her als die Zahl der Zeilen, die ich bis heute dar�ber

geschrieben habe.

Zu erw�hnen bliebe noch, da� die Unterst�tzung von sogenannten KA-

Nodes weggefallen ist, da deren H�ufigkeit den Codeaufwand nicht

rechtfertigt.

PFKEYS.SP

---------

In dieser Datei werden Funktionstasteninhalte gespeichert, die mit

Shift-F1 bis Shift-F10 abgerufen werden k�nnen. Beispiel:

/F1=Stationsbeschreibung:

NAME........Tino

QTH.........Hermsdorf

DOK.........X25

TRX.........TM441E, 35W

ANT.........X-500

TNC.........TNC-2 S + TNC-2 C

CPU.........ATARI MEGA 1

SOFT........SP 6.50

/F2=Danke fuers QSO, 73. QRT fm Chan \K am \D um \T.

//q

/F3=//cs

/F4=//mh

/F5=//ver

/F6=//e qsl \D \T

/F7=SP6.50> Kaaner derhaam, wennsts glaabst

/F8=Hallo \N\r

/F9=//RI

/F10=73

//q

QRGLIST.SP

----------

In dieser Datei werden Frequenzen und Rufzeichen gespeichert. Hier

sollten nur Rufzeichen aufgef�hrt werden, die verl��lich immer auf

der gleichen Frequenz (und nur auf dieser Frequenz) zu h�ren sind.

Sobald eine Station geh�rt wird, �ndert SP selbstt�tig die

Frequenzanzeige. Wer selten QSY macht, sollte auf das Anlegen

dieser Datei verzichten.

Jede Zeile besteht aus der Frequenz und mindestens einem

Rufzeichen, und darf bis zu 40 Zeichen lang sein. Es d�rfen

maximal 20 Frequenzen aufgelistet werden.

Beispiel:

438.525:DB0PV DB0PV-1 DB0PV-2 DB0PV-7

438.300:DB0AAB DB0AAB-1 DB0AAB-2

438.175:DB0MWE DB0MWE-1 DB0MWE-2 DB0MWE-5

439.900:DB0PV-4 BRA

QRT.SP

------

In dieser Datei k�nnen Verabschiedungstexte gespeichert werden. Im

einfachsten Fall steht hier ein beliebiger Text der bei //q

ausgegeben wird.

Es ist auch m�glich, einen von vielen Texten per Zufallsgenerator

auszuw�hlen, daf�r ist das Fileformat wie folgt:

\4

\

Text 1

\

Text 2

\

Text 3

\

Text 4

Ein Backslash "\" ist das Trennzeichen. Am Anfang steht die Anzahl

der Texte, gefolgt von den einzelnen, durch "\" getrennten Texten.

Die Zeichenwandlerroutine ist aktiv.

RELEASE.NTS

-----------

Diese Datei beschreibt alle �nderungen in SP, die nicht im

Handbuch stehen. Bitte unbedingt lesen, falls vorhanden!

REMHLPD.SP

----------

Hilfetexte, die bei //HELP ausgegeben werden, deutsch.

Format (Teilbeispiel):

//Users                      = Connect Status (nur NODE-Kanal)

//Users                      = Letzte 10-15 Connects abfragen

//WPRG Datei                 = Bin�rfile speichern

//Write Datei                = Infodatei senden

//Write Rufzeichen           = Nachricht an Rufzeichen senden

//c text                     = "text" an Kanal "c" senden

Weitere Remotebefehle:

//SYSCK                      = AT Systemstatus

//QTH                        = QTH-Berechnung

Wenn eine Zeile mit // beginnt, so wird das // nur dann

ausgegeben, wenn man //HELP nicht auf einem Nodekanal eingibt.

Alle anderen Zeilen werden so ausgegeben, wie sie in der Datei

stehen.

REMHLPW.SP

----------

Hilfetexte, die bei //HELP ausgegeben werden, englisch.

Format siehe oben.

SP.PRG

------

Das ausf�hrbare Programm.

STATUS.SP

---------

Diese Datei wird von SP automatisch erzeugt. Dort wird der

Betriebsstatus nach Programmausstieg abgelegt. Diese Datei kann

nicht editiert werden. Wenn sie gel�scht wird, m�ssen einige

wichtige �nderungen eventuell neu eingeggeben werden.

SUBST.SP

--------

Diese Datei enth�lt die mit Control-F9 zu substituierende Texte.

Das Format von SUBST.SP ist wie folgt:

Text1:Text2

In der Datei k�nnen sich beliebig viele Zeilen befinden, sie

m�ssen allerdings in diesem Format sein.

TFST*.PRG

----------

Dieses Programm beinhaltet einen Treiber, der an der RS232-

Schnittstelle einen KISS-TNC erwartet und ihn an SP anpasst. TFST

ist sp�ter genauer beschrieben.

Er befindet sich in einem eigenen Verzeichnis mit Dokumentation

und Beispieldateien.

WELCOME.SP

----------

Eine Datei f�r allgemeine Begr��ungstexte. Alle Stationen die

nicht in GREETING.SP aufgef�hrt sind, k�nnen hier begr��t werden.

Beispieldatei:

@DG0OCI

SP v\V

Hallo \C, am \D um \T - -Kanal \K QRG \Q

Tino in Hermsdorf/Th�ringen, X25

//I = Vorstellung   //Q = und Tsch�� ...

NEWS: 15.10.93

\C de \M>

Jedes Feld beginnt mit "@Rufzeichen" und darf bis zu 1000 Zeichen

lang sein. das n�chste "@" bricht den Text ab. Somit k�nnen

mehrere Rufzeichen verwendet werden, diese Rufzeichen sind

MYCALLs. Wird "@@" eingetragen, so gilt dieser Eintrag f�r alle

MYCALLs. Die Zeichenwandlerroutine ist aktiv, das o.a. Beispiel

sieht bei einem Connect so aus:

CONNECTED to DG0OCI - 16.11.93  18:31:58

SP v6.50.00

Hallo DL1XAO, am 16.06.91 um 18:31:55 - Kanal 11 QRG 438.375

Tino in Hermsdorf/Th�ringen, X25

//I = Vorstellung   //Q = und Tsch�� ...

NEWS: 15.10.93

DL1XAO de DG0OCI>

�������������������ͻ

�4. BILDSCHIRMAUFBAU�

�������������������ͼ

Der Bildschirm gliedert sich in folgende Bereiche:

- Vorschreibfenster

- Obere Statuszeile

- QSO-Fenster

- Untere Statuszeile

- Monitorfenster

Zudem gibt es zwei Bildschirmarten: den Monitorschirm und den QSO-

Schirm.

Der QSO-Schirm ist ein Bildschirm, auf dem einer von 40 m�glichen

QSO-Kan�len dargestellt wird, der Monitorschirm zeigt die

Monitordaten aller TNCs. Beim Monitorschirm ist die Untere

Statuszeile unmittelbar unter der oberen Statuszeile, und das QSO-

Fenster fehlt. Zus�tzlich befindet sich die Tickerzeile im

Vorschreibfenster.

�������������������������������������������������������������Ŀ

�l                                                            �

�c db0rhn                                                     �

�c db0gu                                                      �

�02�DB0AAB �DG0OCI�IXF�00�00�00� 5:55�438.300�IRS �1�831�19:08�

�                                                             �

�                                                             �

�                                                             �

�CONNECTED to DB0ABH via DB0AAB - 07.06.91 19:07:11           �

�BayCom-Node V1.34 - Nuernberg >                              �

�NUERNBERG:DB0ABH> Links:                                     �

�Call---------Time/Rev-----via                                �

�DB0EV         306/600     P1                                 �

�DB0EIC         83/81      P2                                 �

�DB0ANP         53/26      P3                                 �

�DB0BOX         59         P5                                 �

�-->                                                          �

�NUERNBERG:DB0ABH> Connected to HEIDELSTN:DB0RHN              �

�RMNC/FlexNet V. 3.0a *** DB0RHN  Digi Heidelstein- JO50AL-** �

�Betreiber: PRIG <Packet-Radio-Interessen-Gemeinschaft> RHOEN �

�<A>ktuelles - <I>nfo ueber DB0RHN - <H>ilfe                  �

�                                                             �

�=>                                                           �

�OE1YSS � DB0KCP � DB0PV �#DB0RHN � DB0AAB � discon � discon  �

���������������������������������������������������������������

Abb.2 - QSO-Bildschirm

Bei dem hier gezeigten QSO-Schirm ist die untere Statuszeile ganz

am unteren Bildschirmrand; das Monitorfenster ist geschlossen.

Die obere Statuszeile ist aus mehreren Feldern zusammengesetzt:

-Kanalnummer

-Rufzeichen des Einstiegsknotens bzw. Zielcall bei direktem

Connect

-Eigenes Rufzeichen

-Layer 2 Status

-Z�hler

-Versionsnummer oder Connectdauer

-QRG

-Port (nur wenn TNC als Multiport angemeldet ist)

-Flags

-PRIV-Level der Gegenstation

-Freier Puffer im TNC (Bei weniger als MIT=-Puffern wird mit AWA-

Attribut angezeigt)

-Uhrzeit

Der Monitorkanal sieht etwas anders aus:

�������������������������������������������������������������Ŀ

�0 DB0AAB  DB2FU  DL5MAK  DL5MEI-1  DG2MDB  DL5MEI   DL9MEQ   �

��                                                            �

�0:0�QRM               �SP v 6.50�438.300�BIR       �831�19:08�

�discon � discon � discon � discon � discon � discon � discon �

�0:DB0AAB>DB2FU ctl RR2+                                      �

�0:DB2FU>DB0AAB ctl RR3-                                      �

�0:DB2FU>DB0AAB ctl I23^ pid F0                               �

� 23514/B   DB0AAB 07.06.1991 18:06 - 18:06                   �

� 23513/B   DB0AAB 07.06.1991 18:08 - 18:08                   �

� 23512/B   DB0AAB 07.06.1991 17:55 - 17:55                   �

� 23511/B   DB0AAB 07.06.1991 17:49 - 17:49                   �

� 23510/B   DB2FU  07.06.1991 17:47 - 18:09                   �

� 23509/B   DB0A                                              �

�0:DL5MEI>DL9MEQ,DB0AAB,OE7XAR-2 ctl I33^ pid F0              �

�die werden sich bei dir melden und eine entprechende         �

�0:DL9MEQ>DL5MEI,OE7XAR-2,DB0AAB* ctl RR4v                    �

�0:DB0AAB>DB2FU ctl RR2+                                      �

�0:DB2FU>DB0AAB ctl RR4-                                      �

�0:DB2FU>DB0AAB ctl RR4v                                      �

�0:DL5MEI-1>DB0AAB ctl I46^ pid F0                            �

�//o dir                                                      �

�0:DB0AAB>DL5MEI-1 ctl RR7v                                   �

���������������������������������������������������������������

Abb.3 - Monitorbildschirm

Von links nach rechts werden hier die folgenden Daten in der

oberen Statuszeile angezeigt:

-TNC-Nummer:Kanalnummer

-UI-Zieladresse

-Versionsnummer

-Frequenz

-Flags

-Freier Puffer im  UI-TNC

-Uhrzeit

Die Uhrzeit wird nur in Stunden:Minuten angezeigt, falls man die

Sekunden sehen will, so mu� man die Alternate-Taste festhalten.

F�r den Layer 2 Status werden 3-buchstabige Abk�rzungen vewendet,

die Stati haben folgende Bedeutung:

DIS   Disconnected

SET   Link Setup

FMR   Frame Reject

DRQ   Disconnect Request

IXF   Information Transfer

REJ   Reject

WAK   Wait Acknowledge

DBS   Device Busy

RBS   Remote Busy

BBS   Both Busy

WDB   Wait Ack / Device Busy

WRB   Wait Ack / Remote Busy

WBB   Wait Ack / Both Busy

RDB   Reject / Device Busy

RRB   Reject / Remote Busy

RBB   Reject / Both Busy

Kein Linkstatus laut AX.25:

MUL   MM aktiv

Die FLAGS sind einzelne Zeichen mit folgender Bedeutung:

CONVERS Kanal im Convers-Mode

DO: xxx DO gestartet

-KLOCK- Tastatur gesperrt

#       Node-Kanal

A       Autorouting

B       Klingel ist an

D       DO aktiv

E       Echo ist ein

H       Hold ist ein

I       Insert-Modus im Editor

L       Learn aktiv

M       Mail ist da!

n       NOM= wird beim Connect ausgegeben, ESC QRL ist ein

N       NETROM-Anzeige aus

P       Drucker ist ein

R       SYSOP-Alarm ein

S       Save ist ein

T       Dateisenden

U       Umlautwandlung TX 1

u       Umlautwandlung TX 2

�       Umlautwandlung RX

W       Dateiempfang

X       MultiMonitor aktiv

a       AutoSAVE ein

b       MBIN ein

c       Clusterconnect

e       EDIT-Modus

r       Remotebefehle aus

s       Kanal ist suspendiert (sollte normalerweise nicht

passieren, falls doch, mit ESC ACT ausschalten)

^       Bin�rsenden

v       Bin�rempfang

<       Connect kam von Au�en

>       Conenct ging von hier aus

!       Bin�rdatenanzeige aus (nur im Monitorkanal)

(Zahl)  verbundener Kanal

Die untere Statuszeile zeigt die Rufzeichen (ohne SSID) aller

Stationen an, mit denen man verbunden ist. Wenn man auf dem

betreffenden Kanal nicht verbunden ist, wird discon angezeigt. Der

aktuelle Kanal wird durch einen Pfeil gekennzeichnet.

Es passen bis zu zehn Kan�le auf eine Zeile, wenn man mehr als 10

Kan�le benutzt, so werden mehrere Statuszeilen, bis zu vier,

verwendet.

Die untere Statuszeile ist gleichzeitig die Trennzeile f�r das

Monitorfenster und ist verschiebbar. Je nach Einstellung von BSG=

in CONFIG.SP ist diese Trennzeile global (d.h. f�r alle Kan�le

gleichzeitig) oder individuell verschiebbar. Zum Verschieben

werden die Tasten Control-PgUp und Control-PgDn verwendet.

(Also die Tasten "9" und "3" auf dem Ziffernblock)

Ein Feld in der unteren Statuszeile kann drei verschiedene

Attribute annehmen: ABS= wird im Normalfall verwendet, z.B. f�r

die Trennstriche und den augenblicklich gew�hlten Kanal. ABI= wird

verwendet f�r einen Kanal, auf dem Daten eingegangen sind, die man

noch nicht gesehen hat. ADC= wird f�r einen unconnecteten Kanal

verwendet.

Das Monitorfenster wird dazu benutzt um, wie der Name schon sagt,

Monitordaten anzuzeigen. Dies sind Protokollframes, bestehend aus

Header und Infotext, denen ggf. auch ein Zeitstempel mitgegeben

werden kann. Man kann somit sehen, wer noch alles auf der Frequenz

ist, und was die alle dort machen.

Durch Umschalten auf den Monitorkanal kann man das Monitorfenster

auf seine maximale Gr��e erweitern, die "untere Statuszeile" ist

nun ganz oben und nicht verschiebbar. Siehe Alt-M f�r eine weitere

Beschreibung.

Im Monitorkanal werden Daten von allen angeschlossenen TNCs

angezeigt, wobei jedem TNC seine eigenen Farbattribute f�r Header

und Text zugewiesen werden k�nnen. Bei Betrieb mit mehreren TNCs

wird zus�tzlich die TNC-Nummer am Anfang eines jeden Headers

angezeigt. Ein typischer Monitorbildschirm ist oben in Abb.3 zu

sehen.

Text, der im Vorschreibfenster des Monitorkanals eingegeben und

ausgesendet wird, wird an den UI-TNC �bergeben, der diesen Text

unprotokolliert aussendet. Der UI-TNC ist der TNC der f�r

unprotokollierte Aussendung ausgew�hlt wurde (im Falle von Multi-

TNC-Betrieb; siehe Alt-B): Die Nummer des UI-TNC steht links in

der oberen Statuszeile.

��������������������ͻ

�5. VORSCHREIBFENSTER�

��������������������ͼ

Text- und Befehlseingabe erfolgt im Vorschreibfenster, welches

zwischen 3 und 13 Zeilen gro� sein kann. Jeder Kanal (inklusive

Monitorkanal) hat seinen eigenen Vorschreibpuffer, und in jedem

Vorschreibfenster ist ein kleiner, relativ leistungsf�higer Editor

eingebaut. In diesem Kapitel werden die Editorbefehle erkl�rt.

Die Editorbefehle sind aufgeteilt in Cursorbewegung und

Textmanipulation. Hier, sowie im Rest dieses Dokumentes, werden

Spezialtasten mit ihren beschrifteten Namen auf der US-ASCII

Tastatur angesprochen, diese Bezeichnung wie z.B. PgUp, d�rften

jedem gel�ufig sein.

������������������Ŀ

�5.1 CURSORBEWEGUNG�

��������������������

Home              ("7" auf Cursorblock)

Setzt den Cursor an den Anfang des Puffers (Spalte 1, Zeile 1).

End               ("1" auf Cursorblock)

Setzt den Cursor auf die der letzten Textzeile folgenden

Leerzeile.

PgUp              ("9" auf Cursorblock)

Bl�ttert den Vorschreibpuffer um eine Seite nach oben.

PgDn              ("3" auf Cursorblock)

Bl�ttert den Vorschreibpuffer um eine Seite nach unten.

Pfeiltasten

Bewegen den Cursor um 1 Stelle in die jeweilige Richtung. Achtung:

wird am Pufferende der Abw�rtspfeil gedr�ckt, so scrollt der

gesamte Puffer um einen Zeile nach oben! Da der Puffer statisch

ist geht die oberste Zeile verloren!

Control-A

Setzt den Cursor auf den Zeilenanfang.

Control-B

Bewegt den Cursor an den Anfang des vohergehenden Wortes.

Control-E

Setzt den Cursor auf das Zeilenende.

Control-F

Bewegt den Cursor an das Ende des folgenden Wortes.

������������������Ŀ

�5.2 EDITIERBEFEHLE�

��������������������

Control-Del

Dieser Befehl l�scht den Vorschreibpuffer. Da Viele Tastaturen

nicht in der Lage sind, den entsprechenden Scancode zu erzeugen,

kann auch Shift-Control-Home verwendet werden.

Shift-Control-Home

Siehe Control-Del, L�schen des Vorschreibpuffers.

Control-D

Setzt das aktuelle Datum an der Cursorpostition ein , sofern noch

Platz f�r mindestens 8 Zeichen auf der Cursorzeile ist. Das

Datumsformat ist sprachabh�ngig, deutsch DD.MM.JJ, englisch

MM/DD/YY.

Control-H     (Backspace-Taste)

L�scht das Zeichen links vom Cursor. Befindet sich der Cursor am

linken Zeilenrand, so wird die Cursorzeile mit der vorhergehenden

Zeile verbunden, sofern die neue Gesamtl�nge kleiner als die

Zeilenumbruchposition (77) ist. W�rde die Zeile l�nger werden,

oder befindet sich der Cursor am Pufferanfang, so wird diese Taste

ignoriert.

Control-J

Unabh�ngig von der Cursorposition wird die Cursorzeile in die

Sendeschleife gelegt und innerhalb der n�chsten Sekunden

ausgesendet. Das Return, das die Zeile normalerweise abschlie�t,

wird dabei nicht gesendet.

Control-K

L�scht allen Text rechts von Cursor. Der Text wird in den Kill-

Puffer gelegt, wo er mit Control-Y abgerufen werden kann.

Control-L

Dieser Befehl fragt einen Dateinamen im Popup-Fenster ab.

Leerzeile bringt das Fileselectfenster. Die Datei wird in den

Vorschreibpuffer geladen, die Anzahl der geladenen Zeile wird

angezeigt. Falls die Datei mehr Zeilen hat, als der

Vorschreibpuffer aufnehmen kann, wird dies ebenfalls angezeigt.

Mit ESC kann die Abfrage des Dateinamen abgebrochen werden, mit

Alt-G wird ein Auswahlmen� angezeigt.

Control-M         (Enter-Taste)

Unabh�ngig von der Cursorposition wird die Cursorzeile in die

Sendeschleife gelegt, und innerhalb der n�chsten Sekunden

ausgesendet. Die Zeile wird mit einem abschlie�enden Return

ausgesendet (vergleiche Control-J).

Control-O

An der Cursorpostition wird ein Zeilenumbruch eingef�gt, es wird

dabei nichts gesendet. damit kann sowohl eine Leerzeile im Text

erzeugt als auch eine Zeile zweigeteilt werden.

Control-P

Der gesamte Vorschreibpuffer wird auf einen anderen Kanal kopiert,

dazu wird eine Kanalnummer abgefragt. Ist der Vorschreibpuffer des

Zielkanals kleiner als die zu kopierende Zeilenzahl, so wird nur

der passende Text kopiert. Der vorherige Inhalt des Zielpuffers

wird ohne Warnung �berschrieben. Die Kanalnummer wird in einem

Popup-Fenster abgefragt. ESC bricht ab.

Control-Q

"Quote" Funktion. Dieser Befehl veranla�t, da� das n�chste Zeichen

unver�ndert in den Vorschreibpuffer �bernommen wird. Damit ist es

zum Beispiel m�glich, einen Editierbefehl als Text auszusenden.

Konkret: Wenn ich in DB0ID eingeloggt bin und mit Control-D dort

ausloggen will, so gebe ich folgende Tasten ein:

Control-Q Control-D Enter.

Control-R

Hiermit wird das Zeichen unter dem Cursor mit dem Zeichen links

vom Cursor vertauscht Beispiel: Ich gebe ein: FIEL. Nachdem ich

meinen Fehler bemerke, setze ich den Cursor auf das "L" und dr�cke

Control-R und es erscheint: FILE.

Control-T

Dieser Befehl setzt die aktuelle Uhrzeit an der Cursorposition

ein, vorausgesetzt, sie pa�t ohne Zeilenumbruch notwendig zu

machen, im Format HH:MM:SS.

Control-U

Mit diesem Befehl werden alle Kleinbuchstaben des dem Cursor

folgenden Wortes in Gro�buchstaben umgewandelt und umgekehrt.

Diese Taste wirkt nur in der Cursorzeile.

Control-W

Ein Dateiname wird im Popup-Fenster abgefragt, anschlie�end wird

der gesamte im Vorschreibpuffer befindliche Text dort

abgespeichert. Leerzeilen am Pufferende werden nicht gespeichert.

Eine eventuell unter gleichem Namen vorhandene Datei wird ohne

Warnung �berschrieben.

Control-X

Die Cursorzeile wird gel�scht, es verbleibt eine Leerzeile. Die

komplette Zeile wird in den Killpuffer kopiert.

Control-Y

Der Inhalt des Killpuffers wird an der Cursorposition eingef�gt,

vorausgesetzt es wird dadurch kein Zeilenumbruch erzeugt. der

Killpuffer ist global, das hei�t, der zuletzt mit Control-K oder

Contol-X gel�schte Text kann beliebig oft, und aus einem

beliebigen Kanal, mit Control-Y zur�ckgeholt werden. Der

Killpuffer h�lt immer nur den zuletzt gel�schten Text!

Control-F9

Zu diesem Befehl geh�rt die Datei SUBST.SP. In seiner Grundidee

wird dieser Befehl dazu verwendet, z.B. lange S&F-Adressen etwas

m�heloser zu verwalten. Wenn man nun Text1 im Vorschreibfenster

eingibt und unmittelbar danach Control-F9 dr�ckt, so wird Text2 an

der Cursorposition eingef�gt. Beispiel:

DG0OCI: @ DB0HOF

K5KKO: @ K5WPH.TX.USA.NA

Gebe ich ein (kein Leerzeichen vor Control-F9):

S K5KKO<Control-F9>

So erscheint im Vorschreibfenster alsbald:

S K5KKO @ K5WPH.TX.USA.NA

Zur Substituierung (eigentlich Textzusatz) wird immer das letzte

vollst�ndige Wort links von Cursor verwendet, dabei spielt

Gro�/Kleinschreibung keine Rolle.

Ins

Schaltet zwischen Einf�ge- und �berschreibemodus um. Im

Einf�gemodus werden Zeichen an der Cursorposition eingef�gt, wenn

sich Zeichen rechts vom Cursor befinden, werden diese nach rechts

geschoben, bis die Zeilenumbruchposition erreicht ist, danach

werden keine Zeichen mehr angenommen. Im �berschreibemodus werden

Zeichen unter dem Cursor �berschrieben. Im Einf�gemodus erscheint

ein "I" in der Flags-Anzeige.

Del

L�scht das unter dem Cursor befindliche Zeichen. Am Zeilenende

wird die folgende Zeile mit der aktuellen Zeile verbunden,

vorausgesetzt die Gesamtl�nge beider Zeilen ist kleiner als die

Zeilenumbruchposition.

Die Zeilenumbruchposition ist im Normalfall 77, keine Zeile kann

l�nger werden. Mit dem Befehl ESC WRAP kann die

Zeilenumbruchposition zwischen 10 und 77 individuell f�r jeden

Kanal variiert werden.

Spezielle Editierbefehle:

Bei Control-L, Control-P, Control-W und eventuell Alt-S erscheint

eine Editierzeile im Popup-Fenster. Dort gelten folgende

Spezialtasten:

Enter: Eingabe best�tigen

ESC  : Abbruch

Ctl-H: zuletzt eingegebenes Zeichen l�schen

Ctl-X: alles l�schen

Achtung: Wird bei Alt-S, wenn ein Defaultname vorgegeben ist, eine

Taste au�er der oben angef�hrten gedr�ckt, so wird der Name

gel�scht. Dies gilt nur beim ersten Tastendruck.

����������ͻ

�6. BEFEHLE�

����������ͼ

Die Bedienung von SP wird mittels einer Anzahl von Befehlsarten

bewerkstelligt:

-Funktionstasten (6.1)

-Alt-Tasten (6.2)

-ESC-Befehle (6.3)

Als Funktionstasten gelten hier F1 bis F10, und eine Kombination

aus Shift/Control/Alt Tasten im Zusammenhang mit diesen

Funktionstasten.

Alt-Tasten sind Kombinationen, bestehend aus der Alt-Taste und

einem Buchstaben oder einer Ziffer, z.B. Bedeutet Alt-X "dr�cke

die Alt-Taste und halte sie, dr�cke die x-Taste und lasse alle

Tasten los".

ESC-Befehle sind solche Befehle, die im Vorschreibfenster

eingegeben werden. Der Cursor mu� sich dabei am linken Zeilenrand

befinden. Zun�chst wird die ESC-Taste gedr�ckt, was auf dem

Bildschirm quittiert wird mit:

�

(ein Leerzeichen wird eingef�gt).

Danach gibt man einfach den entsprechenden Befehl ein, in den

meisten F�llen gen�gen die ersten beiden Buchstaben des Befehls.

Falls der Befehl Parameter erfordert, so werden diese nach einem

weiteren Leerzeichen eingegeben. Bei der Eingabe werden

eingegebene Zeichen in Gro�buchstaben umgewandelt. Beispiel:

� QRG 438.525

�������������������Ŀ

�6.1 FUNKTIONSTASTEN�

���������������������

F1....F10

Mit diesen Tasten werden Datenkan�le angew�hlt, F1 f�r Kanal 1,

usw. bei dem Versuch einen nicht existierenden Kanal anzuw�hlen

(z.B. F8 bei nur 4 Kan�len) wird die Taste ignoriert. Bei mehr als

zehn Kan�len wird wie folgt verfahren:

Man stelle sich die untere Statuszeile als eine Kanaltabelle vor,

Kanal 1 liegt �ber Kanal 11, der �ber 21 usw.. Wenn man sich auf

Kanal 1 befindet und F1 dr�ckt, so schaltet SP auf Kanal 11,

danach auf 21,31,1, usw.

Dr�ckt man eine andere F-Taste, zum Beispiel F2 im obigen Fall, so

schaltet SP auf den betreffenden Kanal innerhalb dieser

Tabellenzeile. Befindet man sich somit auf Kanal 11 und dr�ckt F4,

so schaltet SP auf Kanal 14.

Shift-F1 ... Shift-F10

Diese Tastenkombination bewirkt, da� der entsprechende in der

Datei PFKEYS.SP abgelegte Festtext ausgesendet wird. Wenn ECHO

eingeschaltet ist, so wird der Text zus�tzlich im QSO-Fenster

angezeigt, andernfalls wird er nur gesendet, und es erscheint ein

Popup Fenster das �ber die Aussendung informiert. Diese Funktionen

sind nur bei einer aktiven Verbindung m�glich. Wird die Alt-Taste

gleichzeitig mit gedr�ckt, so wird der Text ins Vorschreibfenster

�bertragen, ohne ausgesendet zu werden.

Alt-F1 ... Alt-F10

Mit diesen Funktionen wird ein Connect via Autorouter ausgel�st.

Die Tasten entsprechen den ersten zehn in PATHLIST.SP

eingetragenen Pfaden, die auf der aktuellen Frequenz g�ltig sind

(keine LANs, nur Endstationen).

Der entsprechende Befehl wird in den Vorschreibpuffer geschrieben,

wo er mit Enter ausgef�hrt werden kann.

Control-F1

Das Vorschreibfenster wird auf minimale Gr��e verkleinert. G�ltig

nur bis zum n�chsten Kanalwechsel.

Control-F2

Das Vorschreibfenster wird maximal vergr��ert. G�ltig nur bis zum

n�chsten Kanalwechsel.

Control-F3

Die obere Statuszeile wird nach oben verschoben. G�ltig nur bis

zum n�chsten Kanalwechsel.

Control-F4

Die obere Statuszeile wird nach unten verschoben. G�ltig nur bis

zum n�chsten Kanalwechsel.

Control-F5:

Funktion "ECHO markieren" ein und aus (ein = "x" in Flags). Wenn

ein und ECHO ist ein, dann werden eigene gesendete Zeilen im

Empfangsfenster mit "> " markiert, zwecks besserer Unterscheidung

wenn man ein QSO mitspeichert und sp�ter lesen will. Diese

Funktion ist nur bis zum Disconnect g�ltig.

Control-F6

Wenn TMM=1 gesetzt ist, wird eine Liste der 20 zuletzt geh�rten

QSOs angezeigt, aus der ein QSO f�r MultiMonitor ausgew�hlt werden

kann. Auswahl per Balkencursor. Enter=Auswahl, ESC=Abbruch,

Pfeiltasten=Rauf/Runter..

Control-F7:

Dieser Befehl zeigt die sogenannten SAVE-Counter an, Dies sind

Z�hler, die st�ndig mitgef�hrt und beim neuen �ffnen einer SAVE-

Datei auf 0 gesetzt werden.

���������������Ŀ

�6.2 Alt-BEFEHLE�

�����������������

Die wichtigsten SP-Befehle wurden auf die Alt-Tasten gelegt, um

schnellen Zugriff zu haben. Es folgt die Liste aller Alt-Befehle.

Alt-=

Dieser Befehl fragt eine Taste ab und gibt den Scancode aus. Bei

mit KEY= umgeleiteten Tasten wird der Originalcode ausgegeben. Auf

der deutschen Tastatur ist dies Alt-'.

Shift-Alt-=

Wie vorher, jedoch wird der Scancode in den Vorschreibpuffer

geschrieben, dies kann eventuell zur Unterst�tzung des Befehls

ESC CFG KEY= dienen.

Alt-1 ... Alt-0

Diese Tasten l�sen gespeicherte Tastaturmakros aus. Ein

Tastaturmakro ist eine Folge von bis zu 40 Tastenanschl�gen, die

mittels ESC MAC definiert und von SP in der Datei MACRO.SP

abgelegt wurde. Mehr dazu sp�ter.

Alt-A

Dieser Befehl schaltet auf den mit PCH= eingestellten

Vorzugskanal, Default Kanal 1. Eine nochmalige Bet�tigung schaltet

auf den urspr�nglichen Kanal, usw.

Alt-B

Dieser Befehl ist nur bei Betrieb mit mehr als einem TNC und nur

auf dem Monitorkanal g�ltig. Hiermit wird derjenige TNC

ausgew�hlt, auf dem man unprotokollierte Daten aussenden kann. Der

jeweils g�ltige UI-TNC wird in der Statuszeile des

Monitorbildschirms angezeigt.

Alt-C

Mit diesem Befehl wird ein Autorouter-Connect ausgel�st. Das

Zielrufzeichen wird automatisch aufgebaut, andernfalls wird ein

direkter Connect versucht. Beim Dr�cken von Alt-C wird folgendes

angezeigt:

� C

Wird Enter gedr�ckt ohne ein Rufzeichen eingegeben zu haben, so

erscheint ein Auswahlfenster mit allen f�r diese Frequenz g�ltigen

Pfaden.

Bei einem Alt-C Connect werden Statusmeldungen von Zwischenknoten

mit dem selben Attribut ausgegeben wie TNC-Statusmeldungen. Hat

man unter dem selben Rufzeichen schon eine Verbindung mit dem

selben Netzknoten oder der selben Gegenstation, so wird

automatisch die eigene SSID ver�ndert.

Alt-D

Dieser Befehl f�hrt auf dem gew�hlten Kanal einen Disconnect aus.

Alt-E

Hiermit wird EDIT-Modus ein- und ausgeschaltet. Im Editmodus

(Flags-Anzeige "e") kann das Vorschreibfenster editiert werden,

ohne da� dabei (auch bei Dr�cken von Enter) gesendet wird.

Alt-F

Mit dieser Tastenkombination wird ein Infobildschirm aufgebaut,

auf dem alle Shift-F-Tasten und Alt-F-Tasten mit deren Belegung

angezeigt werden. Zus�tzlich werden auch einige Statuswerte

ausgegeben, wie Sende- und Empfangsz�hler, Save-Filename,

Cursorposition, freier Speicher (Disk und RAM).

Alt-G

Mit Alt-G wird eine Fileselectbox ge�ffnet. Dort kann eine

Datei bzw. ein Pfad ausgew�hlt werden, der dann an die

Cursorposition geschrieben wird.

Alt-H , HELP

Diese Tastenkombination zeigt einen mehrseitigen Hilfsbildschirm

an, mit PgUp und PgDn kann man bl�ttern, ESC bricht ab.

Alt-I

Auf einem connecteten Kanal wird die �ber die connectete Station

bekannte, in GREETING.SP gespeicherte Information in einem Popup

Fenster angezeigt.

Alt-J

Hiermit wird Convers ein- und ausgeschaltet. Der betreffende Kanal

wird in Convers-Modus geschaltet, und man kann an einer

bestehenden Conversrunde teilnehmen. Der Convers-Modus wird sp�ter

erkl�rt. Dieser Befehl funktioniert nur auf einem unconnecteten

Kanal.

Alt-K

Universeller Abbruch, bricht eine laufende Datei�bertragung auf

dem Kanal ab.

Alt-L

Pr�ft, ob unter dem im Monitorkanal gespeicherten Rufzeichen

Nachrichten gespeichert sind. Wenn ja, so werden diese seitenweise

angezeigt und anschlie�end umkopiert.

Alt-M

Schaltet vom augenblicklichen Kanal auf den Monitorkanal und

zur�ck.

Alt-N

Falls auf einem TNC ein TheNet-Broadcast geh�rt wurde, so werden

alle dar�ber zu connectenden Pfade angezeigt. Vom Pfadfinder

geh�rte Stationen werden ebenfalls angezeigt.

Alt-O

Schaltet den betreffenden Kanal in SYSOP-Modus. Sollte nur im 100%

�berwachten Betrieb gemacht werden, da die Gegenstation nun

wirklich ALLES machen kann.

Alt-P

Schaltet auf dem betreffenden Kanal den Drucker ein, falls er

nicht schon aktiv ist (nur 1 Kanal kann drucken). Nochmaliges

Dr�cken auf dem selben Kanal schaltet den Drucker wieder aus.

Shift-Alt-P

Wenn der Drucker zur Zeit nicht aktiv ist, wird der aktuelle QSO-

Schirm gedruckt.

Alt-O

Wenn auf vielen Kan�len ungelesener Text eingetroffen ist, kann

mit diesem Befehl das Warn-Attribut in der unteren Statuszeile

ausgeschaltet werden.

Alt-R

Dieser Befehl bringt den letzten Connectbefehl (ESC C oder Alt-C)

wieder auf den Bildschirm.

Alt-S

Schaltet SAVE aus. Wenn in CONFIG.SP OAS=1 kann SAVE ein und

ausgschaltet werden. Wenn SAVE aus ist, wird ein Dateiname

abgefragt und, wenn best�tigt, wird SAVE eingeschaltet. Der

Defaultname ist SPSAVE.Cxx wobei xx=Kanalnummer ist, dieser kann

durch Dr�cken von Enter akzeptiert werden, oder man gibt einen

neuen Namen ein. ESC bricht ab. Wenn SAVE ein ist, wird mit Alt-S

SAVE ausgeschaltet. Achtung Multitasker: offene SAVE-Dateien

d�rfen nicht bearbeitet werden! Wenn SAVE ein ist, wird in der

Flags-Anzeige "S" angezeigt.

Shift-Alt-S

Schaltet Autosave ein und aus ("a" in der Flags-Anzeige). Wenn

ein, wird bei jedem Connect eine SAVE-Datei mit dem Call der

Gegenstation und der Kanalnummer automatisch ge�ffnet und bei

Verbindungsende wieder geschlossen. Funktioniert auch bei einem

bestehenden Connect.

Alt-T

Der Bildschirmschoner wird eingeschaltet. Dr�cken einer beliebigen

Taste schaltet den Bildschirmschoner aus, die Taste wird ignoriert.

Alt-U

Schaltet die Umlautwandlung empfangsm��ig ein und aus. Wenn ein,

erscheint "�" in der Flags-Anzeige.

Alt-V

Schaltet den VIEW-Modus ein. In diesem Modus erscheint ein

Balkencursor mit dem man Daten aus dem QSO Fenster bearbeiten

kann. Die mit dem Balken markierte Zeile kann mit der Enter-Taste

in den Vorschreibpuffer �bernommen werden. Folgende weitere

Befehle sind im VIEW-Modus verf�gbar:

L ... Name der LIST-Rubrik (DieBox/BayBox) merken

R ... READ-Befehl aussenden

E ... ERASE-Befehl aussenden

r ... READ-Befehl in Vorschreibpuffer

e ... ERASE-Befehl in Vorschreibpuffer

0 ... frei editierbar mit VB0=

1 ... frei editierbar mit VB1=

2 ... frei editierbar mit VB2=

3 ... frei editierbar mit VB3=

SP versucht anhand des Zeilenformats die Art der Mailbox

herauszufinden. In sehr seltenen F�llen wird dies nicht gelingen.

ESC Abbruch

INS - Dr�cken der INS Taste bewirkt, da� die Zeile auf dem mit

ESC INS eingestellten Kanal ausgesendet wird. Default ist -1, d.h.

die Aussendung erfolgt auf dem selben Kanal.

TAB Einstellung von VIC=n umschalten

Mit TAB kann man die Aneinanderreihung von Befehlen ein- und

ausschalten. Es erscheint oben rechts V1L= oder V0L= (VIC=1 bzw. 0).

Bei allen Befehlen au�er E und e wird der Cursor automatisch nach

unten bewegt.

Die "grauen" Tasten k�nnen ebenfalls benutzt werden um zu

scrollen, Behandlung der Tasten wie beim Bl�ttern.

Alt-W

Dieser Befehl zeigt den SP-Status an, der mir bei Fehlersuche

behilflich sein k�nnte.

Alt-X , UNDO

Programmausstieg. Wenn XIT=2 ist, wird diese Taste ignoriert, bei

XIT=1 erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Wenn zu dem Zeitpunkt eine

Datei�bertragung l�uft, wird lediglich eine Fehlermeldung

ausgegeben, SP wird nicht beendet.

Alt-Y

Wenn SAVE ein ist, wird die gesamte SAVE-Datei in den

Empfangspuffer geladen.

Alt-Z

Die aktive SAVE-Datei wird gel�scht. Ist BSF=1 gesetzt, wird sie

umkopiert und mit der Endung .Bxx versehen (xx=Kanalnummer)

Control-V

Siehe ESC VIEW (Fileselectfenster wird aufgerufen)

Control-Home

QSO-Fenster l�schen (falls SAVE an ist, kann bei versehentlichem

l�schen der Text wieder zur�ckgeholt werden).

Control-PgUp

Nicht im Monitorkanal. Schiebt die untere Statuszeile nach oben,

vergr��ert das Monitorfenster. Wenn BSG=1 gesetzt ist, gilt die

Verschiebung f�r alle Kan�le, ansonsten nur f�r diesen einen

Kanal.

Control-PgDn

Nicht im Monitorkanal. Schiebt die untere Statuszeile nach unten,

verkleinert das Monitorfenster. Wenn BSG=1 gesetzt ist, gilt die

Verschiebung f�r alle Kan�le, ansonsten nur f�r diesen einen

Kanal.

Control-Linkspfeil

Schaltet auf den n�chstniedrigeren belegten Kanal.

Control-Rechtspfeil

Schaltet auf den n�chsth�heren belegten Kanal.

Shift-TAB

Schaltet auf den n�chten belegten Kanal, auf dem bisher ungesehene

Daten angekommen sind.

Shift-Shift-Alt-� (US-ASCII-Tastatur Alt--)

Beide Shift-Tasten m�ssen gedr�ckt werden zusammen mit Alt-�. Dies

schaltet die Tastatursperre ein und aus. Bei eingeschalteter

Tastatursperre wird anstatt der Flags "-KLOCK-" angezeigt.

��������������������Ŀ

�6.2.1 ZUR�CKBL�TTERN�

����������������������

Vom Bildschirm weggescrollter Text kann nachtr�glich wieder

zur�ckgeholt werden, und zwar bis maximal 9999 Zeilen.

Die genaue Zahl h�ngt ab von den Einstellungen in CONFIG.SP

(REC= und RVS=), sowie dem Speicherausbau des Rechners.

Beim Bl�ttern wird in der oberen Statuszeile anstatt der Frequenz

die Pufferposition angezeigt, z.B. 320/409. Dies bedeutet, da� die

oberste Bildschirmzeile die 320. Zeile im Puffer ist, und der

Puffer 409 Zeilen hat.

Die folgenden Spezialbefehle werden zum Bl�ttern verwendet, wobei

die "grauen Tasten" diejenigen sind, die um den Ziffernblock

gruppiert sind:

Grau -

Bl�ttert um eine Bildschirmseite zur�ck.

Grau +

Bl�ttert um eine Bildschirmseite vor, am Pufferende wird der

Bl�ttermodus ausgeschaltet.

Shift Grau -

Bl�ttert eine Zeile zur�ck.

Shift Grau +

Bl�ttert um eine Zeile vor, am Pufferende wird der Bl�ttermodus

ausgeschaltet.

Control-End

Schaltet den Modus aus.

Control-PrtSc

Bl�ttert an den Pufferanfang zur�ck.

���������������Ŀ

�6.3 ESC-BEFEHLE�

�����������������

Im folgenden die alphabetische Liste aller Escape-Befehle. In zwei

Zeilen wird zun�chst der Befehl allgemein und, falls notwendig,

mit einem Beispielparameter vorgestellt, anschlie�end folgt die

Erkl�rung, mit weiteren Beispielen wo es sinnvoll ist. Viele

Befehle sind mit (*) gekennzeichnet. Diese Befehle sind in AT.SP

verwendbar und d�rfen von entsprechend autorisierten Anrufern auch

ferngesteuert werden (Remote-SYSOP). Parameter in Klammern [] sind

optional.

Die wichtigsten TNC-Befehle sind hier ebenfalls aufgef�hrt. TNC-

Befehle sind solche, die von dem im TNC eingebauten EPROM

ausgef�hrt werden.

ACT

Dieser Befehl suspendiert den Kanal, oder hebt die Suspendierung

wieder auf. Wenn ein Kanal suspendiert ist, so wird er von SP

nicht abgefragt, Daten die auf diesem Kanal ankommen werden im TNC

gespeichert bis die Suspendierung aufgehoben wird. Wenn an, wird

"s" in der Flags-Anzeige dargestellt. Dies ist der normale Modus

f�r einen MM-Kanal.

ALL Text

ALL HALLO LEUTE, MUSS MAL KURZ WEG

Dieser Befehl sendet den angegebenen Text an alle connecteten

Stationen. Er wird nur an solche Stationen verschickt, die nicht

gerade irgendeine Art von Datei�bertragung benutzen.

AT [Kommando] [A]

AT 10:34:DB0CZ.DO

Dieser Befehl bearbeitet die AT-Liste, mit der Befehle zu

vorgegebener Zeit abgearbeitet werden k�nnen. AT zeigt den

n�chsten Befehl.

AT A

Zeigt alle Befehle, und mit AT Kommando (siehe Beispiel oben) kann

ein Befehl gespeichert werden. Dieser Befehl gilt nur solange SP

l�uft, er wird nicht in AT.SP gespeichert!

AT W

Schreibt AT.SP neu, inklusive �nderungen die mittels ESC AT

gemacht wurden.

AT D HH:MM

L�scht den auf die angegebene Uhrzeit zutreffenden Befehl.

AT D *

L�scht alle anstehenden Befehle.

C Rufzeichen

C OE1YSS DB0AAB OE3XLR

TNC-Befehl: Verbindung aufbauen, bis zu 8 Digipeater k�nnen

angegeben werden. Hat man unter dem selben Rufzeichen schon eine

Verbindung mit dem selben Netzknoten oder der selben Gegenstation,

so wird automatisch die eigene SSID ver�ndert. Diese Tatsache wird

durch ein Popup-Fenster angezeigt.

CAL Rufzeichen

CAL OE1YSS

Dieser Befehl setzt das Rufzeichen der Gegenstation. Er wird

benutzt, wenn aus irgendwelchen Gr�nden SP das Rufzeichen nicht

auswerten konnte. CAL DISCON setzt das Rufzeichen "discon".

CFG Befehl

CFG ADF=13

Mit diesem Befehl kann ein Konfigurationsbefehl (siehe CONFIG.SP)

ausgef�hrt werden. Er sollte mit Vorsicht benutzt werden, da die

Funktion nicht immer gew�hrleistet ist und in erster Linie gedacht

f�r Attribute und Timer. TNC-Befehle oder CFG=-Befehle d�rfen

nicht verwendet werden. Befehle, die Listen oder Strings ben�tigen

sind ebenfalls tabu.

Der Befehl ESC CFG (ohne Parameter) zeigt alle numerischen

Parameter in CONFIG.SP an, nach Dr�cken der Leertaste werden alle

String-Parameter angezeigt.

DB FILENAME

Der Befehl ESC DB FILENAME sendet eine Datei bin�r ohne Einhalten

des SP-�blichen #BIN#-Protokolls. Dies ist zum Beispiel sinnvoll

beim Senden an eine BayCom-Station.

D

TNC-Befehl: Verbindung beenden.

DIR [Pfad]

DIR \*.*

Dieser Befehl zeigt ein ganzseitiges Directory-Listing an,

optional kann ein Pfad angegeben werden. Leertaste bricht den

Befehl ab.

DOS [Befehl]

DOS DIR

Hiermit erfolgt ein DOS-Ausstieg. Wenn ein Befehl mit angegeben

wurde, so wird dieser ausgef�hrt, andernfalls bekommt man ein DOS-

Prompt; nach Beendigung der DOS-Arbeit kehrt man zur�ck zu SP.

(SP sucht eine Kommandoshell mit dem Namen COMMAND.PRG im SP-Ver-

zeichnis. Man kann auch mit der Environment-Variable "SHELL=" eine

Kommandoshell angeben.)

DO Dateiname

DO DB0CZ.DO

Mit diesem Befehl wird ein Autoconnect eingeleitet

(Mailboxmelker). Das Format der DO-Datei, sowie der genaue Ablauf

wird im entsprechenden Kapitel beschrieben.

Wird kein Filenamen angegeben, so kommt eine Fileselectbox.

Wird die angegebene Datei nicht gefunden, wird ein .DO angeh�ngt.

EC

Dieser Befehl schaltet "ECHO" ein und aus (default EIN). Wenn

ECHO ein ist, wird aller getippter Text im QSO-Fenster nochmals

angezeigt (Control-F5).

FL

Liest die Datei FLEXPW.SP neu ein, verwendbar falls sie online

ge�ndert werden musste. Auch als //ESC FL zu verwenden (im SYSOP-

Modus).

FUL Kanal1 Kanal2

Trennt eine logische Verbindung zwischen Kanal 1 und Kanal 2,

siehe FXL.

FXL Kanal1 Kanal2

FXL 2 7

Stellt eine logische Verbindung zwischen Kanal 1 und Kanal 2 her,

siehe auch FUL. Mit diesem Befehl wird aller auf Kanal 1

empfangene Text auf Kanal 2 ausgesendet und umgekehrt.

HOLD

Hiermit wird HOLD ein- und ausgeschaltet ("H" in der Flags-

Anzeige). Wenn eingeschaltet, wird ein Leerzeichen (oder ein mit

ESC HOS= definierter String) alle HOT= Sekunden ausgesendet (siehe

auch HOS=, HOT= in CONFIG.SP). Dies geschieht nat�rlich nur wenn

vor Ablauf des Timers keine Tastaturaktivit�t auf dem

entsprechenden Kanal war und Bin�transfer nicht aktiv ist.

HOS String

HOS SH/DX\r

Mit diesem Befehl kann der HOLD-String eingestellt werden (siehe

HOLD). Dies ist die Zeichenfolge, die bei eingeschaltetem HOLD

periodisch ausgesendet wird.

INS n

Hiermit wird der Kanal eingestellt, auf dem die INS-Taste im VIEW-

Modus eine Zeile sendet. "Kanal -1" bedeutet augenblicklicher

Kanal.

KILL

Trennt die Verbindung aller angeschlossenen Stationen.

LEARN

Schaltet Learn-Modus ein und aus. Mit diesem Befehl kann eine

manuell aufgebaute Verbindung �berwacht und anschlie�end in der

Pfadliste gespeichert werden. Dieser Modus ist sp�ter erkl�rt.

LSM

Zeigt die letzten 4 TNC-Statusmeldungen die normalerweise nur im

Popup-Fenster erscheinen (z.B. CONENCT REQUEST und FRAME REJECT).

LV n

LV 5

Setzt den PRIV-Level der Gegenstation auf den angegebenen Wert,

g�ltig nur w�hrend der Verbindung.

LW Filename

LW TEST.TXT

Mit diesem Befehl wird eine Datei in das QSO-Fenster geladen.

MAC [Nummer]

MAC 1-30

Ohne Parameter wird eine Liste aller mit Alt-1 bis Alt-0 als Makro

1-10, Shift-Alt-1 bis Shift-Alt-0 als Makro 11-20, und Control-

Alt-1 bis Control-Alt-0 als Makro 21-30 abrufbaren Makros

angezeigt. Bei Aufruf mit Parameter zwischen 1 und 30 wird der

jeweilige Makro abgefragt und neu gesetzt. Durch Dr�cken von

Control-F1 wird der Makro abgeschlossen und gespeichert. Control-

F2 bricht die Eingabe ab. Der spezielle Makro Nummer 31 ist der

Startmakro. Wenn er gesetzt ist, wird er bei jedem Programmstart

automatisch ausgef�hrt. Beispiel der Anzeige der Makros:

Alt-1: F1

Alt-2: F2

Alt-3: F3

Alt-4: F4

Alt-5: F5

Alt-6:

Alt-7: ESC Q R Space 4 3 9 . 9 0 0 Enter UpArr Ctl-K

Alt-8: Alt-O Alt-C B O X Enter ESC P R I

Alt-9: CTL-Home Alt-Z

Alt-0: Ctl-Del Alt-9

.

.

Start:

Makros k�nnen von Makros aufgerufen werden, jedoch kann ein

gegenseitiger Aufruf von Makros einen Totalabsturz verursachen wie

z.B.:

Alt-1:Alt-2

Alt-2:Alt-1

ACHTUNG: Innerhalb eines Makro kann NUR einer der Makros 1-10

aufgerufen werden!

MB Filename

MB DATA.BIN

Dieser Befehl schaltet MBIN-Modus ein und aus. Wenn eingeschaltet,

werden alle gemonitorten Daten in einem speziellen Format in die

angegebene Datei geschrieben.

Das Format ist: MonitorHeader:L�nge:Daten.

Dieser Befehl ist sinnvoll, zum Beispiel beim Mitschreiben von

PacSat-Daten.

MD

Mit diesem Befehl k�nnen Monitordaten auf einem freien Kanal

mitgeschrieben werden. "ESC MD text" schaltet dies ein, "ESC MD"

schaltet es aus. Dieser Befehl hat nur Wirkung bis Alt-X. In der

unteren Statuszeile erfolgt kein separater Eintrag, in der oberen

Statuszeile wird "sm" angezeigt. Wenn ein, wird jeder I-Frame in

dem "text" vorkommt auf dem betreffenden Kanal angezeigt. Wie auch

bei ESC MM sollte dies auf einem der "oberen" Kan�le eingeschaltet

werden.

MH [T]

MH

Mit diesem Befehl wird die MH-Liste auf dem Bildschirm angezeigt.

MH C L�scht die MH-Liste. MH T sortiert die Liste nach Uhrzeit.

Ausgegeben werden Datum, Uhrzeit, Anzahl geh�rter Frames und Pfad,

Beispiel:

QRG     Zeit              FRAMES  Call

438.300 23.06.91 09:55:34       5 DB0BCC via DB0AAB* DG3NBH-3

438.300 23.06.91 09:59:17      34 DB0KFG via DB0AAB*

438.300 23.06.91 09:59:24      18 DK6RF via DB0EV DB0AAB*

438.300 23.06.91 10:04:34     288 DH3YAL

438.300 23.06.91 10:06:30     112 DF1OY-4

438.300 23.06.91 10:08:37     383 DF1OY

438.300 23.06.91 10:10:38      38 DB3CB

438.300 23.06.91 10:12:12       5 DL1MCP

438.300 23.06.91 10:12:40      11 OE3KLU via OE1XPR-7 DB0AAB*

438.300 23.06.91 10:13:22      12 DJ9VB-15 via DB0AAB-2*

438.300 23.06.91 10:21:33      86 DL2MDB-1

MM [CALL1>CALL2]

MM DL8MBT>DB0AAB

Dieser Befehl schaltet MultiMonitor ein. In diesem Modus wird

aller Text eines QSOs zwischen CALL1 und CALL2 im QSO-Fenster des

Kanals mitprotokolliert, auf dem der MM-Befehl ausgel�st worden

ist. Dabei bekommt CALL1 das Attribut ASX=, und CALL2 bekommt

ARX=. Somit sind die beiden Texte auch farblich trennbar.

Eine Sondervariante sieht als CALL2 ein Fragezeichen vor, z.B MM

DL1MEN>?. In diesem Modus wird die Frequenz st�ndig nach Info-

Frames von oder an CALL1 �berwacht. Das erste gefundene QSO wird

danach mitprotokolliert. Nach MMD= Sekunden ohne Datentaustausch geht

SP wieder in "Lauerstellung" und wartet auf ein neues QSO mit

CALL1. Ein neuer MM-Befehl auf dem selben Kanal �berschreibt einen

bereits aktiven MM-Befehl.

Kommt auf diesem Kanal ein Connect herein, so wird MM automatisch

abgeschaltet.

W�hrend MM aktiv ist, wird in der Flags-Anzeige "X" mit Alarm-

Attribut angezeigt, als Layer 2 Status wird  MUL angezeigt, und

die Rufzeichen der QSO Partner stehen in den Statuszeilen (die

untere Statuszeile ist speziell markiert, um sich von einem

normalen QSO abzuheben).

MM

Der MM-Befehl ohne Parameter schaltet MultiMonitor aus.

MY:

Setzt MYCALL oder fragt MYCALL ab. Nahezu identisch mit dem TNC-

Befehl ESC I.

NAME Name

NAME SIGI

Dieser Befehl, bei einem bestehenden Connect eingegeben, setzt den

Namen der Gegenstation und f�gt in GREETING.SP eine

Begr��ungszeile ein.

NB

schaltet Monitoren von Bin�rdaten ein und aus. Wenn aus, wird in

der Flags-Anzeige des Monitorkanals ein "!" mit Warn-Attribut

angezeigt. Die Stellung dieses Schalters bleibt bei

Programmausstieg erhalten. "Bin�rdaten" sind definiert als

mindestens 1 Byte in einem Frame das in einem normalen Text (evtl

mit IBM-Grafik) nicht vorkommt.

NODE

Mit diesem Befehl wird der NODE-Modus ein- und ausgeschaltet (ein

="#" in der Flags-Anzeige). Wenn eingeschaltet, verh�lt sich SP

bei einem einkommenden Connect im weitesten Sinne NET/ROM-�hnlich,

d.h. es sind nur Befehle m�glich, und diese werden ohne f�hrenden

// eingegeben. Ab Version 6 ist es nun m�glich, auf einem NODE-

Kanal problemlos herauszuconnecten (fr�her mu�te der Modus erst

ausgeschaltet werden).

PAC [L�nge]

PAC 256

Hiermit wird PACLEN, die maximale L�nge eines Paketes,

eingestellt. Es sind Werte zwischen 10 und 256 m�glich. Dieser

Parameter kann individuell pro Kanal eingestellt werden. PAC ohne

Parameter zeigt die derzeit eingestellte PACLEN an. Diese

Einstellung gilt nur bis zum n�chsten Programmausstieg, siehe PAC=

und PLS= f�r dauerhafte Einstellm�glichkeiten.

PAR n p

PAR 10 40

Ein TheNet-SYSOP kann, nach erfolgreicher Privilegisierung, einen

Parameter seines Knotens �ndern. Im obigen Beispiel wird Parameter

Nummer 10 auf 40 gesetzt.

PATH [Befehl]

PATH D OE1YSS N>DB0AAB F>OE3XLR

Dieser Befehl erlaubt die Manipulation der Pfadliste. Es gibt

folgende Unterbefehle:

PATH CALL

Zeigt den gespeicherten Pfad zu CALL.

PATH D CALL

L�scht den gespeicherten Pfad zu CALL, g�ltig nur bis zum

Programmende oder permanent falls Pfadliste gesichert wird.

PATH D F

L�scht alle Pfadfinder-Pfade.

PATH W

Schreibt alle neuen Pfade an das Ende von PATHLIST.SP.

PATH W DATEINAME

Schreibt alle Pfade in DATEINAME.

PATH W DATEINAME A

Schreibt alle aktiven Pfade in DATEINAME.

PATH W DATEINAME D

Schreibt alle gel�schten Pfade in DATEINAME.

PATH W DATEINAME H

Schreibt alle Pfadfinder-Pfade in DATEINAME.

PCOPY

Dieser Befehl kopiert alle relevanten Daten des Kanals auf dem er

aufgerufen wurde auf alle h�heren Kan�le. Dazu darf kein Connect

bestehen und der Befehl darf nicht auf dem Monitorkanal aufgerufen

werden. Die kopierten Daten sind:

Flags, Umlautstatus, MYCALL, Zeilenumbruchposition, Lage der

unteren Statuszeile und PACLEN.

PRIV

Dieser Befehl ist f�r DieBox-SYSOPs. Siehe hierzu im Kapitel 12.1.

Es wird das Passwort berechnet und ausgesendet.

QRG Frequenz

QRG 438.300

Setzt auf dem TNC der dem augenblicklichen Kanal zugeordnet ist,

die aktuelle Frequenz. Die Frequenzangabe mu� 7-stellig sein, der

Inhalt spielt keine Polle. Die Spezialfrequenz ---.--- verhindert

ein Schreiben des Logbuchs, und wird in der MH-Liste und anderen

Remotebefehlen unterdr�ckt.

QRL

Schaltet den Text, der mit NOM= angegeben ist, zu. Dieser

wird bei einem Connect von au�en ausgegeben.

QRT

Ausstieg aus SP.

QRV

Bearbeitet die QRV-Liste. Ohne Parameter wird die QRV-Liste mit

Z�hler und Datum/Uhrzeit angezeigt. Ein in der QRV-Liste

gespeichertes Rufzeichen verursacht, wenn es geh�rt wird, einen

Alarm. Dieser Alarm wird maximal 5 Mal wiederholt. Nur Info-Frames

verursachen einen Alarm.

Wird ein Rufzeichen unmittelbar von ",C" gefolgt, so versucht SP,

diese Station zu connecten sobald sie geh�rt wird. Dies

funktioniert meist nur direkt, oder �ber eine reine FlexNet

Verbindung! Beispiel:

QRV NOCALL,C

Wenn mal wieder ein Schussel vergessan hat, seinen TNC richtig

zu initialisieren, versucht SP, das Rufzeichen "NOCALL" zu con-

necten, wenn dieses geh�rt wird.

QRV C

L�scht die Alarm-Z�hler in der QRV-Liste.

QRV C CALL

L�scht Call (das Rufzeichen wird in Kleinbuchstaben angezeigt).

QRV CALL

F�gt CALL in die QRV-Liste ein.

RB FILENAME

RB TEST.EXE

Empf�ngt eine Datei im Bin�rmodus (genaue Erkl�rung sp�ter).

RDM TNC-Nummer

RDM 1

Dieser Befehl erlaubt es, alle Monitordaten eines TNCs in ein QSO

Fenster umzuleiten. Solange die Umleitung besteht, werden die

betreffenden Daten nicht mehr im Monitorfenster angezeigt. In der

unteren Statuszeile erscheint als Rufzeichen MTNC x (x = TNC-

Nummer). Um die Monitordaten wieder im Monitorfenster anzuzeigen,

mu� dieser Befehl im Monitorkanal eingegeben werden.

REM

Mit diesem Befehl werden alle Remotebefehle auf dem betreffenden

Kanal ein- oder ausgeschaltet. Wenn Remote aus ist, wird in der

Flags-Anzeige "r" angezeigt. ACHTUNG: ist in CONFIG.SP REM=0

gesetzt, sind alle Remotebefehle grunds�tzlich aus und k�nnen so

nicht eingeschaltet werden!

RING

Hiermit wird der //RING-Befehl ein- und ausgeschaltet. Wenn ein,

wird in der Flags-Anzeige "R" angezeigt. Wenn ausgeschaltete, wird

als Antwort auf den //RING-Befehl der Text "SYSOP nicht

erreichbar" ausgegeben.

RM

Mit diesem Befehl wird eine Tabelle aller Remotebefehle zusammen

mit den zutreffenden Privilegwerten angezeigt, die Privilegwerte

k�nnen anschlie�end ge�ndert werden. Privilegwerte, auch PRIV-

Level genannt, sind bei den Remotebefehlen erkl�rt.

RP [FILENAME]

RP NEWPATH

Dieser Befehl, ohne Parameter, l�scht die gesamte Pfadliste. Wird

ein Dateiname als Parameter angegeben, so wird diese Datei als

neue Pfadliste geladen. Dabei ist zu beachten, da� bei mehrfachen

Pfaden zum selben Ziel nur der erste Pfad eingelesen wird!

RT

L�st einen //ECHO Befehl aus, der wiederum einen //RT Befehl

zur�cksendet. Daraufhin wird im Empfangsfenster die Paketlaufzeit

angezeigt. Bei Benutzung mit Parameter kann der //-Befehl der das

Echo bewirkt mit angegeben werden (z.B. ESC RT 2  sendet "//2 //RT

...."). Wichtig ist, da� die Gegenstation den //RT Befehl richtig

zur�cksendet. Wenn LTE=1 dann wird das Resultat wiederum

zur�ckgesendet.

RUN

Funktioniert wie die externen Remotebefehle, der Output des

betreffenden im RUN-Directory liegenden Programms wird in eine

spezielle Datei umgeleitet, diese Datei wird danach sofort mit

ESC VIEW automatisch zur Anzeige gebracht und zuletzt gel�scht. Es

wird PRIV=1, RLVL=9 und MYCALL mit �bergeben.

SAV

SA schaltet SAVE mit Defaultname ein.

SA NAME schaltet SAVE ein, speichert in NAME.

SB FILENAME

SB SP.PRG

Mit diesem Befehl wird eine Bin�rdatei gesendet. Bin�rtransfers

werden im Anhang erkl�rt.

SE Text

Sucht im Empfangsfenster, wenn gefunden ist der Begriff in der

obersten Bildschirmzeile (vorausgesetzt er wird nicht am

Pufferende gefunden).

SK

SK zeigt die Tastaturumkodierung (KEY=) an.

ST FILENAME

ST TEST.DOC

Hiermit wird eine Textdatei gesendet. Die Textdatei kann eine

beliebige Gr��e haben.

TP

Zeigt die wichtigsten TNC-Parameter in einem Popup-Fenster an.

UL [TEXT]

UL DL1MEN

Dieser Befehl, eigentlich nur zur internen Verwendung gedacht,

funktioniert wie folgt:

Zun�chst wird eine Datei mit dem Namen USERS im Default-

Verzeichnis oder im SPDIR gesucht. Wenn gefunden, wird am

Dateianfang TEXT gesucht. Ist TEXT nicht angegeben worden, so wird

nach dem connecteten Rufzeichen gesucht. Wird TEXT in der Datei

gefunden, so erscheinen die ersten 64 Zeichen dieser Zeile in

einem Popup-Fenster.

UM 0-2

UM 1

Schaltet die sendem��ige Umlautwandlung ein und aus:

UM 0 Umlautwandlung aus

UM 1 "U" in Flags, Umlautwandlung in Klammern (DIN-Umlaute).

UM 2 "u" in Flags, Umlautwandlung in Doppelzeichen (z.B.�=ae).

USER [CALL]

USER DB0ABH

Mit diesem Befehl kann das Logbuch abgesucht werden. Ohne

Parameter werden die letzten 8 Eintr�ge in LOG.SP ausgegeben. Bei

Eingabe eines Rufzeichens wird der Logeintrag f�r die letzte

Verbindung mit diesem Rufzeichen angezeigt.

VIEW DATEINAME

VIEW RELEASE.NTS

Mit diesem Befehl wird eine Textdatei seitenweise auf dem Bild-

schirm angezeigt. Dabei kann mit PgUp und PgDn hin- und herge-

bl�ttert werden, HOME geht zum Anfang und END zum ENDE. Jede

"vern�nftige" Textdatei kann angezeigt werden, bis ca. 20 000

Zeilen L�nge.

WFN

Erlaubt Abfrage oder �ndern des Namens einer bin�ren Empfangsdatei.

Bin�rer Empfang mu� zu diesem Zeitpunkt laufen.

WK

Wenn man mit ESC CFG KEY=... Eine Tastaturumkodierung vornimmt, so

kann man diese mit ESC WK in CONFIG.SP speichern.

WRAP [ZAHL]

WRAP 77

Hiermit wird die Zeilenumbruchposition abgefragt bzw. ge�ndert.

Einstellbar von 10 bis 77.

WW NAME

Wenn SAVE aus ist, funktioniert dieser Befehl wie Alt-S. Wenn NAME

nicht angegeben, dann wird der Default SAVE Filename verwendet.

Wenn vorher zur�ckgebl�ttert wurde, so wird nur vom oberen

Bildschirmrand bis zum Pufferende gespeichert. Dient in erster

Linie zum nachtr�glichen Abspeichern von empfangenen Daten.

XT

Dieser Befehl gibt eine Liste aller Zeichens�tze aus.

//BEFEHL

//CS

Der betreffende Befehl wird als Remotebefehl behandelt, als ob die

Gegenstation ihn eingegeben h�tte. Das Resultat wird an die

Gegenstation gesendet.

Allgemeines �ber ESC-Befehle:

Die meisten Befehle k�nnen abgek�rzt werden aus 2 oder 3

Buchstaben. Einige ESC-Befehle k�nnen auch Parameter mit

Kleinbuchstaben verwenden, z.B ALL. In diesem Fall mu� man nach

dem Eingeben des Textes diesen mit Control-U bearbeiten oder die

kleinzuschreibenden Zeichen mit Control-Q eingeben.

Viele Befehle k�nnen mittels ESC AT oder AT.SP zeitgesteuert

abgearbeitet oder vom SYSOP mit dem Remotebefehl //ESC verwendet

werden. Bei all den Befehlen, bei denen das keinen Sinn hat (z.B.

VIEW) ist dies gesperrt. Die ungesperrten Befehle sind:

DO    FUL   FXL   HOS   HOLD

KILL  MB    MHC   NODE  PAC

����������������ͻ

�7. FERNSTEUERUNG�

����������������ͼ

SP kann - wenn man dies so konfiguriert hat, mittels REM=1 in

CONFIG.SP - von der Gegenstation ferngesteuert werden.

Grunds�tzlich gibt es zwei Betriebsarten von SP in denen

ferngesteuert werden kann, Normal und Node. Im Normalmodus wird

ein Fernsteuerbefehl an SP mit vorangestellten Schr�gstrichen (//)

eingegeben, im Node-Modus entfallen die Schr�gstriche. Einige

Befehle sind im NODE-Modus nicht verwendbar, diese sind in der

folgenden Auflistung markiert. Zur Erinnerung: SP wird auf einem

Kanal in Node-Modus geschaltet durch ESC NODE.

Wichtig: Ein Remotebefehl mu� linksb�ndig auf einer Zeile stehen.

Bitte beachten, speziell wenn HOLD eingeschaltet ist!

��������������Ŀ

�7.1 PRIV-LEVEL�

����������������

Jeder Remotebefehl hat einen sogenannten Privilegwert oder PRIV-

Level. Dies ist eine Wertigkeit zwischen 0 und 9.

PRIV-Level k�nnen sein:

0  = User darf keine //-Befehle ausf�hren, er erh�lt Fehlermeldungen.

1  = Defaultwert

2  = Wie 1, jedoch kein "Reconnected to" beim Weiterconnecten und

die Station gilt als Busy (kein //chat m�glich).

3  = Wie 0, es erscheint aber keine Fehlermeldung.

BOXBIN wird erkannt.

4...9  - stehen zur freien Verf�gung

Die Vergabe der PRIV-Level und die Bestimmung ihrer Wertigkeit ist

Sache des Betreibers. Im Normalfall bekommt jeder Anrufer Level 1.

ON-Line kann man mit ESC LV diesen Wert �ndern, man kann auch in

GREETING.SP einen neuen Wert vergeben. F�r die Gegenstation

bedeuten die PRIV-Level folgendes:

0 bedeutet, da� die Gegenstation keine Remotebefehle ausf�hren

darf. Bei allen anderen Werten darf die Gegenstation jeden Befehl

gleicher oder geringerer Wertigkeit ausf�hren (jedoch keinen

Befehl mit Wertigkeit 0).

���������������������������Ŀ

�7.2 LISTE DER REMOTEBEFEHLE�

�����������������������������

Anmerkung: die im Normalbetrieb notwendigen // sind hier nicht mit

dargestellt! Darstellungweise wie bei den ESC-Befehlen, d.h.

allgemeines Format und, wo notwendig, ein Beispiel. Remotebefehle

k�nnen soweit abgek�rzt werden, wie die Zeichen unverwechselbar

sind.

n TEXT

7 Hallo Irmela!

Dieser Befehl sendet Text an Kanal n. Der Text wird auf dem

angegebenen Kanal ausgesendet, mit einem Hinweis, wie der Absender

zu erreichen ist. Dies ist die CHAT-Funktion. Bitte beachten, da�

jede Zeile separat mit Befehl eingegeben werden mu�.

ALL Text

ALL Hallo Leute, wie gehts denn so??

Mit diesem Befehl kann eine Textzeile an alle Stationen gesendet

werden (vergleiche ESC ALL). Der Text wird nicht an Stationen

gesendet, die Dateien �bertragen.

CONNECT Rufzeichen [TNC]

C DB0CZ

Dies ist die Gatewayfunktion von SP, die eigentlich Ihr eigenes

Kapitel verdient h�tte. Mit diesem Befehl wird eine Verbindung mit

einer zweiten Station aufgebaut. Der Verbindungsaufbau l�uft �ber

den Router. Unbekannte Gegenstationen werden auf dem Ursprungs-TNC

gesucht. Beim Connect wird die SSID der ausf�hrenden Station

gedreht (d.h. DL1MEN-1 wird DL1MEN-14 usw).

Optional kann am Ende der Zeile die TNC-Nummer angegeben werden,

falls bekannt. Die TNC-Nummer geh�rter Stationen wird mit dem

//MH-Befehl ausgegeben.

Sendet die Zielstation ein DISC, so erzeugt SP die Meldung

"Reconnected to" und man ist weiterhin mit SP verbunden, und kann

weitere Connects und andere Befehle durchf�hren und mit dem

Operator schreiben usw. Eine Ausnahme hierzu ist, wenn man als

PRIV-Level eine "2" hat oder wenn man anstatt CONNECT den Befehl

C! verwendet hat ( in diesen F�llen wird die Verbindung beidseitig

abgebaut).

Beim  Crossconnect mit //C wird von SP automatisch der h�chste

unbelegte Kanal des jeweiligen TNCs benutzt.

Alle empfangenen Daten werden, sobald die Verbindung aufgebaut

ist, an die Zielstation gesendet. Eine Ausnahme bildet ^D^D^M

(zweimal Control-D gefolgt von Enter). Dies bricht die zweite

Verbindung ab. Werden Daten empfangen, bevor die Zielstation

erreicht worden ist, so wird der Connectversuch abgebrochen. Diese

Abbruchdaten k�nnen auch ein erneuter Remotebefehl sein, der dann

ausgef�hrt wird.

CATALOG [Filter]

CAT *.EXE

Dieser Befehl listet Dateien, die von der Gegenstation gelesen

werden d�rfen. Im Normalfall wird der Inhalt des mit RMP=

gesetzten Verzeichnisses ausgegeben, man kann allerdings auch

Pfade angeben, die als Unterverzeichnisse von RMP= existieren. Der

SYSOP, nach entsprechender Privilegisierung, kann alle

Verzeichnisse lesen.

Die Auflistung erfolgt zweispaltig.

CDIR [Verzeichnis]

CD TNC

Hiermit kann man den aktuellen Pfad �ndern und im Remote-

verzeichnis beliebig 'wandern'. F�r Nicht-Sysops gilt als Root das

SPREM, Sysops haben keinerlei Beschr�nkungen. Zum Wechsel in das

�bergeordnete Verzeichnis ist zu beachten, da� die L�cke nicht ver-

gessen wird, also //CD .. und nicht //CD.. . Der aktuelle Pfad kann

durch //CD abgefragt werden und wird nach Wechsel oder Dateifunk-

tionen angezeigt.

Beispiel:

Wir nehmen 2 Verzeichnisse 'TNC' und 'PROGS' im SPREM an.

In das Verzeichnis 'TNC' kommt man durch //CD TNC

Will man danach in PROGS, so kann man mit

//CD ..      und  //CD PROGS  oder

//CD /       und  //CD PROGS  oder

//CD /PROGS

wechseln.

Der Pfad ist bei allen Dateioperationen, au�er den Mailbefehlen

aktiv und wird durch einen Prompt angezeigt. Der Laufwerkswechsel

bietet zwei M�glichkeiten; mit //CD G: gelangt man in dem f�r

Laufwerk G: gespeicherten aktuellen Pfad (z.B. G:\SP\), mit

//CD G:\  gelangt man in die Root des Laufwerks G: (also G:\).

Der Pfad wird bei jedem weiterconnecten und beim Verlassen von SP

aus Sicherheitsgr�nden auf das SPREM gestellt.

CONVERS [ConvKanal]

CONV 7

Schaltet den Convers-Modus ein. Die Kanaleingabe ist optional und

im Bereich 0 bis 255. N�here Erkl�rungen finden Sie im Kapitel

�ber den Convers-Modus.

CSTATUS

CS

Mit diesem Befehl wird der Connectstatus von SP ausgegeben. Dies

beinhaltet Informationen �ber TNCs, Rufzeichen connecteter

Stationen, Connectdauer, Querverbindungen usw. Hier ein typisches

Beispiel:

UHF:DL8MFJ> Connect Status:

TNC 0: QRG: 144.675 (10 Chans)

FREE

TNC 1: QRG: 433.750 (10 Chans)

Chan 11   TNC 1   DL8MFJ    < DL1MEN-1  v DB0AAB   T:0:00:00:27

TNC 2: QRG: 014.099 (10 Chans)

FREE

Im NODE-Modus wird diese Anzeige etwas profihafter dargestellt.

DISCON

D

Dieser Befehl beendet die Verbindung sofort, ohne Aussendung

irgendwelcher weiterer Texte. Siehe auch //QUIT.

ECHO Text

E Laufzeittest 11:59:21 Uhr \7

Dieser Befehl verursacht , da� SP Text an den Absender

zur�ckschickt. Der Text wird vorher durch die

Zeichenwandlerroutine geschickt.

ESC Befehl

ESC DO DB0CZ.DO

Dieser privilegisierte Befehl kann nur vom SYSOP nach Anwendung

des //PRIV-Befehls benutzt werden. Mit ihm k�nnen bestimmte ESC-

Befehle abgearbeitet werden.

HELP

H

Mit diesem Befehl bekommt man eine Auflistung aller Befehle, die

man ausf�hren darf. Der Helptext ist in REMHLPD.SP und REMHLPW.SP

und wird, abh�ngig vom Rufzeichen der ausf�hrenden Station, in

deutsch oder englisch ausgegeben.

INFO

I

INFO sucht nach einer Datei MYCALL.INF (MYCALL des betreffenden

Kanals, z.B. DL1MEN.INF) und gibt diese anstatt INFO.SP aus, falls

gefunden.

KILL Filename

KILL DL1MEN.000

Mit diesem Befehl kann man Dateien l�schen. W�hrend ein

privilegisierter Anrufer alles l�schen kann, k�nnen "normale"

Anrufer nur Dateien l�schen, die sie selbst geschrieben haben,

oder die ihr Rufzeichen als Dateinamen haben. Nicht verwendbar im

NODE-Modus!

LANS

L

Hiermit werden alle in PATHLIST.SP definierten LANs angezeigt, und

zwar ohne vorangestelltem "=". Beispiel:

TNC 0: (144.675)

Kein Pfad gefunden

TNC 1: (433.759)

M.NORD      M.SUED     M.WEST

TNC 2: (014.099)

Kein Pfad gefunden

--- EOF ---

MAIL

MAIL R DL1MEN.000

Dieser Befehl ist in erster Linie f�r NODE-Modus gedacht, da dort

der //READ Befehl nicht funktioniert. MAIL sucht nach Mail

(Dateien mit dem Rufzeichen dessen der den Befehl eingibt, als

Namen). MAIL R FILENAME liest Mail und MAIL K FILENAME l�scht.

MH [Option]

MH L

Gibt die MH-Liste aus. Eine MH-Liste sieht im einfachsten Fall so

aus:

UHF:DL8MFJ> Heard-Liste

TNC 0  (144.675):  (conn with '//C CALL 0')

DF1BN     DF1BN     DF3MH     DG9MEC    DG9RAQ    DL8RAF-2

TNC 1  (433.750):  (conn with '//C CALL 1')

DB0AAB  DB0AAB-2  DB0AAB-5 DF3CN   DF3MH    DF3MH-1   DG3DR-13

DL0MUT  DL0MUT-2  DL1MEN-1 DL6ZB   DL8MFJ   DL8MFJ-7  DL8OBE-15

OE6JGD

TNC 2  (014.099):  (conn with '//C CALL 2')

CT1AFT-10 CT1AFT-5  CT1AFT-8 DL8MFJ   EA6IN     EA6IN-13 EA7AFG

EA7AFG-12 EA7AFG-4  EA7AFG-8 EA7GLS   EA7GLS-15 EA7GLS-2 0GYA

G3MHR     GM0ILB    GM0JQE-3 GM0MKM-1 GM0MKM-1  IK4CDX-5 LA2GDA

OH2BAR    OH2BAR-15 OH2BAR-2 OH2BAR-8 PA0AHO    PA0AHO-1 RW3AA

SV0CR

--- EOF ---

Die Optionen sind:

MH L

Ausgabe der MH-Liste in Langform (Digipeater, Datum, Uhrzeit).

MH T

Ausgabe der Tickerzeile, falls eingeschaltet (die 7 zuletzt

geh�rten Stationen):

MON

Mit Diesem Befehl werden die letzten 10 Zeilen im Monitorfenster

ausgegeben (MLN= setzt die Zeilenzahl). Der SYSOP kann hier einen

numerischen Parameter angeben. Beispiel (verk�rzt):

M:OH2BAR-2/Net  OH2BAR-4/D

M:2:OH2BAR>G3NPF ctl DM

M:2:G0GYA>BEACON,EA7AFG ctl UI pid F0

M:+ + + + + + + + + + +

M:+ MICK   CASTLEFORD +

M:+  W.YORKS  IO931R  +

M:+ PBBS -2   NODE -8 +

M:+ + + + + + + + + + +

M:2:EA7GLS-2>ID ctl UI^ pid F0

M:NODE in Almeria SPAIN (GLSNOD)

M:2:CT1AFT-8>EA6IN ctl SABM+

M:2:CT1AFT-8>EA6IN ctl SABM+

---- END ----

NAME

//NAME   zeigt den in GREETING.SP eingetragenen Namen an, //NAME

TEXT setzt den Namen auf "TEXT" vorausgesetzt es existiert noch

keine Eintragung. Ein Neueintrag ist nicht m�glich!

NODES

N

Gibt die Pfade aus, die aufgrund eines TheNet-Broadcast berechnet

wurden.

NEWS

Sendet den gesamten Inhalt der Datei NEWS.SP.

PATH [Option]

P OE1YSS

Dieser Befehl zeigt die Pfadliste an. PATH zeigt alle Eintr�ge der

Pfadliste, 6 pro Zeile, nur die Zielrufzeichen. PATH L zeigt die

Pfade im Langformat, und PATH CALL zeigt nur den Pfad zu CALL. Die

Auflistung erfolgt in jedem Fall getrennt pro TNC.

PAR

Zeigt die wichtigsten TNC-Parameter an. Beispiel:

UHF:DL8MFJ> TNC 1: TNC2 Parameters:

R=1 P=64 W=10 F=4 O=5 N=25 @T3=18000 T=14 @B=805

QUIT

Q

Mit diesem Befehl wird die Verbindung getrennt (vergleiche

//DISCON). Ein QRT-Text wird noch gesendet (siehe Beschreibung

QRT.SP).

READ FILENAME

R DL1MEN.000

Dieser Befehl liest eine Datei im RMP= Verzeichnis oder einem der

Unterverzeichnisse. Um lesbar zu sein, m�ssen einige

Voraussetzungen zutreffen:

1. der Dateiname mu� mit dem eigenen Rufzeichen beginnen (z.B.

DL1MEN.TXT),

oder:

2. Der Dateiname darf kein Rufzeichen sein (z.B. SP.DOC) oder:

3. man mu� SYSOP sein.

Die Datei kann sich in einem Unterverzeichnis des RMP=

Verzeichnisses befinden. In diesem Fall mu� der Pfad angeggeben

werden, z.B. //R SP\LIESMICH.TXT

RESET

Dies ist ein SYSOP-Befehl und bewirkt einen Kaltstart des

Rechners. Nur anwendbar, wenn man den //PRIV Befehl erfolgreich

angewendet hat!

RING

RI

Mit diesem Befehl wird der SYSOP-Alarm ausgel�st, auch bei

ausgeschalteter Klingel ert�nt ein Alarmsignal. Dies kann separat

mit ESC RING ausgeschaltet werden. Wenn //RING NRI= + 3 Mal

eingegeben wird erfolgt ein Disconnect.

RPRG FILENAME

RPRG SP\TFPCR.COM

Sendet die angegebene Datei im Bin�rmodus. Bin�r�bertragung wird

sp�ter erkl�rt. Die Datei mu� lesbar sein (Bedingungen wie bei

//READ).

RTIME

RT

L�st einen //ECHO Befehl aus, der wiederum einen //RT Befehl

zur�cksendet. Daraufhin wird im Empfangsfenster die Paketlaufzeit

angezeigt. Bei Benutzung mit Parameter kann der //-Befehl der das

Echo bewirkt mit angegeben werden (z.B. ESC RT 2  sendet "//2 //RT

...."). Wichtig ist, da� die Gegenstation den //RT Befehl richtig

zur�cksendet. Wenn LTE=1 dann wird das Resultat wiederum

zur�ckgesendet.

STATUS

STATUS zeigt einige interne TNC-Parameter, sowie (nur f�r Sysops)

die Zugriffspfade an.

TNC  Ident RS  Baud KMX  Buf Ch

0  1200BD 20 19200 --x  750 10

1  2400BD 21     - ---  830 10

TNC:   TNC Nummer

Ident: Ident

RS:    Schnittstellenkode

Baud:  Baudrate zum TNC, bei - wurde keine gesetzt

(gleiche Baudrate wie TNC 0, da �ber Multiplexer)

K:     f�r dieses TNC mu� der Timestamp simuliert werden

M:     Multiport-TNC

X:     TNC wird mit XHOST gepollt

Buf:   freie TNC Puffer

Ch:    von SP genutzte Anzahl der Kan�le

SY

SYsop Befehl:

Das SP-Passwort ist jetzt FlexNet-kompatibel. Passwortabfrage

erfolgt mit dem //SYSOP Befehl. Die Datei PASSWD.SP ist nun im

Aufbau identisch mit FLEXPW.SP und enth�lt diejenigen

Geheimzahlen, die man anderen Stationen zugewiesen hat. Die

Geheimzahlen der Gegenstationen werden in FLEXPW.SP geschrieben,

womit bei Empfang eines Passwortprompts die Antwort automatisch

generiert wird. Die Geheimzahl ist eine Zahl zwischen 1 und 32767.

Der Befehl //SYSOP ? zeigt den Privilegstatus an. Beispiel:  Ich

gebe OE1YSS die Geheimzahl 12345, OE1YSS gibt mir 14321.

Demzufolge steht in meiner PASSWD.SP: OE1YSS=12345 und in meiner

FLEXPW.SP: OE1YSS=14321. Bei OE1YSS ist dies dann genau umgekehrt.

SYSOP-Status ausschalten mit //SYSOP 0. Ein abgefragtes Passwort

wird ignoriert wenn SYSOP-Modus aktiv ist. ACHTUNG: Der //SYSOP

Befehl kan nur von der Station benutzt werden die die Verbindung

aufgebaut hat!

TERMS

TER

Wie der //PATH Befehl, erlaubt allerdings kein "L".

TIME

Gibt folgende Informationen aus: Logindatum / Uhrzeit, aktuelles

Datum / Uhrzeit, Bytecounter (Anzahl der gesendeten und

empfangenen Bytes).

TNC t b

TNC 2 D

Dieser SYSOP-Befehl kann dazu benutzt werden, einen TNC-BEFEHL an

einen bestimmten Kanal zu senden. Im Beispiel hier wird der Kanal

2 Disconnected.

Achtung: beide Angaben (sowohl Kanalnummer als auch Befehl m�ssen

gemacht werden!

USERS

Im Normalmodus werden die letzten 8-10 Zeilen von SP.LOG

ausgegeben, im NODE-MOdus ist dieser Befehl identisch mit CSTATUS.

VERSION

VER

Dieser Befehl gibt Informationen �ber die verwendete Version von

SP aus.

WPRG FILENAME

WPRG TEST.EXE

Dieser Befehl startet Bin�ren Empfang. Die Bin�r�bertragung wird

sp�ter erkl�rt.

WRITE FILENAME

W DL1MEN

Der //WRITE Befehl schreibt Textdateien. Es k�nnen zwei Arten von

Dateien geschrieben werden, solche die jeder lesen kann, und

solche, die nur der Empf�nger lesen kann. Letztere haben als Namen

lediglich das Rufzeichen des Empf�ngers (siehe oben). Wenn nicht

anders angegeben setzt SP die Extension automatisch beginnend mit

.000 ein. Dies bedeutet selbstverst�ndlich, da� zum Beispiel die

Datei WA8DED.DOC nicht lesbar ist, es sei denn WA8DED connectet

zuf�llig. Abbruch erfolgt mit Control-D.

WRITE OFF

W OFF

Diese Variante des //WRITE-Befehls beendet die Texteingabe mit

//WRITE. Anstattdessen kann auch Control-Z gesendet werden.

WRITE

W

Dieser Befehl (ohne Parameter) gibt aus, ob SAVE eingeschaltet

ist, oder nicht.

XDOS BEFEHL

XDOS DIR B:\*.*

Dieser Befehl ist SYSOPs vorbehalten. Ein nahezu beliebiger DOS-

Befehl kann damit aufgerufen werden, die Textausgabe dieses

Befehls wird im Anschlu� gesendet.

Es erfordert ein Eintragen einer Shell in die "shell_p" System-

variable, wie es z.B. MUPFEL.APP (von GEMINI) tut.

Der DOS-Befehl darf keinerlei Tastatureingaben erfordern.

Der mit CD eingestellte Pfad ist der Arbeitspfad beim Aufruf.

Wie oben angesprochen, gibt es Unterschiede zwischen Normal- und

NODE-Modus. Die folgenden Befehle gibt es im NODE-Modus nicht:

CAT   KILL  READ  WRITE  RPRG WPRG

Die folgenden Befehle verhalten sich im NODE-Modus anders:

CS    USER

Werden mehrere Remotebefehle in Folge empfangen, so werden alle

nacheinander abgearbeitet, zumindest wo m�glich (also nicht bei

Datei�bertragung).

���������������ͻ

�8. CONVERSMODUS�

���������������ͼ

Der Conversmodus wird von einem Anrufer mit //CONV eingeschaltet,

der SYSOP an der Tastatur geht mit Alt-J in den Convers-Modus.

Im Convers-Modus wird jeder Text, der nicht mit / beginnt, an alle

Stationen auf dem gleichen Convers-Kanal gesendet. Es gibt 255

Convers-Kan�le, numeriert von 0 bis 254. Zur Unterscheidung wird

jeder Zeile das Rufzeichen des Absenders vorangestellt.

Bei Alt-J wird die Zeilenumbruchposition automatisch auf 65

gesetzt, und nach verlassen des Convers-Modus wieder

zur�ckgeschaltet. Jeder User sollte manuell auf 65 Zeichen pro

Zeile schalten.

Im Convers-Modus k�nnen die folgenden Befehle ausgef�hrt werden

(beachte: ein einzelner Schr�gstrich leitet die Befehle ein):

/H          Hilfe ausgeben

/C n        Auf Convers-Kanal n schalten (0-254).

/W          Wer benutzt Convers?

/Q          Convers beenden.

/D          Verbindung beenden.

/S n t      Sende den Text t an TNC-Kanal n.

Der SYSOP hat, sowohl an der Tastatur, als auch von Remote,

folgende zus�tzliche Befehle:

/J n        Zwingt TNC-Kanal n in Convers.

/U n        Zwingt TNC-Kanal n aus Convers.

Im Convers-Modus kann man die folgenden Statusmeldungen empfangen:

<CALL>  logged on

Jemand hat //CONV eingegeben bzw. mit /C den Convers-Kanal

gew�hlt.

<CALL>  logged off

Jemand hat /Q oder /D eingegeben oder disconnected.

<CALL> QSY to Ch x

Jemand hat mit /C einen anderen Kanal gew�hlt.

�������������������ͻ

�9. BIN�R�BERTRAGUNG�

�������������������ͼ

Mit SP ist es m�glich, eine doppelt gesicherte Bin�r�bertragung

durchzuf�hren. Doppelt gesichert deshalb, weil das in Packet Radio

verwendete AX.25 Protokoll die Fehlerfreiheit garantiert, und SP

zudem eine zus�tzliche Pr�fsumme berechnet.

Die �bertragung kann auf mehrere Arten und Weisen ablaufen, die

einfachste ist dabei die automatische Bin�r�bertragung, die davon

ausgeht, da� nur eine der beiden Stationen bemannt ist.

Bei der Bin�r�bertragung ist es nicht notwendig, da� beide

Stationen die selben Dateinamen benutzen. In den folgenden

Beschreibung verwende ich die Bezeichnung FILE1 f�r eine Datei,

auf die bei der entfernten Station zugegriffen wird, mit FILE2

eine Datei auf der eigenen Disk.

����������������������������Ŀ

�9.1 AUTOMATISCHE �BERTRAGUNG�

������������������������������

Bei der automatischen Bin�r�bertragung sendet eine Station eine

Befehlskombination und die Gegenstation sendet den komplement�ren

Befehl automatisch zur�ck.

Hierbei mu� sichergestellt werden, da� man bei der Gegenstation

die notwendigen Privilegien hat, um den entsprechenden Befehl

auszuf�hren.

Um eine Datei zu senden, benutzt man folgenden Befehl:

//WPRG FILE1 FILE2

Nach einiger Zeit sendet die Gegenstation automatisch den Befehl

//RPRG FILE2.

Analog dazu der Empfang einer Datei:

//RPRG FILE1 FILE2

Nach einiger Zeit sendet die Gegenstation automatisch den Befehl

//WPRG FILE2.

�����������������������������������Ŀ

�9.2 MANUELLE �BERTRAGUNG, UNBEMANNT�

�������������������������������������

Eine manuelle �bertragung, zum Beispiel mit anderen Programmen (SP

Version 4, THP und andere) ist ebenfalls m�glich. Um eine Datei an

die Gegenstation zu senden, schickt man zun�chst den Befehl

//WPRG FILE1. Nach dem Empfang der Sendeaufforderung gibt man den

Befehl ESC SB FILE2 ein. Diese Variante funktioniert auch mit

einer DieBox im SYSOP-Modus.

Analog dazu empf�ngt man eine Datei, indem man an die Gegenstation

den Befehl //RPRG FILE1 sendet, und sofort den Befehl ESC SB FILE2

eingibt. Bei einer Punkt zu Punkt Verbindung kann es notwendig

sein, den ESC-Befehl im Vorschreibfenster vorzutippen, um ihn

schnellstm�glich aussenden zu k�nnen.

�����������������������������Ŀ

�9.3 VOLL MANUELLE �BERTRAGUNG�

�������������������������������

Beide Stationen sind hier bemannt, die sendende Station gibt

zun�chst den ESC SB FILE1 Befehl ein, worauf die empfangende

Station ESC RB FILE2 eingibt.

In jedem Fall ist zwischen zwei SP-Stationen mit mindestens

Version 5.02 die Methode nach 9.1 vorzuziehen!

����������������������Ŀ

�9.4 PARAMETERAUSTAUSCH�

������������������������

Wenn SP eine Bin�rdatei sendet, so wird zuerst eine Kennung an die

Gegenstation gesendet. Diese Kennung enth�lt die L�nge der Datei,

Datum und Uhrzeit der Datei und den vollen Namen (der Name dient

lediglich zur Information und wird nicht ausgewertet). Die

empfangende Station sendet eine Best�tigung oder lehnt die

�bertragung ab.

Sendekennung (Beispiel):

#BIN#llll#|crc#$datum#filename

llll  = L�nge (dezimal)

crc   = CRC (dezimal)

datum = Datum (hexadezimal)

Die positive Antwort auf diese Kennung ist zum Beispiel:

#OK#D:\TMP\XXX.EXE#

Allerdings gen�gt auch #OK#.

Eine ablehnende Antwort ist zum Beispiel:

#NO#Disk full

oder ein beliebiger Text, der nicht mit #OK# beginnt!!!

W�hrend der �bertragung kann jederzeit #ABORT# gesendet werden, um

abzubrechen.

W�hrend der Bin�r�bertragung werden empfangene Daten in einer

tempor�ren Datei gespeichert. Diese Datei wird am Ende der

�bertragung umkopiert bzw umbenannt, je nachdem ob sich die

tempor�re Datei auf dem gleichen Laufwerk befindet als die

resultierende Datei. Dies bedeutet, da� im Ernstfall die doppelte

Dateigr��e als freier Diskspeicher zur Verf�gung stehen mu�. Wenn

weniger als (2*Filegr��e) auf der Disk frei sind, wird SP den

Empfang ablehnen!

Bei falschem CRC wird die Tempor�rdatei TEMPFILE.$xx (xx=Kanal)

nicht umbenannt, es erfolgt eine Fehlermeldung. Ein Abbruch kann

der Empfang von #ABORT# sein, oder ein Disconnect.

Am Ende der �bertragung sendet die sendende Station die Kennung:

BIN-TX OK - 12345

Die empfangende Station sendet:

BIN-RX OK - 12345

Zus�tzlich wird die entsprechende Information im QSO-Fenster

dargestellt.

Es bleibt dem Benutzer vorbehalten, die beiden Werte zu

vergleichen, und �bertragungsfehler festzustellen. Die gesendeten

Werte sind CRC-Werte, die mit hoher Zuverl�ssigkeit aussagen, ob

Sende- und Empfangdaten identisch sind. Achtung: Beim Senden an

eine DieBox wird ein primitives Pr�fsummenverfahren verwendet, das

diese Sicherheit nicht bietet, aber den selben Wert anzeigen mu�,

wie die Mailbox aussendet.

Die Dekodierung der #BIN# Sequenz ist nur von dem Level 3 in

GREETING.SP abhaengig. Dies bedeutet, dass man unter Beachtung

dieser Regel auch mit anderen OMs solche Uebertragung machen kann

- einfach mit ESC LV 3 den Level zuweisen.

����������������Ŀ

�9.5 BESONDERHEIT�

������������������

Eine Besonderheit von SP ab Version 5.02.07 ist BINCHAT. Dieses

Verfahren erm�glicht normalen QSO-Betrieb w�hrend einer

Bin�r�bertragung. Man kann sich also w�hrend die �bertragung

l�uft, problemlos "unterhalten". Es ist hierbei lediglich zu

beachten, da� man "ruhig" ist, bis beide SPs synchron sind und die

sendende Station tats�chlich angefangen hat, bin�re Daten zu

senden. Zu diesem Zweck stellt die bin�r sendende Station jeder

aus dem Vorschreibfenster gesendete Zeile die Kennung SP\- voran,

die die Empfangsstation vor der Bildschirmanzeige abschneidet. Die

Bin�r empfangende Station stellt die Kennung nicht voran, da nach

jedem Start der Bin�r�bertragung nur mittels #ABORT# oder

Disconnect abgebrochen werden kann.

���������������ͻ

�10. AUTOROUTING�

���������������ͼ

Das Format der Pfadliste, PATHLIST.SP, wurde bereits erkl�rt.

Aufbauend auf dieser Pfadliste gibt es in SP einen Router, welcher

mit dem Befehl Alt-C CALL aufgerufen wird.

Der Router (es widerstrebt mir, Autorouter zu sagen, da nur der

Ablauf, nicht die Routenerzeugung automatisch ist) f�hrt,

basierend auf die Pfadinformation, Connect-Befehle durch, bis das

gew�nschte Ziel erreicht ist. Dieser Verbindungsaufbau l�uft

automatisch ab.

F�r den Router gibt es zwei verschiedene Ziele, Endstationen und

LANs. Ein LAN kann genauso wie eine Endstation connected werden.

Zus�tzlich kann ein LAN innerhalb einer Pfaddefinition verwendet

werden, um die L�nge der Pfadliste zu verringern. Im Connectbefehl

kann hinter einem Connectbefehl mit LAN als Ziel eine Endstation

angegeben werden. Wenn ich zum Beispiel folgende Definition habe:

438.300:=HAN N>DB0AAB F>DB0RHN N>DB0HAN

Dann bedeutet dies, da� das LAN HAN ein TheNet-Knoten mit dem

Rufzeichen DB0HAN ist. Ich k�nnte nun zum Beispiel einen Pfad nach

DK0MAV definieren mit:

438.300:DK0MAV L>=HAN N>BS

Allerdings k�nnte ich auch im Connectbefehl angeben, wohin ich

will:

Alt-C DK0MAV HAN

Alles in Allem ist die Pfadliste extrem flexibel, wie ein Berliner

OM in den Mailboxen bewiesen hat. Der Experimentierfreude der User

sind hier nur wenige Grenzen gesetzt. Bitte beachten Sie jedoch,

da� ab SP 6.00 keine KA-Nodes mehr unterst�tzt werden!

���������������Ŀ

�10.1 PFADLERNEN�

�����������������

Mit ESC LEARN kann der Lernmodus ein- und ausgeschaltet werden.

Nach dem Einschalten erscheint "L" in der Flags-Anzeige. Danach

wird jede Connectsequenz (beginnend mit ESC C oder Alt-C) notiert.

W�hrend des Pfadlernens ist es wichtig, die Connectbefehle einzeln

nacheinander einzugeben, und den Cursor nicht zu verschieben, da

beim Eintreffen einer Connected to Meldung die Cursorzeile notiert

wird. Nachdem man das Ziel erreicht hat, gibt man wiederum

ESC LEARN ein, und der Pfad wird berechnet und angezeigt. Eine

YES/NO Abfrage erm�glicht dann ein Abspeichern oder Verwerfen des

gelernten Pfades. Bei einer positiven Antwort wird der neu

gelernte Pfad am Ende von PATHLIST.SP gespeichert.

Zu beachten ist, da� bei einem ersten Connect mittels Alt-C ein

LAN connected werden mu�! LEARN kann zu jeder Zeit mit ESC LEARN

oder Disconnect abgebrochen werden.

Der gelernte Pfad wird normalerweise unter der eingestellten

Frequenz abgespeichert. Wurde am Anfang mit Alt-C connected, so

wird der Pfad mit der Universalfrequenz XXX.XXX gespeichert.

Neu gegen�ber Version 5 ist, da� der Learnmodus auf jedem Kanal

gleichzeitig aktiv sein kann.

������������������Ŀ

�10.2 SPEZIAL-PFADE�

��������������������

Das spezielle LAN "direct" wird benutzt, um eine Direktverbindung

anzuzeigen, z.B.:

438.300:DB0AAB-1 L>=direct

Das spezielle Rufzeichen ? wird benutzt, um einen Default-Pfad

anzugeben. Zum Beispiel:

438.175:? N>MW70

bedeutet da�, wenn ich Alt-C DL8RAF eingebe, SP den logischen Pfad

substituiert:

438.175:DL8RAF N>MW70

���������������ͻ

�11. AUTOCONNECT�

���������������ͼ

Mit Autoconnect wird die Funktion bezeichnet, die es erm�glicht,

zu einem vorgegebenen Zeitpunkt oder manuell eine promptgesteuerte

Befehlssequenz auszul�sen. Gemeinhin hat sich der Begriff

Mailboxmelker eingeb�rgert.

Den Autoconnect kann man auf drei Arten ausl�sen:

-ESC DO

//ESC DO

-automatisch via AT.SP

-automatisch durch eine Mailbake (siehe BCC=)

Da die Datei AT.SP schon erkl�rt wurde, hier nun alles

Wissenswerte zum DO-Befehl:

Der DO-Befehl braucht eine sogenannte Do-Datei. Diese kann einen

beliebigen Namen haben, wird aber �blicherweise .DO genannt. Eine

DO-Datei besteht aus mehreren Zeilen mit bestimmten Bedeutungen.

Wie in SP �blich, ist eine Zeile, die mit # beginnt, eine

Kommentarzeile und wird beim Lesen der Datei ignoriert.

Hier eine einfache DO-Datei (die Zeilennummern sind kein

Bestandteil der Datei):

1   DB0CZ

2   de DB0CZ>

3   R DL1MEN 1-

4   E DL1MEN 1-

5   L SP

6   CHECK

7   QUIT

In Zeile 1 befindet sich das Rufzeichen der Station, die man

connecten will. Wichtig ist, da� dieses Rufzeichen in PATHLIST.SP

aufgef�hrt ist.

In Zeile 2 finden wir hier das Prompt, das wir von der

Gegenstation erwarten.

Alle folgenden Zeilen sind Befehlszeilen, die nach Empfang des

Prompt an die Gegenstation gesendet werden.

Als Variante kann in der ersten Zeile das zu verwendende

Ausgangsrufzeichen (MYCALL) stehen, eingeleitet durch ein !, z.B.

!DL1MEN-7.

Es gibt nun innerhalb der Datei eine Anzahl Spezialbefehle, die in

SP ausgef�hrt werden. Alle Befehle werden durch !! ausgel�st, das

folgende Zeichen ist das Befehlszeichen, dieses wird eventuell

sofort von einem Parameter gefolgt. Diese sind in folgender Liste

erkl�rt:

!!*Befehl

F�hrt einen ESC-Befehl aus.

!!%Text

Hiermit kann man Text in einem PopUp-Fenster ausgeben lassen.

!!@

Der Ablauf der DO-Datei wird gestoppt, die Verbindung wird

behalten.

!!P

Das DieBox Passwort wird gesendet (trifft nur f�r DieBox SYSOPs

zu).

!!1Prompt

Das neue Prompt wird gesetzt, und hat beim n�chsten Befehl

G�ltigkeit.

!!2Filename

Filename wird als neue SAVE-Datei er�ffnet.

!!CProgramm

Ruft ein Programm als CPRO auf (siehe ANHANG D).

Zweckm��ig ist hier "!!CCPRO".

!!DBefehl

Befehl ist ein Progammname, das aufgerufen werden kann.

!!RFilename

Filename wird bin�r empfangen.

!!SFilename

Filename wird bin�r gesendet.

!!!Filename

Filename wird als Textdatei gesendet.

!!?Filename

Filename wird als Textdatei gesendet und nach erfolgter Sendung

gel�scht.

Ein mit !!! oder !!? angegebener Filename kann, getrennt durch

Leerzeichen, mit einem EOF-String versehen werden, dieser String

geht zun�chst durch den Zeichenwandler und wird dann gemerkt.

Voraussetzung ist, da� der String h�chstens 7 Zeichen lang ist. Am

Ende der �bertragung wird der String gesendet. Beispiel:

!!!NACHRICHT.TXT ***END\r

(Das "\r" ist in diesem Fall notwendig!)

Es ist m�glich, einfache Bedingungen in DO-Files zu definieren.

Dazu gibt es drei DO-Befehle :

!!Mtext

Definiert den Text, der eine Bedingung ausl�sen soll.

Gro�/Kleinschreibung wird ausgewertet!

!!Yn

Definiert die Anzahl der DO-Zeilen (Kommentare NICHT gez�hlt) die

�bersprungen werden wenn die Bedingung zutrifft.

!!Nn

Definiert die Anzahl der DO-Zeilen (Kommentare NICHT gez�hlt) die

�bersprungen werden wenn die Bedingung NICHT zutrifft. Um von

Anfang an wirksam zu sein mu� die !!M-Zeile unmittelbar nach der

Promptzeile stehen. Das folgende Beispiel ruft DB0KCP-8. Falls

Mails f�r mich vorliegen werden diese gelesen und gel�scht,

anschlie�end wird CHECK durchgef�hrt. Liegen keine Mails vor so

wird gleich mit CHECK fortgefahren. BEISPIEL:

DB0KCP-8

de DB0KCP>

!!MKeine Nachrichten

!!Y2

R DL1MEN 1-

E DL1MEN 1-

CHECK

QUIT

Zeile 2 in DO-Files (!MYCALL):

Bei der Angabe eines alternativen MYCALL startet die SSID-Auto-

matik bei der angegebenen oder voreingestellten SSID.

Beim Empfang eines NET/ROM-Passwortprompts wird das Passwort

automatisch gesendet, ebenso bei Flexnet-Passwortprompts.

�����������������������ͻ

�12. SYSOP-UNTERST�TZUNG�

�����������������������ͼ

SP unterst�tzt SYSOP-Betrieb bei DieBox, FlexNet und TheNet mit

automatischer Passwortgenerierung. DieBox SYSOPs k�nnen - wie oben

bereits erw�hnt - auch bin�re Dateien an ihre Mailboxen schicken.

��������������������Ŀ

�12.1 DIEBOX PASSWORT�

����������������������

Zur Korrekten Erzeugung des DieBox Passworts ist es notwendig, da�

man eine Datei CALL.BPW (Rufzeichen der Box) im SPDIR anlegt und da�

der in GREETING.SP angegebene Priv-Level der Box mit "B" eingetragen

ist. Der Inhalt dieser Datei ist wie folgt:

1.Zeile            Rufzeichen der Mailbox (evtl. auch mehrere

Calls)

restliche Zeilen   Passwort (60 Zeilen zu 27 Zeichen)

Nach dem Login (wobei man mindestens warten mu�, bis die Box Datum

und Uhrzeit ausgegeben hat), gibt man den Befehl ESC PRI ein und

SP schreibt das errechnete Passwort an die Cursorposition im

Vorschreibfenster, wo man es ausschicken kann.

Wichtig: Nach dem Login und vor dem Erzeugen des Passwortes darf

man nicht aus SP aussteigen, da die Passwortinformation von SP

nicht gespeichert wird!

��������������������Ŀ

�12.2 THENET PASSWORT�

����������������������

Die Datei NETROM.SP enth�lt das Passwort aller TheNet-Knoten, die

man betreut. Dazu wird pro Knotenrufzeichen je 1 Zeile verwendet,

mit einer festen L�nge von 90 Zeichen. Die ersten 10 sind das

Rufzeichen (mit Leerzeichen gef�llt) unmittelbar gefolgt vom

Passwort. Beispiel (Auszug):

DB0MWE-5  1wdstejdUHDGETSJDUETSNDHSTExfs984h....

DB0MWE-11 yzagshjalkfru0439tgjldhfger8y9cmew....

Ablauf: Man sendet den TheNet-Befehl "S"(bzw. bei TNN "SY"). Wenn SP

das Passwortprompt empf�ngt, wird das Passwort berechnet und in das

Vorschreibfenster geschrieben.

In DO-Files kann der SY-Befehl verwendet werden. SP sendet das

Passwort automatisch aus.

���������������������Ŀ

�12.3 FLEXNET PASSWORT�

�����������������������

In der Datei FLEXPW.SP werden die Geheimzahlen f�r alle FlexNet-

Knoten, die man betreut, abgelegt. Das Format ist sehr einfach,

jede Zeile beinhaltet CALL=NUMMER, zum Beispiel:

OE5XLR=12345

OE3XLR=934

Ablauf: Man sendet den FlexNet-Befehl "SY". Wenn SP das

Passwortprompt empf�ngt, wird das Passwort berechnet und in das

Vorschreibfenster geschrieben.

In DO-Files kann der SY-Befehl verwendet werden. SP sendet das

Passwort automatisch aus.

Der Befehl ESC FL liest die Datei FLEXPW.SP neu ein, falls sie

online ge�ndert werden musste. Auch mit //ESC FL verwendbar.

���������������������������������ͻ

�13. ERWEITERUNG DER REMOTEBEFEHLE�

���������������������������������ͼ

Der Umfang der Remotebefehle kann durch externe Programme

erweitert werden. Die Programme werden im RUN= Verzeichnis

abgelegt. Ein solches Programm wird einfach wie ein Remotebefehl

aufgerufen, z.B. //QTH.

Die Programme m�ssen folgende Voraussetzungen erf�llen:

-   Programm selbst geschrieben (*.TOS, *.TTP oder keine Extension)

-   Keine Tastatureingabe.

-   Textausgabe an OUT.TXT.

-   entweder volle Auswertung der Parameter oder totales

Ignorieren der Kommandozeile.

Das Ausgabefile wird umgenannt und vor dem Start gel�scht.

Die Ausgabe erfolgt als Dateisenden.

Die Kommandozeile die an das Programm �bergeben wird, beinhaltet

zun�chst alles was man dem Remotebefehl angeh�ngt hat, gefolgt vom

SYSOP-Flag, dem PRIV-Level und dem Rufzeichen. Wenn hier zum

Beispiel OE1YSS das QTH-Programm abfragt mit:

//QTH JN58TD JO50VA

bekommt das Programm:

JN58TD JO50VA 0 9 OE1YSS

��������������������������ͻ

�14. BOXBIN F�R DIEBOX 1.9+�

��������������������������ͼ

Bedingung: Das Rufzeichen der Mailbox mu� in GREETING.SP mit einem

Level von "3" eingetragen sein, z.B. @DK0MAV:3 Zum Senden einer

Datei einfach ESC SB FILENAME eingeben, der Empfang l�uft

automatisch in eine Datei "FILENAME.XXX" wobei "XXX"

kontinuierlich von 000 hochgez�hlt wird. Zu beachten ist da�, wenn

FILENAME.002 existiert und FILENAME.001 gel�scht wird, der n�chste

automatische Bin�rempfang in FILENAME.001 gespeichert wird! Die

Datei wird im SVP= gespeichert. Wurde die Box-Datei mit SP

gesendet und enth�lt sie Datum und Filename, so wird der Filename

beim Empfang verwendet (es sei denn, die Datei existiert schon, dann

wird auch hier die Extension von 000 hochgez�hlt). Auch in diesem

Fall wird im SAVE-Verzeichnis gespeichert. N�here Informationen bitte

aus der Mailbox entnehmen (HELP).

Achtung bitte beachten: Beim Senden einer Bin�rdatei in eine

DieBox 1.9 mu� vor dem Filesenden unbedingt zumindest eine

Leerzeile gesendet werden, hat man Level 3 eingestellt, so wird

eine Leerzeile eingef�gt.

Sinn: Im Vorspann sollte man doch beschreiben was da an Bin�rdaten

folgt. Auf die Beschreibung folgt dann notgedrungen das zum

Empfang notwendige RETURN.

������������������������������ͻ

�ANHANG A - PFADE ??? PFADE !!!�

������������������������������ͼ

SP Pfade aus Wiener Sicht

Da ich immer wieder sehe, da� leider die wenigsten SP-User die

tollen M�glichkeiten des Autorouters nutzen, hier ein paar Tips!

Nehmen wir einmal an, meine Einstiegsfrequenz ist 145.300 und ich

m�chte meine Pfade bis M�nchen eingetragen haben. Weiter erreiche

ich beide Knoten, die sich auf dieser Frequenz befinden: OE1XPR-3

und OE3XLR-2.

Bei SP Ver. 6.10 d�rfen die Zeilen in PATHLIST.SP nicht mehr so

lang sein, am besten ist es, wenn ich meine Pfade so aufbaue, da�

kein Pfad l�nger als eine Zeile ist.

Um das zu erreichen, baue ich meine LANs stufenweise auf:

145.300:=LANDAU N>OE3XLR-2 N>OE5XLR-7 N>OE5XLR-12 N>DB0LNA-2

145.300:=GMUNDEN N>OE1XPR-3 N>OE1XPR-7 N>OE3XWR-5,OE3XWR-7

N>OE5XZL-2

Damit habe ich schon einmal die Ausgangsbasis zu den beiden Links

nach Westen geschaffen. Bin ich eine Station, die z.B. den OE3XLR-

2 von Wien aus nicht erreicht, so brauche ich nur den OE1XPR-3

davor zu setzen...so:

145.300:=LANDAU N>OE1XPR-3 N>OE3XLR-2 N>OE5XLR-7 N>OE5XLR-12

N>DB0LNA-2

Mit diesen zwei Grundlinks kann ich jetzt alle anderen gew�nschten

Punkte Richtung Westen erreichen, das geht dann so:

XXX.XXX:=M.NORD L>=GMUNDEN N>BRAUNAU N>M.NORD       oder auch:

XXX.XXX:=MNORD L>=LANDAU N>M.NORD

Ich habe hier einmal M.NORD und einmal MNORD geschrieben, das sind

die Namen, die ich ja selber vergeben kann, die aber, da 2

verschiedene Pfade, auch irgendwie verschieden hei�en m�ssen. Die

Frequenz mu� ich hier nicht mehr davorsetzen. Sinngem�� kann ich

das jetzt nat�rlich beliebig erweitern:

XXX.XXX:=M.WEST L>=M.NORD N>M.WEST            oder/und wieder

XXX.XXX:=MWEST L>=MNORD N>M.WEST

Man sieht, da� wenn man ein LAN definiert, man vorne nach dem =

einen Namen vergeben kann. Wird das LAN aber in weiterer Folge

auch wieder f�r einen Pfad herangezogen, mu� man auch den selber

definierten Namen verwenden. Hinter einer N> F> D> Bezeichnung mu�

allerdings immer das stehen, das man im manuellen Connect auch

verwenden w�rde, also normalerweise das Call des Knotens, oder der

IDENT. F�r ganz Faule, kann man nun einem so benannten und

definiertem LAN noch eine Kurzbezeichnung f�r den eigenen Gebrauch

verpassen, die mit => angeh�ngt wird...so:

XXX.XXX:=MWEST L>=MNORD N>M.WEST =>MW

Nun kann man nach M�nchen-West auch mit: Alt-C MW connecten. So

schaut also meine PATHLIST.SP inzwischen aus:

145.300:=LANDAU N>OE3XLR-2 N>OE5XLR-7 N>OE5XLR-12 N>DB0LNA-2

145.300:=GMUNDEN N>OE1XPR-3 N>OE1XPR-7 N>OE3XWR-5,OE3XWR-7

N>OE5XZL-2

XXX.XXX:=M.NORD L>=GMUNDEN N>BRAUNAU N>M.NORD       oder auch:

XXX.XXX:=MNORD L>=LANDAU N>M.NORD

XXX.XXX:=M.WEST L>=M.NORD N>M.WEST             oder/und wieder

XXX.XXX:=MWEST L>=MNORD N>M.WEST =>MW

Und weil ich ja manchmal auch nach Graz m�chte, erg�nze ich noch

so:

145.300:=GRAZ N>OE1XPR-3 N>OE6XSR-7 N>OE6XSR-2 =>G

Damit lande ich beim Sch�ckl, den ich auch mit Alt-C G connecten

kann.

Mit diesen nur 7 Pfadeintr�gen kann ich eine gro�e Anzahl von

AUTOROUTING Connects ausl�sen...hier ein paar Beispiele:

DB0PV         Alt-C DB0PV M.NORD

OE5XBL        Alt-C OE5XBL GMUNDEN

OE6XYG        Alt-C OE6XYG G

DB0EV         Alt-C DB0EV MW

Ich glaube, da�  hier die Systematik klar geworden ist. Ich kann

nat�rlich auch noch die Pfade zu den angef�hrten Beispielen

eintragen, in meine PATHLIST.SP, hier sollte man sich allerdings

�berlegen, wovon man mehr Nutzen hat. Die PATHLIST.SP wird beim

Programmstart eingelesen...braucht also Speicherplatz. Wenn ich

knapp mit Speicher bin, ist es also besser, wenn ich die wichtigen

Ziele eintrage, und dann mit Auto-Connect-Befehlen, wie bei den

Beispielen hinconnecte.

Um eine Station, die mich connectet zur Kenntnis zu bringen,

welche Knoten ich direkt erreichen kann, definiere ich noch meine

beiden Einstiegsknoten als direkte LANs...so:

145.300:OE1XPR-3 L>=direct

145.300:OE3XLR-2 L>=direct

und weil mir ja auch noch einfiel, da� ich ja zum OE1XAB will, den

noch als Terminal-Pfad dazu:

145.300:OE1XAB N>OE1XPR-3 N>OE1XPR-7

Wie man sieht, kann man sich mit sehr wenig Aufwand, zu sehr viel

Bequemlichkeit verhelfen. Ich werde in lose Reihenfolge noch ein

paar Pfadbeispiele von verschiedenen Ausgangspunkten in die Box

schreiben, aber dann nur noch die reinen Pfadeintr�ge.

Ich hoffe mit meiner Erkl�rung denen ein bischen weitergeholfen zu

haben, die mit den hierarchischen Pfaden der LANs nichts anfangen

konnten.

Die oben angef�hrten Beispiele sind, aufgrund der inzwischen

wieder ge�nderten Knoten...wirklich nur Beispiele f�r die

Pfadeintr�ge!

Noch einen Tip zum Schlu�...wo immer es irgendwie geht, sollte man

mit dem Call eines Knotens connecten und nicht mit dem Ident, es

ist zwar nicht verboten, aber es schaut in dem von SP gef�hrtem

Logbuch doch um vieles besser aus, wenn dort Calls zu finden sind

und nicht IDENTS, die der Beh�rde vielleicht nicht so gel�ufig

sind.

Viel Spa� mit SP 6.10 und Autorouting!

Vy 73 de Irmela OE1YSS @ OE3XBS

��������������������������������ͻ

�ANHANG B - ZEICHENWANDLERROUTINE�

��������������������������������ͼ

In SP ist eine sogenannte Zeichenwandlerroutine eingebaut. Ihre

Aufgabe ist es, zwei Zeichen lange Codes zu interpretieren und

durch Klartext zu ersetzen. Die Codes bestehen aus einem Backslash

(\) gefolgt von einem Zeichen.

Zun�chst eine �bersicht �ber die Funktionen mit denen die

Zeichenwandlerroutine funktioniert:

-HOLD (in der Definition von HOS=)

-Begr��ungstexte (Dateien GREETING.SP und WELCOME.SP)

-TNC-Interner CTEXT (Definition INI=U... DEI=U...)

-Definition der Festtexte in PFKEYS.SP

-Bakentexte (Definition ISn=...)

-Remotebefehl //ECHO ...

-Promptdefinition (NPS=...)

Die in diesen Funktionen verwendbaren Codes sind wie folgt:

\r  F�gt ein Return ein, beginnt neue Zeile

\7  F�gt ein Klingelzeichen ein.

\t  Bei einem aktiven Connect wird der Durchsatz (Bytes/Sec)

eingef�gt.

\Z  F�gt ein Control-Z in den Text ein.

\D  F�gt das Datum ein.

\T  F�gt die aktuelle Uhrzeit ein.

\L  F�gt die Login-Zeit ein.

\C  F�gt das Rufzeichen der Gegenstation ein.

\M  F�gt das eigene Rufzeichen (MYCALL) ein.

\N  F�gt den Namen der Gegenstation ein ("dr OM" falls unbekannt).

\P  F�gt den PRIV-Level einer Station ein

\K  F�gt die Kanalnummer ein.

\V  F�gt die SP-Versionsnummer ein.

\Q  F�gt die Frequenz ein.

\X  Nimmt die n�chsten zwei Zeichen als Hexadezimalzeichen und

f�gt das entsprechende Zeichen ein.

\\  F�gt einen Backslash ein.

Hier ein weit hergeholtes Beispiel:

Vorher:

Hallo \N bist auf Kanal \K gelandet.\rHier laeuft SP \V auf \Q.

Es ist \D \T\rLogin um \L\r\C de \M>

Nachher:

Hallo Odo bist auf Kanal 1 gelandet.

Hier laueft SP 6.50.00 auf 438.300.

Es ist 11.12.92 11:10:01

Login um 11:09:59

Dl1XAO de DG0OCI>

���������������ͻ

�ANHANG C - TFST�

���������������ͼ

TFST ist ein residentes Programm f�r ATARI's das SP einen

WA8DED-TNC vorgaukelt. Auf der Modemseite wird ein KISS-TNC ben�-

tigt, zum Beispiel ein PK232.

Aufgrund der enormen Probleme mit KISS-TNCs im Allgemeinen und PK

232 im Speziellen, m�chte ich darauf hinweisen, da� ein TNC2 mit

WA8DED EPROM unter allen Umst�nden zu bevorzugen ist. Ich kann

eigentlich von der Kombination SP+TFST nur abraten.

Aber Ihr, liebe User, wolltet das Ding, also hier ist es und es

funktioniert. Auf jeden Fall dann, wenn man die ersten zaghaften

Versuche erfolgreich hinter sich gebracht hat. Wenn SP kommerziell

w�re, dann k�men jetzt noch gut 5 Seiten. So aber �berlasse ich es

dem interessierten User, die Informationen auch zwischen den

Zeilen zu extrahieren.

Bei der Verwendung von TFST mu� als PORT "0" angegeben werden,

und die Baudrate l��t man weg (beides in CONFIG.SP).

Wichtig: Von dem Zeitpunkt zu dem TFST geladen wird bis zum

kompletten Start von SP mu� das Funkger�t ausgeschaltet bleiben!

Der TNC sollte sich vor dem Start von TFST bereits im KISS-Modus

befinden, zur Not kann TFST das auch bewerkstelligen.

Es ist notwendig, da� eine Datei \AUTOKISS.CFG existiert.

In dieser Datei stehen alle Befehle, die notwendig sind, den TNC

in KISS-Mode zu schalten, zum Beispiel:

KISS ON

RESTART

TFST wird normalerweise aus dem Speicher entfernt, indem man neu

bootet. Das Programm ein zweites mal laden geht auch.

Es kommt eine Abfrage, die man bei Deinstall-Wunsch mit Y beant-

worten sollte.

Mit TFST ist es auch m�glich, ohne TNC "trocken" zu �ben. Zu

diesem Zweck schlie�t man die COM-Schnittstelle einfach nach dem

Laden von SP kurz (Br�cke von Pin 2 nach Pin 3 des COM Steckers),

danach kann man sich selbst connecten.

Zum Abschlu� der meisten Multimode-TNCs mu� ein volles RS232-Kabel

verwendet werden. Bei einem Dreileiterkabel f�llt zum Beispiel der

PK232 immer wieder zur�ck in den Terminalmodus.

���������������ͻ

�ANHANG D - CPRO�

���������������ͼ

CPRO.TOS

========

Dies ist ein Public Domain Programm f�r die PC Version, welche als

an den Atari angepa�te Version als Zugabe beiliegt. Es erm�glicht

die Auswertung einer CHECK-Liste der DieBox/Baybox innerhalb einer

DO-Datei und die automatische Erzeugung von READ-Befehlen.

Hier die Dokumentation (Stand: v1.23.ST.2):

CPRO erlaubt es, mit Hilfe des sogenannten MAILBOXMELKERS READ-Be-

fehle f�r die CHECK-Liste einer DieBox/BayBox sowie f�r die LIST-

Liste einer F6FBB oder W0RLI-�hnlichen Box automatisch zu erzeugen

und abzusenden.

Einschr�nkungen:

----------------

-Es kann nur eine einzige Konfigurationsdatei verwendet werden.

-Wenn zuviele READ-Befehle ausgesendet werden kann es zum TIMEOUT

kommen.

-Manuell nur beschr�nkt zu verwenden.

-LIST-Befehl der DieBox nicht unterst�tzt.

Verwendung:

-----------

Um bei einem automatischen Connect via DO-Datei interessante Mails

sofort lesen zu k�nnen ohne weitere Interventionen des Bedieners,

wurde CPRO entwickelt. Mit Hilfe von CPRO ist es m�glich, auto-

matisch READ-Befehle innerhalb DO-Dateien zu erzeugen und abzu-

senden. Mehrere DO-Dateien k�nnen gleichzeitig ablaufen und CPRO

benutzen. Um CPRO innerhalb einer DO-Datei zu verwenden wird

lediglich an der richtigen Stelle die Zeile

!!CCPRO

eingef�gt. Ein Beispiel einer DO-Datei folgt:

DB0HBS

de DB0HBS>

!!Mneue Nachrichten

!!N2

R DL1XYZ 1-

E DL1XYZ 1-

C

!!CCPRO

!!1econne

Q

Q

Installation:

-------------

Die Datei CPRO.TOS mu� sich im gleichen Pfad wie SP.PRG befinden,

an gleicher Stelle wird die zwingend ben�tigte Konfigurationsdatei

CPRO.CFG erwartet.

Konfiguration:

--------------

Die Datei CPRO.CFG mu� manuell angelegt werden mittels eines Text-

editors. In ihr sind einzelne Zeilen enthalten. Eine jede Zeile

gibt eine Zeichenfolge an, die innerhalb einer empfangenen Zeile

verglichen wird. Trifft dieser Vergleich zu, wird ein READ-Befehl

erzeugt. Alle READ-Befehle werden in einer Datei geschrieben.

Der Dateiname ist "CHTMP,$xx", wobei "xx" die Kanalnummer ist.

Diese Datei wird vom DO-Prozessor automatisch gel�scht.

WICHTIG: Es werden soviele READ-Befehle erzeugt, wie �bereinstim-

mungen getroffen werden, deshalb ist es m�glich, da� eine Datei

zweimal gelesen wird (Das k�nnte sich bei einem sp�teren Update

�ndern). Auf die richtige Konfiguration sollte dabei besonders

geachtet werden!

F�r Freaks: Zeilen innerhalb CPRO.CFG d�rfen 'regular expressions'

beinhalten, f�r mehr Infos �ber regular expressions siehe jedes

gute Buch �ber unix, die SVID von AT&T, oder Dokumentation zu

EGREP. (�ber die F�higkeiten der verwendeten reglib in CPRO liegen

leider keine Infos vor.)

Beispiel f�r CPRO.CFG:

OS2

[SG]P\.\.

MEINUNG

\.[pP][012][0-9]

DL1XYZ

Diese Datei gibt vor, da� Mails gelesen werden die:

-den String "OS2" beinhalten.

-den String "MEINUNG" beinhalten.

-die Strings "GP.." oder "SP.." beinhalten.

-irgendwo "DL1XYZ" nennen.

-7PLUS Dateien mit dem vollen Filenamen im Titel.

Achtung: "." hat eine spezielle Bedeutung, u, explizit nach einem

Punkt zu suchen, mu� "\." angegeben werden ("." steht f�r ein

beliebiges Zeichen).

Wenn man reine Stringsuche erzeugen will, ohne regular

expressions, so mu� die Matchzeile mit "~" beginnen, z.B.:

~SP...

um explizit nach "SP..." zu suchen. Ohne "~" am Zeilenanfang w�rde

das bedeuten "SP gefolgt von 3 beliebigen Zeichen".

Aufgrund folgender CHECK-Liste:

Nr Call     File     Nr.  Datum   @MBX   Bytes #LT Titel

1 DB5HD  > TECHNIK..217 11.10.93 DL      5166 180 Umbau RFT U700

2 DF2AU  > DIGI......28 11.10.93 NORD    1871 180 re: kl. Links

3 DL0XXX > SOFTWARE.222 09.10.93 NORD   10515  29 blup p01/p04

4 DB0RND > DISTRIKT...7 09.10.93 NORD   10382  12 Nordsee-Rundsp.

5 DG8AAC > GP.......322 22.09.93 DL     11274 180 GP152.EXE 27/39

6 DG8AAC > GP.......321 22.09.93 DL     11371 180 GP152.EXE 26/39

7 DL0XXX > SYSOP......5 22.09.93 DL      1602  30 Obsz. de DL1XYZ

8 DG8AAC > GP.......320 22.09.93 DL     11343 180 GP152.EXE 25/39

9 DC7OS  > ATARI....252 22.09.93 ALLE    1108 180 Info:TNCINIT

10 ON6SD  > IBM......131 22.09.93 EU      6890  90 install.p04

ergeben sich folgende READ-Befehle:

R IBM 131

R GP 320

R SYSOP 5

R GP 321

R GP 322

Die Nachrichten werden in chronologischer Reihenfolge gelesen,

also die umgekehrte Folge in der sie in der CHECK-Liste stehen.

Hinweis: In diesem Beispiel wird SOFTWARE 222 nicht gelesen,

da kein "." vor dem "p01" steht.

Programmoptionen:

-----------------

CPRO ist steuerbar... mit

!!CCPRO -<Optionen>

kann man bestimmte Eigenschaften zuschalten so zB. mit:

!!CCPRO -spc

werden

s: Protokoll auf Schirm

p: Protokollfile (CPRO.Pnn)

c: Verkettung der Kommandos (compression)

eingeschaltet.

Option "c" kann zu Problemen f�hren, wenn die Box nach jeder Datei

einen Prompt sendet, z.B. bei DIEBOX (ab v1.9).

In der Protokolldatei stehen auch evtl. auftretende Fehlermel-

dungen der 'regular expressions'-Funktionen.

Eigenbauprogramme:

------------------

Wird nach "!!C" ein beliebiger, anderer Name angegeben, so wird

ein Programm dieses Namens bei SP.PRG gesucht und, falls gefunden,

ausgef�hrt. Der Erfindungsgabe sind hier keine Grenzen gesetzt,

das Programm mu� sich nur genau wie CPRO verhalten!

Seitens SP ist der Aufruf: 'Programm Kanalnummer Savefilename'.

Das Programm mu� als Ausgabe die Datei CHTMP.$XX (XX= Kanalnummer)

erzeugen. Werden in der DO-Datei zus�tzliche Parameter hinter den

Programmnamen geschrieben, so werden diese einfach vor der Kanal-

nummer eingef�gt: 'Programm Parameter Kanalnummer Savefilename'.

������������������������ͻ

�ANHANG E - SPRACHAUSGABE�

������������������������ͼ

Das Programm TALK.TTP und das Soundfile SOUND.DAT m�ssen, wenn

eine Sprachausgabe erw�nscht, im SP-Verzeichnis stehen, also

wie CPRO.TOS auch, im selben Verzeichnis, wie SP.PRG.

Stehen diese beiden Sachen dort, so wird bei jedem Connect von

au�en das Rufzeichen der anrufenden Station buchstabiert.

�������������������������ͻ

�ANHANG F - Multiport TNCs�

�������������������������ͼ

In letzter Zeit kommen TNCs in Mode, die mehrere Funkports besitzen.

Wenn die Firmware dieser TNCs (z.B. TNC3S mit Turbofirmware 1.40)

einen DRSI kompatibles Verhalten haben, so kann SP diese voll

unterst�tzen. Die Grenze liegt bei 4 Ports pro TNC.

Die Installation ist einfach, es ist lediglich ein M vor die Anzahl

der Kan�le in CONFIG.SP zu schrieben (z.B. CFG=CHANS0:M10), damit

SP die zus�tzliche Verwaltung benutzt. Es ist nat�rlich weiterhin

m�glich bis zu 4 TNCs anzusteuern, also maximal 16 Frequenzen zu

arbeiten (ob das sinnvoll ist, sei dahingestellt).

Bei //STATUS wird dies mit einem x unter der Spalte M angezeigt.

Ein Multiport-TNC wird nachwievor als ein logisches TNC betrachtet.

Bei der Kanalanzeige, z.B. beim Login, wird deshalb sowohl Kanal-

als auch Portnummer ausgegeben (z.B. Kanal 3/1 bedeutet Kanal 3

Port 1).

Eingehende Connects kommen immer auf den niedrigen Kan�len, es

lassen sich keine Kan�le explizit einem Port zuweisen. Bei

ausgehenden Connects wird immer der zuletzt benutzte Port

verwendet. Dieser wird umgeschaltet, indem man einen (evtl.

leeren) Connectbefehl eingibt, mit der Portnummer. Beispiele:

� C 1:DB0PV

schaltet auf Port 1 und baut Verbindung mit DB0PV auf.

� C 0:

schaltet auf Port 0.

Als Defaultport wird rechts von der Frequenz in der oberen

Statuszeile angezeigt, z.B.:

02�DB0AAB�DL1XYZ-1 �IXF�00�01�00�0:02�438.300�0�AIRS�1�800�19:41

Die mit IDS= gesetzten Baken werden auf allen Ports gesendet, eine

weitere Definition der Texte f�r die Ports ist nicht m�glich.

Die angezeigte Frequenz enstspricht der Frequenz des genutzen Ports,

im connecteten Zustand k�nnen so Portangabe und Frequenz differieren.

Im Tickertape wird den Rufzeichen der Port vorangestellt. Im Monitor

wird der Port mit n! gekennzeichnet (z.B. 1!).

�������������������ͻ

�ANHANG G - PROBLEME�

�������������������ͼ

Beim Bertieb von SP k�nnen viele Probleme auftreten, die meist die

ber�hmte Meldung Hostmode Resynchronisation ausgeben, worauf sich

SP dann mit Get�se verabschiedet. Es ist unm�glich, alle

Fehlerm�glichkeiten aufzuz�hlen, dies ist lediglich ein Versuch...

Im individuellen Fall sollte man, nachdem dieses Kapitel keine

Abhilfe gebracht hat, jemanden suchen, der eine �hnliche Station

hat, und es dort versuchen. Manchmal hat auch Packetmail an mich

oder ein Telefonanruf Hilfe gebracht.

SP ist ein Speicherfresser, je mehr umso lieber. SP braucht ca.

300k, und dazu kommen dann noch die Bildschirmspeicher!

Speicherresidente Programme sind ebenfalls oft eine Quelle vieler

�rgernisse. Falls SP nicht vern�nftig l�uft und man hat

speicherresidente Sachen im RAM, diese erst mal rausnehmen,

meistens gehts dann. Durch probieren kann man meist die Utility

finden, die die Problemen verursacht.

��������������������������ͻ

�ANHANG H - UPDATES,ZUKUNFT�

��������������������������ͼ

SP (ATARI) war bisher leicht zu haben, viel wird sich daran in

absehbarer Zeit nicht �ndern.

SP darf kostenlos unter Funkamateuren weitergegeben werden.

Kopierkosten oder �hnliche "Geb�hren" d�rfen nicht verlangt werden.

Nat�rlich ist jede Spende eine gro�e Freude und ein Ansporn, auch

weiterhin die Version auf dem aktuellen Stand zu halten.

Die Idee f�r dieses Programm kam von S.F. Kluger in M�nchen, der

auch die ATARI-Version bis V 6.00 entwickelte.

Bei der Entwicklung von SP (ATARI) haben bis zur 6.10 mitgewirkt:

OE1HHC und DG3YFU

Das Update auf die Version 6.50 habe ich einem OM zu verdanken,

der ohne die geringsten Forderungen auf irgendeine Verg�tung seine

Freizeit geopfert hat und die Version auf den jetzigen Stand ge-

bracht hat, n�mlich dem Odo, DL1XAO. Vielen, vielen Dank !!!

Danke auch an den OM, der das SP 6.00 Handbuch abgetippt und es

auf den Stand der V 6.10 gebracht hat.

Ich habe es als Grundlage f�r dieses Handbuch genutzt.

���������������������ͻ

�ANHANG I - SOURCECODE�

���������������������ͼ

Der SP Sourcecode ist nicht mehr erh�ltlich.

����������������ͻ

�ANHANG J - XHOST�

����������������ͼ

SP unterst�tzt nun den erweiterten Hostmode (TheFirmware 2.6,

Turbofirmware). Es ist m�glich gemischt zu best�cken, SP merkt sich

die XHOST-TNCs und pollt diese dann entsprechend anders.

Bei //STATUS wird dies mit einem x unter der Spalte X angezeigt.

Der Turbohostmode wird nicht unterst�tzt, da dieses bei �ber

Multiplexern geschalteten TNCs nicht funktionieren w�rde.

����������������������������ͻ

�ANHANG K - THE FIRMWARE 2.1c�

����������������������������ͼ

Beim Betrieb von SP mit dem TNC2 wird die WA8DED Hostmode

Firmware, FIRMWARE 2.1c NORD><LINK oder FIRMWARE 2.3 NORD><LINK

ben�tigt (mit TAPR 1.1x l�uft SP nicht).

Hier ist die Liste der Firmware Version 2.1c NORD><LINK TNC-

Befehle. Sie gelten auch f�r TFPCR. F�r die DRSI-Karte wurden

einige Befehle ge�ndert, diese sind in der Dokumentation von DRSI

genau beschrieben. Diese Befehlsliste stammt unver�ndert aus der

Orginaldokumentation.

Befehls-�bersicht

=================

Befehl       Parameter     Beschreibung

------       ---------     ------------

A (1)          0           Auto Linefeed ausgeschaltet

1           Auto Linefeed eingeschaltet

C    Rufz1 [Rufz2 . Rufz9] Connect-Weg (In Kanal 0:unproto)

D                          Verbindung aufl�sen

E (1)          0           kein Echo f�r eingegebene Zeichen

1           Echo f�r eigegebene Zeichen

* F (4)         1-15         Wartezeit f�r Antwort (Sekunden)

G             [0]          Informationen im Host-Modus holen

[1]          Status im Host-Modus holen

H (0)                      Heardliste anzeigen

0           Heardlisten-Update ausschalten

1           Heardlisten-Update einschalten

2           Heardliste l�schen

n           Maximalanzahl Calls in Heardliste

setzen

* I          Rufzeichen      eigenes Rufzeichen

JHOST (0)      0           Terminal-Modus eingeschaltet

1           Host-Modus eingeschaltet

K (0)                      Stamp und Datum/Zeit anzeigen

0           Stamp abschalten

1           Stamp Statusmeldungen einschalten

2           Stamp Status- und Monitormeldungen

Einschalten

TT.MM.JJ       Datum setzen, europ�ische Form

MM/DD/YY       Datum setzen, amerikanische Form

HH:MM:SS       Uhrzeit setzen

L            [0-4]         Statusanzeige f�r die Kan�le

M (IU)                     Monitor-Betriebsart

N           nichts protokollieren

I           Informationen protokollieren

U           Unproto protokollieren

S           Status protokollieren

C           auch beobachten, wenn eine

Verbindung besteht

+           nur Pakete von/zu bestimmten

Stationen (maximal 8)

-           keine Pakete von/zu bestimmten

Stationen (maximal 8)

* N (10)        0-127        Anzahl der Versuche (0=unendlich

oft)

* O (4)         1-7          Anzahl der unbest�tigten Pakete

P (64)        0-255        P-Persistenz Wert

QRES                       Neu-Start der Firmware

R (1)          0           Digipeater ausgeschaltet

1           Digipeater eingeschaltet

S (0)         0-4          Kanal-Nummer (0=unproto)

T (30)        0-127        Wartezeit von PTT ein bis Daten (in

10ms)

U (0)   0    [Text]        kein unbeaufsichtigter Betrieb

1    [Text]        unbeaufsichtigter Betrieb

* V (2)          1           Protokoll Version 1

2           Protokoll Version 2

W (10)        0-127        Zeitschlitz f�r P-Persistenz (in

10ms)

X (1)          0           PTT f�r Sender unterdr�ckt

1           PTT f�r Sender freigegeben

Y (4)         0-4          Maximale Anzahl von Verbindungen

Z (3)          0           Flow aus, Xon/off aus

1           Flow ein, Xon/off aus

2           Flow aus, Xon/off ein

3           Flow ein, Xon/off ein

@ B                        Zeigt Anzahl der freien Puffer

@ D (0)        0           Full duplex ausgeschaltet

1           Full duplex eingeschaltet

@ K                        TNC in Kiss-Modus schalten

@ S                        momentaner Link-Status

@ T2 (100)    0-255        Timer T2 (in 10ms)

@ T3 (18000  0-32767       Timer T3 (in 10ms)

@ V (0)        0           Rufzeichencheck abgeschaltet

1           Rufzeichencheck eingeschaltet

Die Grundeinstellungen (aus dem EPROM) stehen in runden Klammern.

Mit "*" sind die Befehle markiert, die f�r jeden Kanal getrennt

eingestellt werden k�nnen (bei RESET werden aber die gespeicherten

Werte von Kanal 0 f�r alle anderen Kan�le �bernommen.

����������������������������ͻ

�ANHANG L - FIRMWARE 2.3 DAMA�

����������������������������ͼ

Beschreibung FIRMWARE 2.3:

Die FIRMWARE 2.3 ist DAMA-f�hig. DAMA Erkl�rung siehe File

DAMA.TXT auf der Diskette.

The Firmware Version 2.3 DAMA (10 Channel)

Copyright by NORD><LINK, 03-Sep-91

Free for non-commercial usage

Checksum (EB40) = EB40

So meldet sich die neue TheFirmware im TERMINAL-MODE auf dem

Bildschirm, wenn das mitgelieferte EPROM TF2.3 ordnungsgem�ss im

TNC-2 (bzw. einem kompatiblen TNC) installiert wurde. Es handelt

sich um die neueste "offizielle" TheFirmware von NORD><LINK.

Die Version TF2.3 ist nun (hoffentlich) fehlerfrei und es wurden

gegen�ber allen bisherigen Versionen erhebliche Verbesserungen

vorgenommen und die bekannten Fehler behoben.

Die neue TheFirmware ist f�r Betrieb �ber die neuen "DAMA"-

Einstiege der TheNetNode-Software unbedingt erforderlich, hat aber

auch eine Reihe von Verbesserungen und Vorteilen bei Betrieb �ber

"normale" Digipeater und im "normalen Direkt-QSO".

Neue Befehle (seit TF2.1)

*************************

ESC B [<n>]    Zeitspanne in Sekunden, nach der der DAMA Modus

abgeschaltet wird, falls kein Poll vom DAMA-Master

empfangen wurde. B 0 schaltet den DAMA-Modus

generell ab. Dies ist aber nicht erforderlich, da

DAMA sowieso automatisch erkannt bzw. abgeschaltet

wird. Die Anzeige erfolgt in der Form: "Anfangswert

(aktueller Wert) " Beispiel: "120 (93)". Default:

120

ESC F [<n>]    Anfangswert f�r SRTT Berechnung, 10 ms Schritte.

(ACHTUNG: Nicht mehr kompatibel mit FRACK

bisherigen TheFirmware Versionen!). Default: 700

ESC P [<n>]    P-Persisence Einstellung (0..255). Ohne Parameter

Anzeige der aktuellen Einstellung (255=DAMA) und

der Vorgabe bei Nicht-DAMA Betrieb. Beispiel: "64

(64)" oder "255 (64)" bei DAMA. Default: 64

ESC W [<n>]    Slot-Time (Zeitschlitz) in Millisekunden. Ohne

Parameter Anzeige der aktuellen Einstellung

(0=DAMA) und der Vorgabe bei Nicht-DAMA Betrieb.

Beispiel: "10 (10)" oder "0 (10)" bei DAMA.

Default: 10

ESC Y [<n>]    Eingabe der maximal zul�ssigen Kan�le, bis eine

anrufende Station "busy" bekommt. Ausgabe in der

Form "maximale Anzahl Kan�le (belegte Kan�le)"

(funktioniert nur, wenn �berall gleiche SSID wie im

Monitor-Kanal S0 verwendet wird). Beispiel: "4 (0)"

Default: 4

ESC @A1 [<n>]  SRTT Berechnung: Wert f�r a1 eingeben/anzeigen.

Default: 7

ESC @A2 [<n>]  SRTT Berechnung: Wert f�r a2 eingeben/anzeigen.

Default: 15

ESC @A3 [<n>]  SRTT Berechnung: Wert f�r a3 eingeben/anzeigen.

Default: 2

ESC @I [<n>]   Wert f�r max. IPOLL-Framel�nge eingeben, bzw.

anzeigen. Default: 60

ESC @M [0|1]   7.te Bit im Terminal-Mode zulassen, z.B. f�r

Umlaute. 1=Ja, 0=Nein. Default: 1

Kurzzusammenfassung einiger �nderungen:

***************************************

1. DAMA-Modus

-------------

Ein DAMA-Master wird automatisch erkannt, was dazu f�hrt, dass der

TNC nur noch dann sendet, wenn er vom Master zur Sendung

aufgefordert wird. Dann allerings mit allen zur Sendung

anliegenden Paketen von allen connecteten Kan�len, auch von

solchen, die nicht mit einem DAMA-Master verbunden sind. Mit ESC B

kann eine Zeitspanne in Sekunden eingegeben werden, nach der der

TNC den DAMA-Modus wieder abschaltet, falls innerhalb dieser

Zeitspanne kein Poll vom DAMA-Master gekommen ist. Default: 120

sec.

Wird ein DAMA-Slave (der Benutzer) gleichzeitig als Digipeater von

einer anderen Station benutzt, werden dessen Pakete sofort

weitergeleitet.

Die vorliegende Firmware kann gleichermassen bei DAMA-Digipeatern,

als auch bei NICHT-DAMA-Digis eingesetzt werden. Ein Digipeater,

der als DAMA-Master arbeitet wird automatisch erkannt und die

Firmware schaltet sich in diesem Fall automatisch in den DAMA-

Modus. Erkennbar ist dies bei eingeschaltetem Monitor an den

Zeichen "[DAMA]" hinter jedem empfangenem Frame vom DAMA-Master.

Der DAMA-Modus ist in cqDL 4/89 Seite 230ff und in den Mailboxen

unter der Rubrik AX25 beschrieben. Bei einigen Digipeatern findet

bereits DAMA-Betrieb statt, hierzu geh�ren u.a. die Netzknoten

H:DB0FD, HR:DB0KH, HHOST:DB0HHO. Nach den ersten sehr

erfolgreichen Versuchen werden demn�chst viele "TheNetNode"-Knoten

die neue Protokoll-Variante einsetzen.

2. Best�tigungszeitgeber T1 (Ackknowledgement Timer, FRACK)

-----------------------------------------------------------

Eine feste FRACK-Einstellung gibt es nicht mehr, stattdessen wird

bei jedem QSO die Zeit zwischen Aussenden eines Info-Frames und

Empfangen der zugeh�rigen Best�tigung gemessen und zur Berechnung

des Startwertes des Best�tigungstimers T1 herangezogen.

Die gemessene Zeit RTT (round trip time) wird, um zu grosse

Schwankungen zu vermeiden, gegl�ttet nach den Formeln:

- bei steigendem RTT:  SRTT' = ( a1 x SRTT + RTT ) / ( a1 + 1 )

- bei fallendem RTT:   SRTT' = ( a1 x SRTT + RTT ) / ( a2 + 1 )

Dabei ist SRTT (smoothed round trip time) der aus der letzten

Messung ermittelte Wert f�r gegl�ttete Zeitmessung, RTT die soeben

gemessene Zeit, a1 und a2 einstellbare Parameter (Default: 7 und

15) und SRTT' der neue Wert f�r SRTT.

Der Timer T1 ergibt sich aus SRTT nach:

T1 = a3 x SRTT

wobei a3 einstellbar ist (Default: 2).

Vor Beginn eines QSOs muss SRTT initialisiert werden, da ja noch

keine Messung stattgefunden hat. Dies geschieht mit dem Wert, der

mit ESC F eingegeben werden kann (10 ms - Schritte, Default: 700).

Die RTT-Berechnung beginnt erst nach Aufbau der Verbindung, d.h.

nachdem das UA der Gegenstation empfangen worden ist. Bei QSOs

�ber mehrere Digipeater wird die Zeit zwischen den einzelnen SABMs

berechnet nach

T1 = (2 x "Anzahl Digis" + 1) x IRTT

a1, a2 und a3 k�nnen �ber ESC @A1, ESC @A2 und ESC @A3 eingestellt

werden.

Dies war notwendig, weil z.B. Flexnet-Digipeater das UA solange

zur�ckhalten, bis die Verbindung �ber die ganze Digi-Strecke

aufgebaut ist. Sofort nach Verbindungsaufbau, also nach Empfang

von UA der Gegenstation, setzt die RTT-Berechnung ein, die zu

einem sich der Verbindung anpassenden T1-Timers f�hrt.

[Seit TF2.3 wird mit dem RTT/T1 tats�chlich die Zeit vom Aussenden

des letzten I-Frame bis zum Empfang der Best�tigung gemessen, hier

war noch ein folgenschwerer Fehler in den Versionen TF2.2]

3. DWAIT nach DL4YBG

--------------------

Vor jeder Aussendung wird grunds�tzlich 1-mal Slottime abgewartet,

bevor der P-Persistance-Algorithmus eingeleitet wird. Dies gilt

sowohl im KISS, als auch im NICHT-DAMA-TheFirmware-Modus. Bei

DAMA-Betrieb wird automatisch Slottime auf 0 und P auf 255

gesetzt, damit der TNC ohne Verz�gerung sendet. Die

Wahrscheinlichkeit von Kollisionen wird durch diese Modifikation

sp�rbar reduziert.

4. Polls mit I-Frames nach DK6PX

--------------------------------

Bei kurzen Paketen, die nicht beim Empf�nger angekommen sind, kann

es sinnvoll sein, anstelle mit RR-Frames eine Best�tigung

anzumahnen, dies mit dem nicht best�tigten I-Frame mit gesetzem

Poll-Bit zu tun. Dazu kann mit ESC @I die maximale L�nge des I-

Frames eingestellt werden, bei dem ein IPOLL zu senden ist.

ESC @I 0 schaltet IPOLL generell ab.

5. Dynamisches MAXFRAME nach DK6PX

----------------------------------

Je nach L�nge der I-Frames wird MAXFRAME automatisch erh�ht, wenn

z.B. nur kurze Info-Frames vorliegen. Bei MAXFRAME 1 wird maximal

1 Frame mit 256 Zeichen gesendet. Liegen im TNC Frames mit je 128

Zeichen an, dann wird MAXFRAME 2 benutzt. MAXFRAME 4 wird

automatisch benutzt, wenn z.B. jedes einzelne Frame nicht l�nger

als 64 Zeichen ist, usw.

6. DCD/PTT-Verklemmung

----------------------

Ein Fehler in einer Interruptroutine konnte unter bestimmten

Umst�nden zu einer "Verklemmung" des TNC's f�hren. Dieser Fehler

existierte in allen bisherigen TF-Versionen und wurde nach einem

Hinweis von Y51GE behoben. Der KISS-Mode war hiervon jedoch nicht

betroffen. Ein noch schwerwiegenderer Fehler in den bisherigen

TF2.2 DAMA-Versionen (bekannt als DCD-H�nger) ist ebenfalls

behoben worden.

7. DAMA-Parameter

-----------------

Nach Verlassen der DAMA-Betriebsart werden alle Parameter

(P,W,B,@T2) wieder automatisch auf Ihre urspr�nglichen

Einstellungen zur�ckgestellt. W�hrend dem DAMA-Betrieb wirkt sich

die Neu-Eingabe von P und W nicht direkt auf diese Parameter aus.

Dies ist wichtig, wenn z.B. das Terminal-Programm w�hrend einer

DAMA-Verbindung nach einem Neu-Start die Parameter �berschreibt.

Diese Parameter werden dann erst nach Verlassen der DAMA-

Betriebsart aktiv.

8. Disconnect nach DL1MEN

-------------------------

Wird ein Verbindungsaufbau w�hrend dem Link Setup mit ESC D

abgebrochen, wird automatisch ein DISC gesendet. Dies soll

unn�tige Aussendungen verhindern, falls nur der eigene TNC die

Antworten der Gegenstation nicht geh�rt hat.

9. Heardliste

--------------

Die eingebaute Heard-Liste zeigt nun nicht mehr die zuerst

geh�rten Rufzeichen, sondern die zuletzt geh�rten Rufzeichen. Die

�ltesten Eintr�ge werden dann �berschrieben.

10. Software-Autoren

--------------------

Die Nennung der Autoren im Signon der Software ist entfallen, da

inzwischen einige Co-Autoren erhebliche Verbesserungen an der

Software durchgef�hrt und mithin sehr viel Zeit in die

Weiterentwicklung investiert haben, sodass eine lange

Rufzeichenliste den Rahmen sprengen w�rde. Urvater der NORD><LINK-

TheFirmware ist Michael, DC4OX. Die DAMA-Implementation stammt im

wesentlichen von Frank, DL8ZAW. Verbesserungen wurden vorgenommen

von Georg DF2AU, Peter DB2OS, DK6PX, DL9HCJ, DL1MEN, DF7ZE, u.a.

Ein besonderer Dank auch an DL1BHO f�r seine unendliche Geduld bei

den Versuchen zum Aufsp�ren der letzten Softwarefehler.

Hier die Lage der Parameter im EPROM der TF Version 2.3 von

NORD><LINK. Die Tabelle beginnt ab der Adresse 0x0040. Ein 'db'

belegt 1 Byte, ein 'dw' belegt 2 Bytes. Der "mnemonische Name"

muss IMMER leer sein bzw. darf NIE ein Rufzeichen sein!

PATCH TABLE  THE FIRMWARE VERSION 2.3 BY NORD><LINK

===================================================

db    1Bh          ; Command Character               ( Escape )

db    '      ',60h ; eigenes Rufzeichen              ( <leer> )

db    '      '     ; mnemonischer Name               ( <leer> )

db    4            ; H�chstanzahl Verbindungen       (      4 )

db    03h          ; Monitormode                     (    03h )

;   Bit 0 - I-Frames

;   Bit 1 - UI-Frames

;   Bit 2 - Supervisory-Frames

;   Bit 3 - Monitor w�hrend connectet

db    1            ; Digipeaten, 1 an                (      1 )

db    64           ; P-Persistence-Wert, 0..255      (     64 )

db    10           ; WAIT, 10ms, (p-pers. Slottime)  (     10 )

db    30           ; TXDELAY, 10ms                   (     30 )

db    03h          ; Flow Control                    (    03h )

;   Bit 0 - Flow Control ein

;   Bit 1 - XON/XOFF ein

db    1            ; TX PTT, 0 unterdr�ckt           (      1 )

db    1            ; Auto-Linefeed, 1 ein            (      1 )

db    1            ; Terminalecho, 1 ein             (      1 )

db    1            ; Version 2 Protokoll, 1 ein      (      1 )

db    2            ; MAXFRAME                        (      2 )

db    10           ; RETRY                           (     10 )

db    0            ; Callsign-Check, 1 ein           (      0 )

db    0            ; Vollduplex, 1 ein               (      0 )

db    1            ; Terminal Bit 7 maskieren, 1 aus (      1 )

db    0            ; Stamp                           (      0 )

;   0 aus

;   1 Statusmeldungen

;   2   " und Monitorframes

db    0            ; Flags in Pausen senden, 1 ein   (      0 )

db    0            ; Heardliste, 1 ein               (      0 )

dw    100          ; f�r ^ , max. Anzahl Calls       (    100 )

dw    150          ; Timer 2, 10ms                   (    150 )

dw    18000        ; Timer 3, 10ms                   (  18000 )

db    7            ; Alpha 1                         (      7 )

db    15           ; Alpha 2                         (     15 )

db    2            ; Alpha 3                         (      2 )

dw    700          ; Initial RTT, 10 ms              (    700 )

db    60           ; Paclen f�r I-POLL               (     60 )

dw    120          ; Anfangswert DAMA-Timer, sec     (    120 )

��������������������������ͻ

� ANHANG M - BEZUG & HILFE �

��������������������������ͼ

SP ist erh�ltlich bei:

Tino Undeutsch

Reichenbacher Str. 45

07629 Hermsdorf/Th�ringen

Hilferufe an DG0OCI @ DB0HOF.#BAY.DEU.EU, ich helfe, so gut ich kann!

Und wie gesagt, wir freuen uns �ber JEDE Spende.