Fachhochschule Friedberg

Datenverarbeitung - Benutzerbetreuung

Stand: Februar 1989

Anleitung zum Datenreisen

oder

Wie werde ich Einwohner im globalen Dorf ?

Seit einigen Jahren gibt es eine Kommunikations-Subkultur, von deren

Existenz viele Menschen �berhaupt nichts wissen: der private Infor-

mationsaustausch �ber Mailboxen. Eine Mailbox ist eine Art elektro-

nisches Postamt. Es gibt dort meistens "Bretter", die �hnlich den

"schwarzen Brettern" in der FH organisiert sind: dort sind Informa-

tionen zu bestimmten Themenbereichen abgelegt, die jeder Benutzer ab-

rufen kann. Der Benutzer ist auch berechtigt, eigene Beitr�ge dort

abzulegen. Desweiteren bietet eine Mailbox die M�glichkeit der pri-

vaten Informations�bermittlung: auf Antrag erh�lt jeder Mailbox-

Benutzer ein eigenes "Fach", in das andere Benutzer Mitteilungen ein-

spielen k�nnen und das nur vom Besitzer des Faches gelesen werden

kann.

Mailboxen existieren als kommerzielle und als private Systeme. Kom-

merzielle Mailboxen wie "Cosmonet", "Geonet", "RMI" oder "Infex",

um einige Beispiele zu nennen, verlangen Geb�hren f�r den Abruf von

Informationen. Das funktioniert so, da� der zuk�nftige Benutzer einen

Antrag auf ein Fach stellt. Auf dem Antrag erteilt er zugleich eine Ein-

zugsgenehmigung f�r sein Girokonto. Einmal im Monat werden dann die

aufgelaufenen Kosten f�r den Informationsabruf und die Inanspruchnahme

besonderer Dienstleistungen (wie Telexversand bzw. -empfang, Zugriff auf

internationale Datennetze usw.) abgebucht. Benutzer eines kommerziellen

Systems zu werden ist f�r alle die interessant, die an topaktuellen

Branchen-Informationen interessiert sind (Mailboxen sind logischerweise

aktueller als Fachzeitschriften) und die die besonderen Dienstleistungen

wie Telex, Telefax, Briefversand, Datennetz- und Datenbank-Zugriffe usw.

nutzen wollen.

Private Mailboxen sind die eigentlichen Wegbereiter dieser Kommunikations-

Subkultur. Sie bieten (wie die kommerziellen Anbieter) "Bretter" an, in

denen jeder Benutzer zu bestimmten Themen Diskussionsbeitr�ge ablegen

kann und die von jedem gelesen werden k�nnen. Au�erdem kann man selbst-

verst�ndlich auch in einer privaten Mailbox ein eigenes Fach erhalten

(in der Regel kostenlos). Voraussetzung ist auch hier meistens ein

Antrag (auf elektronischem Weg direkt in der Mailbox), in dem man seinen

Namen und seine Adresse nennt. Diese Angaben werden vom Betreiber ge-

speichert, jedoch nicht weitergegeben. Das Antragstellen ist n�tig,

da jeder Fach-Besitzer f�r seine Aktivit�ten verantwortlich ist (bei-

spielsweise soll so dem Mi�brauch einer Mailbox durch Spinner aller

Art vorgebeugt werden - die tr�ben Erfahrungen so mancher Mailboxbe-

treiber zeigen, da� derartige Vorsichtsma�nahmen leider n�tig sind).

Private Mailboxen bieten nat�rlich nicht den Service kommerzieller

Systeme, daf�r sind sie kostenlos und oft Tummelplatz vieler Gleich-

gesinnter, mit denen man auf diesem Weg ohne R�cksicht auf r�umliche

Distanzen in Verbindung treten kann - es ist einerlei, ob der Benutzer,

dem man eine Mitteilung sendet, im Nachbarhaus oder sonstwo wohnt.

Welche technischen Voraussetzungen m�ssen zur Kontaktaufnahme mit

einer Mailbox gegeben sein ?

Jeder, der mit einer Mailbox kommunizieren will, braucht folgende

Dinge:

a) einen Computer,

b) ein Modem,

c) ein Kommunikations-Programm,

d) einen Telefonanschlu�,

e) die Telefonnnummer einer Mailbox.

Zum Thema "Computer" und "Telefonanschlu�" ist nicht viel zu sagen;

grunds�tzlich ist jeder Computer geeignet, der eine serielle Schnitt-

stelle hat ("V24" oder "RS-232" genannt). An diese Schnittstelle wird

das Modem angeschlossen. Ein Modem ist ein Ger�t, das aus den Daten-

Signalen des Computers h�rbare T�ne macht, die dann �ber das Tele-

fonnetz �bertragen werden. Modems gibt es als "Akustikkoppler", die

eine Vorrichtung zur Aufnahme des Telefonh�rers haben, �ber den die

T�ne �bertragen werden, und als "galvanisch gekoppelte Modems", die

direkt an das Postnetz angeschlossen werden. Egal, f�r welchen Typ

man sich entscheidet: wenn man ein Ger�t benutzt, das keine Postzu-

lassung besitzt, macht man sich strafbar!

Ein Kommunikations-Programm, auch oft "Terminal-Programm" genannt,

sorgt daf�r, da� die Zeichen, die man in die Tastatur hackt, �ber

die serielle Schnittstelle des Computers gesendet werden, und da� die

Daten, die per Modem �ber die serielle Schnittstelle eintreffen, auf

dem Bildschirm dargestellt werden. F�r den Anfang reicht ein ganz

einfaches Programm, das man oft kostenlos �berall herbekommt, f�r

sp�ter empfiehlt sich ein komplexeres Programm, das auch die M�g-

lichkeit des "Upload" und "Download" bietet (wir kommen noch darauf

zur�ck).

Die Telefonnummer einer Mailbox zu bekommen, ist oft die gr��te

Schwierigkeit f�r einen Einsteiger. Mailboxnummern werden i.a. nicht

"offiziell" verbreitet (sonst w�re es ja auch keine "Sub"-Kultur,

nicht wahr ?). Es gibt mehrere M�glichkeiten, sich eine Nummer zu

beschaffen:

a) Fragen Sie in Ihrem Bekanntenkreis herum, insbesondere bei Leuten,

die sich mit Computern besch�ftigen.

b) Schauen Sie in einer Hochschule auf die schwarzen Bretter, und zwar

dort, wo der "Kleinkram" herumh�ngt.

c) Besorgen Sie sich die aktuellen Ausgaben der einschl�gigen Compu-

terzeitschriften und durchsuchen Sie die Inserate nach Begriffen wie

"Mailbox" und "DF�".

d) Bl�ttern Sie an das Ende dieses Textes.

Nehmen wir an, Sie h�tten alles N�tige. Dann wird es jetzt Zeit,

die Datenverbindung aufzubauen. Schalten Sie Ihre Ger�te ein und starten

Sie Ihr Terminalprogramm. W�hlen Sie an Ihrem Telefon die Mailboxnummer

und warten Sie bitte, bis Sie einen Pfeifton h�ren (das ist der "Antwort-

ton" des angerufenen Modems). Die weitere Vorgehensweise ist abh�ngig von

Ihrem Modemtyp:

a) Akustikkoppler:

Pressen Sie den Telefonh�rer (richtigherum!) in die daf�r vorgesehene

Vorrichtung am Koppler.

b) Galvanisch gekoppeltes Modem:

Dr�cken Sie die Datentaste an Ihrem Telefon (linke Taste) und legen Sie

den H�rer auf.

c) Hayes-kompatibles Modem:

Wenn Sie ein derartiges Modem am Postnetz betreiben d�rften (mittlerweile

soll es auch postzugelassene Hayes-kompatible Modems geben), dann m��ten

Sie wie folgt vorgehen:

W�hlen Sie NICHT die Mailboxnummer mit dem Telefon! Das Telefon brauchen

Sie jetzt nicht!

Tippen Sie an Ihrem Rechner die Zeichen "A" und "T" und "D" und dann die

Telefonnummer. Beenden Sie die Eingabe bitte mit der Returntaste. Das

Modem w�hlt nun die Telefonnummer.

Egal, mit welchem Modemtyp Sie arbeiten, die weitere Vorgehensweise ist

nun wieder einheitlich:

Auf dem Bildschirm m��te (sp�testens, nachdem Sie ein paarmal die

Returntaste gedr�ckt haben) der Begr��ungstext der Mailbox erscheinen.

Die meisten Mailboxen verlangen ein "Login" - Sie kennen das ja von der

Prime. Im Gegensatz zur Prime k�nnen Sie aber auch in eine Mailbox ge-

langen, ohne schon ein zugelassener Benutzer zu sein. Geben Sie bei der

Login-Aufforderung "Gast" oder etwas �hnliches ein. Was Sie als Gast ein-

geben sollen, wird Ihnen im Begr��ungstext der Mailbox mitgeteilt. Oft

k�nnen Sie auch "Neu" eingeben. Dies bewirkt, da� Sie sofort einen Be-

nutzer-Antrag ausf�llen k�nnen. Wie auch immer, irgendwie kommen Sie

schon rein. Tun Sie einfach das, was Ihnen auf dem Bildschirm geraten

wird - die meisten Mailboxen haben eine recht gute Benutzerf�hrung.

Mit dem Fragezeichen "?" k�nnen Sie sich i.a. eine Befehlsliste ausgeben

lassen. Probieren Sie ruhig ein wenig herum. Schauen Sie vor allem mal

nach, ob es ein "Brett" gibt, das "Mailboxen" oder so �hnlich hei�t.

Dort findet man oft die Telefonnummern anderer Mailboxen, so da� Sie sich

im Laufe der Zeit geh�rig in der Szene umschauen k�nnen.

F�rchten Sie sich nicht vor Fehlern. Denken Sie daran: der Betreiber

bietet ja eine Mailbox an, damit Menschen wie Sie und ich sich darin um-

sehen. Sie brauchen keinerlei Ber�hrungs�ngste zu haben. Und falls Sie

sich einmal ganz f�rchterlich verfranst haben, gibt es immer noch die

M�glichkeit, das Modem kurz abzuschalten, um die Verbindung zu trennen.

Das ist nicht so ganz die feine Art, tut aber andererseits der Mailbox

auch nicht weh. Im allgemeinen sollten Sie die Verbindung allerdings mit

dem daf�r vorgesehenen Befehl beenden, meistens "Ende" oder "Logout" oder

"Logoff". Legen Sie abschlie�end das Telefon auf (bzw. veranlassen Sie

das Modem, aufzulegen).

Damit ist Ihre erste Datenreise auch schon beendet.

F�r die Praxis hier noch einige Hinweise:

a) Mailboxen anrufen kostet Telefongeb�hren. Wundern Sie sich nicht,

wenn sich Ihre Telefonrechnung in derselben Gr��enordnung wie

der Verteidigungshaushalt bewegt. Datenreisen kann s�chtig machen.

b) Interessante und damit stark frequentierte Mailboxen sind oft besetzt.

Bleiben Sie hartn�ckig. Irgendwann wird die Leitung schon frei sein.

c) Nicht immer ist die Leitung, die Sie erwischt haben, f�r die Daten-

fern�bertragung geeignet. Wenn sich seltsame Zeichen auf dem Bild-

schirm h�ufen, brechen Sie die Verbindung am besten ab und w�hlen

die Mailbox neu an.

d) Wenn Sie tiefer einsteigen wollen, informieren Sie sich ruhig einmal

�ber den Datex-P-Dienst der Post. Insbesondere bei Fern-Kontakten

hilft die Datenkommunikation mittels Datex-P Kosten zu sparen (nat�r-

lich nur, wenn die gew�nschte Mailbox �ber einen Datex-P-Zugang ver-

f�gt).

"Upload" und "Download" - Software-Service der Mailboxen

Neben den schon geschilderten Kommunikationsm�glichkeiten bieten die

meisten Mailboxen auch oft einen Software-Service an. Meistens in der Form

eines "Brettes" organisiert k�nnen Sie - sortiert nach Computertypen -

Public Domain Software f�r Ihren Rechner finden. Die Frage, die sich nun

stellt, ist nat�rlich die:

Wie komme ich an diese Software heran ?

Normalerweise m��te es ja reichen, wenn die Mailbox alle Programmbytes

sendet und unser Terminalprogramm die empfangenen Daten in eine Datei

schreibt. In der Mailbox-Steinzeit war das auch so. Das b�se Erwachen

kam, wenn der stolze Besitzer frisch geladenener Software das Programm zu

starten versuchte: ziemlich oft knallte es. Nicht, weil wir uns da einen

Virus eingefangen h�tten, sondern weil einige Bytes bei der �bertragung

verst�mmelt wurden (�bertragungsfehler auf Telefonleitungen kommen �f-

ters vor). Die L�sung: Ein Programm wird nicht in einem St�ck gesendet,

sondern zerhackt in einzelne Bl�cke. Diese Bl�cke werden mit zus�tz-

licher Kontrollinformation versehen, die es dem Empf�nger (-Programm) er-

m�glicht festzustellen, ob die Daten fehlerfrei �bertragen wurden. Ist

dies nicht der Fall, kann der fehlerhafte Block erneut angefordert werden.

Diese DF�-Protokolle haben sich international durchgesetzt und sind be-

kannt unter den Namen "Kermit", "XModem", "YModem", "ZModem" usw. Komplex-

ere Terminalprogramme beherrschen diese Protokolle.

Wenn man sich nun ein Programm aus einer Mailbox "downloaden" m�chte,

so schaut man nach, mit welchem Protokoll die Mailbox arbeitet (irgend-

wo ist garantiert eine entsprechende Information in der Mailbox zu fin-

den). Nehmen wir an, es w�re XModem. Sie fordern nun mit einem Mailbox-

Befehl die gew�nschte Software, die Sie "downloaden" wollen, an und

starten bei Ihrem Terminalprogramm das entsprechende Protokoll (also

z.B. XModem). Das Terminalprogramm sorgt f�r den richtigen Empfang und

die Abspeicherung in einer Datei.

Das "Uploaden", also das Senden eigener Software an die Mailbox, funktio-

niert wie ein "Download", nur eben genau umgekehrt. Jetzt ist Ihr Ter-

ninalprogramm der Sender und die Mailbox empf�ngt.

Software-Upload und -Download beruht auf Gegenseitigkeit, d.h. je mehr

Software Sie sich �ber eine Mailbox besorgen, um so mehr sollten Sie

eigene Programme in eine Mailbox einspielen. Das Gleiche gilt �brigens

auch f�r die Diskussions-Foren. Lesen Sie nicht nur die Kommentare, son-

dern beteiligen Sie sich auch am Meinungsaustausch durch eigene Beitr�ge.

Mailboxen sind ein St�ck praktizierter Demokratie. Nutzen Sie diese

kreative Spielart moderner Technologien!

Abschlie�end die Telefonnummern einer etablierten, nichtkommerziellen

Mailbox: Kom-Com, die Mailbox des WDR-Computerclubs:

300 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, Keine Parit�t:      0221  21 05 15

1200 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, Keine Parit�t:      0221  21 05 17

2400 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, Keine Parit�t:      0221  21 05 17

RaiFra.