Ergnzendes Benutzerhandbuch zum Assembler ASM310

=================================================

Aktueller Stand: Dezember 1990, Version 1.1 fr NEC 78310/312

Preambel:

---------

Der Assembler und dieses Handbuch wurden mit grter Sorgfalt er-

stellt.

Dennoch kann ich Fehler darin nicht ausschlieen, daher kann ich auch

keinerlei Haftung fr irgendwelche Schden durch die Benutzung des

Programms bernehmen.

Weiterhin behalte ich mir das Recht vor, nderungen zur Fehlerbesei-

tigung und Weiterentwicklung vorzunehmen, ohne diese in jedem Fall zu

dokumentieren.

Inhalt:

-------

Copyright und Registrierung

Wichtiger Hinweis

Der untersttzte Mikroprozessor

Zeichensatz

Prozessor-Befehle

Pseudo-Befehle

Optimierungen

Operanden

Prozessor-spezifische Symbole

Fehlermeldungen

Copyright und Registrierung:

----------------------------

Alle Rechte an ASM310 liegen bei mir. Ohne meine Zustimmung darf das

Programm nicht verkauft oder kommerziell genutzt werden. Die Verbrei-

tung maximal zum Selbstkostenpreis durch privat oder Public-Domain-

Sammlungen ist dagegen erlaubt und erwnscht, allerdings nur vollstn-

dig mit allen erhaltenen Dateien (insbesondere der Dokumentation).

Der Assembler wird als "shareware" verbreitet, also darf jeder das

Programm kopieren und ausprobieren, es ist in meiner Originalfassung

natrlich virenfrei und nicht kopiergeschtzt.

Wenn jemand den Assembler jedoch ausfhrlich benutzen, meine Unter-

sttzung in Anspruch nehmen oder gar eine noch nicht bestehende Ver-

sion fr einen bestimmten Prozessor will, sollte er sich direkt an

mich wenden. Die erfolgte Registrierung wird durch Zuweisung einer

Benutzernummer besttigt.

Fr "normale" Benutzer betrgt die Registrierungsgebhr DM 20. Dafr

erhlt er kostenfrei Nachrichten ber Updates (Fehlerbeseitigungen)

und Upgrades (Erweiterungen). Bei Bedarf erhlt er dann gratis die

neue Version. Weiterhin werden gemeldete Fehler so schnell wie mglich

beseitigt und sonstige Wnsche nach Absprache bearbeitet.

Wer aber eine noch nicht bestehende Version mchte, sollte mir zu-

nchst eine Anfrage (mit, wenn mglich, vollstndigen Prozessorunter-

lagen) schicken. Je nach Aufwand mache ich dann einen Vorschlag ber

Kosten und Bearbeitungszeit.

Meine Adresse:  Dipl.-Ing. Bodo Wenzel

Karlstrae 41

3300 Braunschweig

Wichtiger Hinweis:

------------------

Dieses Handbuch ist nur die Ergnzung zum Assembler-Handbuch. Im As-

sembler-Handbuch werden allgemeine Erklrungen zum Assembler und zu

den allen Versionen gemeinsamen Eigenschaften gegeben.

Dieser Assembler wird auch fr andere als dem hier beschriebenen Pro-

zessor angeboten. Nheres dazu steht ebenfalls im Assembler-Handbuch.

Der untersttzte Mikroprozessor:

--------------------------------

ASM310 ist ein Assembler fr den Single-Chip-Mikrocontroller 78310/312

der Firma NEC. Dieser Prozessor zeichnet sich durch besonders schnelle

Befehlsausfhrung aus, obwohl er nur mit einem 8-Bit-Datenbus arbei-

tet. Er enthlt neben dem 8-Bit-CPU-Kern (mit 16-Bit-ALU) u.a. sechs

Ports, zwei 16-Bit-Timer, eine serielle Schnittstelle und einen Ana-

log-Digital-Umsetzer mit vier Eingngen.

Auf den Mikrocontroller selbst kann in diesem Benutzerhandbuch nicht

eingegangen werden. Daher wird an dieser Stelle auf die einschlgig

erhltliche Literatur verwiesen.

Zeichensatz:

------------

Folgende Sonderzeichen sind zustzlich zu den bestehenden definiert:

[ ]     schlieen indirekte Adressierungsargumente ein

!       zeigt absolute Adressierung an

$       zeigt relative Adressierung an

.       trennt die Byteadresse von der folgenden Bitnummer

#       zeigt direkte Datenparameter an

/       dient auch als Negationszeichen bei Bitparametern

Prozessor-Befehle:

------------------

Die Befehle des Prozessors werden durch ASM310 in Code bersetzt. Zu

einem vollstndigen Befehl gehrt das Mnemonic und eventuelle Para-

meter. Die Syntax wurde entsprechend der erhltlichen Literatur imple-

mentiert. Dort knnen auch die Details nachgelesen werden.

Folgende Befehle sind implementiert: MOV, XCH, MOVW, XCHW, ADD, ADDC,

SUB, SUBC, AND, OR, XOR, CMP, ADDW, SUBW, CMPW, MULU, MULUW, DIVUW,

DIVUX, INC, DEC, INCW, DECW, ROR, ROL, RORC, ROLC, SHR, SHL, SHRW,

SHLW, ROR4, ROL4, ADJ4, MOV1, AND1, OR1, XOR1, SET1, CLR1, NOT1, CALL,

CALLF, CALLT, BRK, RET, RETI, PUSH, PUSHU, POP, POPU, BR, BC, BL, BNC,

BNL, BZ, BE, BNZ, BNE, BV, BPE, BNV, BPO, BN, BP, BGT, BGE, BLT, BLE,

BH, BNH, BT, BF, BTCLR, BFSET, DBNZ, BRKCS, RETCS, MOVM, MOVBK, XCHM,

XCHBK, CMPME, CMPBKE, CMPMNE, CMPBKNE, CMPMC, CMPBKC, CMPMNC, CMPBKNC,

SWRS, SEL, NOP, EI und DI.

Pseudo-Befehle:

---------------

Im Gegensatz zu Prozessor-Befehlen dienen Pseudo-Befehle (Direktiven)

zur Steuerung des Assemblierungsvorgangs. Speziell fr den Prozessor

NEC 78310/312 wurde ein weiterer Pseudobefehl hinzugefgt.

RSS regset              (register set select)

RSS setzt das interne Registersatz-Bit auf den als Parameter bergebe-

nen Ausdruck. Dieser darf nur die Werte 0 und 1 annehmen. Vom "RSS"-

Bit ist die Zuordnung einiger Register abhngig (siehe "Operanden").

Optimierungen:

--------------

Der BR-Befehl (Branch) erlaubt zwei verschiedene Adressierungsarten,

absolut (mit 16 Bit) oder relativ (mit 8 Bit). Die zweite Art ist na-

trlich krzer und schneller, kann aber bei weiten Sprngen nicht ein-

gesetzt werden.

Neben der Festlegung der Adressierungsart ber "!" (absolut) oder "$"

(relativ) kann auch vom Assembler die Adressierung je nach Entfernung

bestimmt werden, wenn weder "!" noch "$" angegeben werden.

Bei vielen Befehlen gibt es beim Zugriff auf den Speicher die beiden

Mglichkeiten ber die Kurzadresse (Bereich 0FE20H bis 0FF1FH) oder

den Spezial-Register-Zugriff (Bereich 0FF00H bis 0FFFFH). Im Schnitt-

bereich von 0FF00H bis 0FF1FH wird dann vom Assembler die oft krzere

und schnellere Codierung ber die Kurzadresse bevorzugt.

Operanden:

----------

Wenn Register als Parameter erlaubt sind, knnen auer den allgemei-

nen Bezeichnungen "R0" bis "R15" auch die symbolischen Namen "A", "X",

"B", "C", "D", "E", "H" und "L" fr die 8-Bit-Register benutzt werden.

Bei den 16-Bit-Registern werden entsprechend auer "RP0" bis "RP7"

auch "AX", "BC", "DE", "HL", "UP" und "VP" erkannt. Beim Befehl "PUSH"

ist auch die Angabe "PSW" zulssig.

Bei den Registernamen "A", "X", "B", "C", "AX" und "BC" mu beachtet

werden, da das damit bezeichnete Register (je nach Befehl) vom Wert

des "RSS"-Bits abhngt.

Der Wert der aktuellen Codeadresse ist ber die symbolische Konstante

"@" erhltlich. Das sonst bliche Zeichen "*" kann zur Verwechslung

mit dem Multiplikationszeichen fhren und das weiter bliche Zeichen

"$" ist schon als Adressierungskennzeichen festgelegt.

Prozessor-spezifische Symbole:

------------------------------

In der Datei "REG310.INC" werden alle Adressen der SFR ("special func-

tion register") mit ihren symbolischen Namen definiert. Dies sind P0,

P1, P2, P3, P4, P5, CR00, CR00L, CR00H, CR01, CR01L, CR01H, CR10,

CR10L, CR10H, CR11, CR11L, CR11H, CPT0, CPT0L, CPT0H, CPT1, CPT1L,

CPT1H, PWM0, PWM0L, PWM0H, PWM1, PWM1L ,PWM1H, UDC0, UDC0L, UDC0H,

UDC1, UDC1L, UDC1H, PM0, PM1, PM2, PM3, PM5, PMC2, PMC3, RTPC, P0L,

P0H, MM, RFM, WDM, STBC, TBM, INTM, ISPR, CCW, SCM, SCC, BRG, RXB,

TXB, FRCC, CPTM, PWMM, ADM, ADCR, CUIM, UDCC0, UDCC1, CRC, TMC0, TMC1,

TM0, TM0L, TM0H, MD0, MD0L, MD0H, TM1, TM1L, TM1H, MD1, MD1L, MD1H,

CRIC00, CRIC01, CRIC10, CRIC11, CRMS00, CRMS10, EIC0, EIC1, EIC2,

EMS0, EMS1, EMS2, TMIC0, TMIC1, TMIC2, TMMS0, TMMS1, TMMS2, SEIC,

SRIC, SRMS, STIC, STMS, ADIC, ADMS, TBIC, SP, SPL, SPH, PSW, PSWL und

PSWH.

Um innerhalb eines Quelltextes diese Symbole benutzen zu knnen, soll-

te mit "INCLUDE" die Datei "REG310.INC" in den Quelltext aufgenommen

werden.

Fehlermeldungen:

----------------

Zustzlich zu den im Assembler-Handbuch aufgelisteten Fehlermeldungen

knnen noch die folgenden Meldungen auftreten.

Hier steht kein Registername.

Dies ist ein falsches Register

Ein Register wird doppelt genannt.

Fehler im Parameter.

Es fehlt ein Ausrufungszeichen (absolute Adresse).

Es fehlt ein Dollar-Zeichen (relative Adresse).

Es fehlt ein Punkt vor der Bitangabe.

Hier steht ein falsches Zeichen.

Hier fehlt ein Zeichen.

Das ist keine 'kurze Adresse' (0FE20H..0FF1FH).

Die Adresse ist ungerade.

Die Bitnummer ist zu klein oder zu gro.

Der relative Sprung ist zu weit.