----------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTATION zum Programm: MIDITEST.PRG                             7.10.91

bzw.: MIDITEST.ACC                  Hamburg-Langenhorn

----------------------------------------------------------------------------

LORD OF THE RINGS oder Wie kriege ich MIDI-Ringe in den Griff?

Hallo!

Ich hab' "mal eben" ein Programm in GfA-Basic geschrieben, mit dem man

MIDI-Kabel und MIDI-Ringe auf Funktionsfhigkeit testen kann.

Ich bin zwar kein Musiker, aber MIDIMAZE-Spieler. Das war ja immer

furchtbar mit den ganzen Kabeln bei den Sessions. Es waren zwar immer

massig Kabel da - aber hchstens die Hlfte war wackelkontakt-frei und

richig verdrahtet. Da gibt's ja Kabel die sich bei einer Prfung als

Audio-Stereo, Audio-Mono, Video, berspiel-Kabel oder was wei ich

entpuppen wrden.

Also, zum Programm:

Nach dem Start sind der Titel und drei Buttons zu sehen:

[   ?   ] [  Test  ] [Abbruch]

Der Erste ruft eine minimale Minimal-Anleitung auf.

Der Zweite ruft das nchste Men auf.(Nchster Absatz)

Der Dritte dient zum Verlassen des Programms.

Im Men sind wieder drei Buttons zu sehen:

[  Titel  ] [ positiv ] [ negativ ]

Der Erste ruft das Titelbild wieder auf.(Voriger Absatz)

Der Zweite startet die Suche nach einer Verbindung.

Das heit: Nachdem der Button angeklickt wurde, sucht das

Programm stndig nach einer MIDI-Verbindung. Es kann jetzt

in aller Ruhe der MIDI-Ring aufgebaut und Kabel getestet

werden. Sobald das Programm eine Verbindung findet, der Ring

also steht meldet es sich mit einer entsprechenden Meldungwieder.

Der Dritte Button startet die Suche nach einer Unterbrechung.

Das heit: Nachdem der Button angeklickt wurde, sucht das

Programm stndig nach einer MIDI-Unterbrechung. Falls ein Ring

also steht, die suche nach einer Verbindung alles in Ordnung

angezeigt hat, kann hiermit nocheinmal alles auf Wackelkontakte

geprft werden, indem nach Anklicken des Buttons alle Kabel

bewegt werden. Das Programm meldet sich, sobald eine Unter-

brechung registriert wird.

Problem:   Leider ist die Suche nach Unterbrechungen weniger zuverlssig

als die Suche nach Verbindungen. Auerdem ist sie geschwindig-

keitsabhngig, wodurch sich Probleme bei extrem schnellen

TOS-Versionen und Speeder-Karten ergeben knnten.

Die Suche nach Verbindungen ist meines Wissens nach aber immer

absolut zuverlssig.

Die Suchaktionen knnen alle mit des ESCape-Taste(links oben)

abgebrochen werden!

Was ich hier mit MIDI-Ringen beschrieben habe, kann auch mit einem Computer

und einem Kabel gemacht werden. Um ein Kabel auf Verbindung bzw. Unter-

brechung zu testen, wird es einfach mit einem Ende an MIDI-OUT und mit

dem anderen Ende an MIDI-IN des selben Computers gesteckt. (Minimalring!)

Clou:

Kurz vor Schlu der Clou: Das Programm luft als PRG und als ACC!

(Einfach umbenennen!)

Bedingungen:

Nun noch die (hoffentlich erfreulichen) Weitergabe-Bedingungen:

Das Programm darf nur mit dieser Dokumentation frei weitergegeben werden,

solange weder das Programm(MIDITEST.PRG bzw. MIDITEST.ACC) oder die

Dokumentation verndert wurden.

(Es ist VERBOTEN die Rechtschreibfehler zu verbessern!!!)

Zuerst geht es an PD-POOL. Nach zwei Monaten geht es dann zustzlich an

andere PD-Serien.

Absicherung:

Obwohl ich nicht daran glaube, das sowas passieren kann, hafte ich

natrlich nicht fr etwaige Schden an Hard- und Software, die durch

mein Programm entstehen.

Es wre nett, wenn sich 'mal jemand melden wrde.

Martin SToll

Leezener Weg 21

W-2000 Hamburg 62

----------------------------------------------------------------------------

END OF DOCUMENT.