+-------------------------------------------------------+

| FASTDISK - Formatierprogramm fr Schnelladedisketten	|

+-------------------------------------------------------+

ein Public-Domain-Programm des Spaghetti-Fan-Club Nrnberg

______________________________________________________________________

Die Formatierfunktion des Betriebssystems schreibt immer den Sektor 1

an die erste Stelle nach der Indexmarke, also

Spur 0:	123456789

Spur 1:	123456789

Spur 2:	123456789

Dateien, die auf eine neu formatierte Diskette geschrieben werden,

legt das Betriebssystem auf aufeinanderfolgenden Sektoren mit

aufsteigender logischer Sektornummer an. Besonders Anwenderprogramme

sind hiervon betroffen. Beim Laden dieser Programme werden die

Sektoren einer Spur in aufsteigender Reihenfolge gelesen, also

beginnend mit Sektor 1 bis z.B. Sektor 9 bei neun Sektoren pro Spur.

Danach erfolgt Spur- bzw. Seitenwechsel mit anschlieendem Lesen

eines Sektoradrefeldes zur berprfung der neuen Spur. Bei normaler

Formatierung ist dies Sektor 1 oder Sektor 2 je nachdem, ob Magnetkopf

und Controller rechtzeitig aktiviert wurden. Um nun diese Spur

auszulesen, mu Sektor 1, der eben erst den Magnetkopf passiert hat,

dort wieder vorbeikommen, was fast eine ganze Umdrehung erfordert.

(Lesezeit zwei Umdrehungen pro Spur,

Intervall 0,4s/0,8s zwischen zwei Kopfschritten einseitig/zweiseitig)

Bei 9 Sektoren/Spur kann man durch eine nderung des Betriebssystems

(Spurpositionierung ohne Verifizieren) Abhilfe schaffen, da zwischen

Sektor 9 und Indexmarke gengend Zeit ist (20ms), um die Spur zu

wechseln und Sektor 1 der folgenden Spur rechtzeitig zu erreichen.

Bei 10 Sektoren/Spur ist die Zeit dafr zu kurz, das Adrefeld von

Sektor 1 der folgenden Spur kann nach Step und Kopfberuhigung nicht

mehr gelesen werden, was auch wieder eine Extrarunde bedeutet.

Auerdem ist bei einem ROM-Betriebssystem die nderung schwierig.

Eine andere Mglichkeit der Beschleunigung von Diskettenoperationen

ist, beim Formatieren Sektor 1 in einem vorher gewhlten Abstand

vom letzten Sektor der vorhergehenden Spur anzulegen, mglicherweise

auch abhngig davon, ob dabei der Zylinder oder nur die Seite

gewechselt werden mu, also z.B.

Spur 0:	123456789

Spur 1:	891234567

Spur 2:	678912345

(Abstand 3)

Dabei findet der Spurwechsel jeweils ber Sektor 8 der folgenden

Spur statt, Sektor 9 dient zum Verifizieren der Spur (dazu reicht

ein beliebiges Adrefeld eines Sektors) und beim folgenen Sektor 1

kann sofort weitergelesen werden. Bei 10 Sektoren/Spur kann ein

langes Programm nun in 0,48s statt in 0,8s pro Spur geladen werden,

wobei allerdings der Zugriff auf FAT und Verzeichnis und das Lschen

des RAMs hinzukommen.

Da mit dem Betriebssystem die Erzeugung eines solchen Diskettenformats

unmglich ist (die erste Sektornummer nach der Indexmarke ist nicht

whlbar), mu dieses Format unter Zugriff auf den Floppy-Controller

WDC1772 am Betriebssystem vorbei erzeugt werden.

Genau dies macht FASTDISK und bietet dazu noch einige andere

Mglichkeiten:

+	whlbare Anzahl von Spuren

+	whlbare Anzahl von Sektoren/Spur

+	einseitig/zweiseitig (nur auf zweiseitigen Laufwerken)

+	Einlesen und Anpassung eines ausfhrbaren Bootsektors

+	Erkennen von defekten Sektoren und Markierung in FAT,

falls mglich

(wurde erfolgreich mit absichtlich falsch formatierter

Diskette und 159 defekten Sektoren getestet, aber man

sollte keine wichtigen Daten auf einer Diskette mit

defekten Sektoren speichern)

+	Seriennummer immer als Zufallszahl zur korrekten

Diskettenwechselerkennung

Die Erzeugung einer zweiseitigen bootfhigen Systemdiskette mit

80 Spuren/10 Sektoren ist damit problemlos mglich durch:

Einstellen der Parameter Spuren/Seiten/Sektoren

Einstellen der Versatzzahlen (Skew/Interleave, siehe unten)

Einlesen des Bootsektors von der vorhandenen Systemdiskette

Formatieren der Zieldiskette ( ist nun die richtige Diskette

im Laufwerk ?!?)

dateiweises Kopieren der Systemdiskette (TOS.IMG zuerst)

***	BEDIENUNG DES PROGRAMMS

+	wo angezeigt, kann mit CTRL-C das Programm beendet werden

(gengend hufiges Drcken der Tastenkombination hilft immer!)

+	Bedeutung der Funktionstasten:

Taste	Name	Funktion

F1	Spuren	Einstellung Anzahl der Spuren (sinnvoll: 80 - 83)

F2	Seiten	Umschaltung einseitig / zweiseitig

F3	Sektor	Einstellung Anzahl der Sektoren pro Spur

(sinnvoll: 8 - 10)

F4	FAT-S.	Umschaltung 5 FAT-Sektoren / minimale FAT (2|3 S.)

F5	Dir.-S.	Einstellung Anzahl der Sektoren fr Verzeichnis

(Directory; sinnvoll: 3 - 7)

F7	Bootd.	Standardversatzzahlen fr TOS.IMG-Diskette

F8	Prog-d.	Standardversatzzahlen fr Programmdiskette

F9	Eint.	Einstellung der KB-Einteilung

F10	Vers.	Einstellung der gesamten Versatzzahlen

+	unsinnige Werte bei Spuren/Seiten/Sektoren geben spter

Fehler oder werden nicht angenommen: noch einmal mit sinn-

vollen Werten wiederholen.

+	Bedeutung der Versatzzahlen:

Spur:	Abstand letzter Sektor - 1. Sektor folgende Spur

(Zylinderwechsel)

z.B.	6789A12345	Spur 3/Seite 1

| 4 |		Versatzzahl 4

3456789A12	Spur 4/Seite 0

Seite:	Abstand letzter Sektor - 1. Sektor andere Seite

z.B.	89A1234567	Spur 3/Seite 0

| 3|			Versatzzahl 3

6789A12345	Spur 3/Seite 1

Sektor:	Abstand Sektor - Sektor mit der nchsthheren Nummer

(konventioneller Skewfaktor/Interleave)

z.B.	162738495A	; Versatzzahl 2

^ ^ ^

1852963A74	; Versatzzahl 3

^  ^  ^

Der Wert 0 hat eine Sonderbedeutung:

Bei ungerader Anzahl der Sektoren pro Spur

ist er gleichbedeutend mit Versatzzahl 1,

bei gerader Anzahl von Sektoren steht er fr

das clusterorientierte Format mit der Reihenfolge

1278349A56

""..""..""..""..""..

Dieses Format ist nur sinnvoll mit einer ungeraden

Anzahl von Sektoren im Verzeichnis, denn nur dann

ist die Anzahl der Systemsektoren

Boot + 2*FAT + Dir.

gerade und die groen Abstnde liegen an Cluster-

grenzen.

Die fr ein bestimmtes Anwenderprogramm und seine erzeugten

Dateien optimalen Werte mssen durch Probieren herausgefunden

werden. Die Voreinstellung von FASTDISK hat sich beim Laden

von TOS.IMG (6.2.1986) als geeignet erwiesen. TOS.IMG braucht

zum Spurwechsel beim Laden etwas mehr Zeit als Anwender-

programme, weshalb an den ersten 200 KB ein grerer Spur-

versatz verwendet wird.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FASTDISK.PRG ist ein Public-Domain-Programm des Spaghetti-Fan-Club

Nrnberg und darf mit seiner Beschreibung beliebig weitergegeben

werden. Auch die Beseitigung von Fehlern im Objektcode oder Einsen-

dung von Fehlerberichten an unten erwhnte Adresse ist immer

erwnscht.

Der Sourcecode (ca. 1500 Zeilen 68000-Assembler) mit den etwas

vernderten FDC-Routinen aus unten erwhntem Floppybuch (statt

in Basic nun in Assembler und nach nderung einiger globaler

Variablennamen auch in C verwendbar, etwas verkrzt und optimiert)

ist erhltlich bei

+-----------------------+

| Wolfgang Windsheimer	|

| Johannisstrae 62	|

| 8500 Nrnberg 90	|

+-----------------------+

unter Einsendung von

+	ausreichend frankiertem Briefumschlag mit formatierter

Diskette (einseitig oder zweiseitig, aber max. 81 Spuren,

Panasonic JU363 schafft nicht mehr)

+	Aufkleber mit eigener Adresse und ausreichendem Rck-

porto (fr einfache Bearbeitung)

+	20.- DM als Unkostenbeitrag und Anerkennung fr FASTDISK.PRG

Das Programm ist nicht mit ROM-TOS und auf der MEGA-Serie

getestet. Es sollte jedoch auch dort funktionieren, da

nur offizielle Systemtraps und Hardware-I/O-Adressen

verwendet wurden.

______________________________________________________________________

Verwendete Literatur:

Braun, Dittrich, Schramm/ ATARI ST Floppy und Harddisk (Data Becker)

Brckmann, Englisch, Gerits/ ATARI ST intern (Data Becker)