Sourcecode-nderung fr Drucker STAR SG-10:

/****************************************************************************/

/****************************************************************************/

/****  DRUCKER-ACCESSORY FUER BELIEBIGE DRUCKERTYPEN       Version 4.00  ****/

/****  ---------------------------------------------                     ****/

/****  Druckertyp : STAR SG-10 (fuer IBM-MODUS: DIP 2-2 OFF)             ****/

/****  Stand      : 20.06.86                                             ****/

.

.

.

/*--------------------------------------------------------------------------*/

/*       Drucker-Codes und Menue-Eintrag                                    */

/*--------------------------------------------------------------------------*/

#define MENU_NAME  "  SG-10 Drucker"             /* Name Menue-Eintrag      */

WORD p_reset[]    = { 27, 64,255 };              /* Drucker-Reset           */

WORD p_unidir[]   = { 27, 85,  1,255 };          /* Druck von einer Seite   */

WORD p_bidir[]    = { 27, 85,  0,255 };          /* Druck von beiden Seiten */

WORD p_set[]      = { 27, 82,  0,255 };          /* Zeichensatz             */

#define  MIN_SET  0

#define  MAX_SET  7

BYTE  *str_set[]  = { "USA","F","D","GB","DK","S","I","S" };

WORD p_page[]     = { 27, 67,  0, 12,255 };      /* 12 Zoll-Seite           */

#define  MIN_PAGE 1

#define  MAX_PAGE 32

WORD p_skip[]     = { 27, 78,  6,255 };          /* unten 6Z. ueberspringen */

WORD p_offskip[]  = { 27, 79,255 };              /* kein Perforationssprung */

#define  MIN_SKIP 0

#define  MAX_SKIP 127

WORD p_lmar[]     = { 27,108,  0,255 };          /* 0Zeichen linker Rand    */

#define  MIN_LMAR 0

WORD p_rmar[]     = { 27, 81,136,255 };          /* 136Zeichen rechter Rand */

#define  MAX_RMAR 136

WORD p_lspace[]   = { 27, 51, 36,255 };          /* 36/216 Zeilenabstand    */

#define  MIN_LSPA 0

#define  MAX_LSPA 255

WORD p_stand[]    = { 27, 53, 27, 73,  0,255 };  /* NLQ aus,STANDARD an     */

WORD p_nlq[]      = { 27, 73,  0, 27, 52,255 };  /* STANDARD an, NLQ an     */

WORD p_ital[]     = { 27, 53, 27, 73,  1,255 };  /* NLQ aus, ITALIC an      */

WORD p_pica[]     = { 27, 84, 18,255 };          /* SUPERSC aus, PICA an    */

WORD p_cond[]     = { 27, 84, 15,255 };          /* SUPERSC aus, COND an    */

WORD p_elite[]    = { 27, 84, 27, 77,255 };      /* SUPERSC aus, ELIT an    */

WORD p_micro[]    = { 18, 27, 83,  0,255 };      /* PICA an, SUPERSC an     */

WORD p_onexp[]    = { 27, 87,  1,255 };          /* EXPAND an               */

WORD p_offexp[]   = { 27, 87,  0,255 };          /* EXPAND aus              */

WORD p_onprop[]   = { 27,112,  1,255 };          /* PROPORTIONAL an         */

WORD p_offprop[]  = { 27,112,  0,255 };          /* PROPORTIONAL aus        */

WORD p_ondoub[]   = { 27, 71,255 };              /* DOPPEL an               */

WORD p_offdoub[]  = { 27, 72,255 };              /* DOPPEL aus              */

WORD p_onemph[]   = { 27, 69,255 };              /* EMPHASIZED an           */

WORD p_offemph[]  = { 27, 70,255 };              /* EMPHASIZED aus          */

WORD p_onzero[]   = { 27, 92,  1,255 };          /* durchstrichene Null     */

WORD p_offzero[]  = { 27, 92,  0,255 };          /* normale Null            */

WORD p_onform[]   = { 12,255 };                  /* Seitenvorschub          */

WORD p_ret[]      = {  7, 13,255 };              /* Klingel, Return         */

/*--------------------------------------------------------------------------*/

/*       Definitionen aus RSC-Set                                           */

/*--------------------------------------------------------------------------*/

BYTE *rs_strings[] = {

"   STAR SG-10 DRUCKER INITIALISIERUNG   ","","",

" (c) Wolfram Winter  D5600 WUPPERTAL-11 ","","",

.

.

.

/****************************************************************************/

/****                          Hauptprogramm                             ****/

/****************************************************************************/

main()                                  /*                                  */

{                                       /*                                  */

.

.

select_obj(BIDIR);                    /* Bidirektionaler Druck            */

select_obj(PICAON);                   /* Pica an                          */

select_obj(EXPOFF);                   /* Expanded aus                     */

select_obj(PROPOFF);                  /* Proportionalschrift aus          */

select_obj(RESOFF);                   /* Drucker-Reset aus                */

select_obj(FORMOFF);                  /* Seitenvorschub aus               */

select_obj(STANDON);                  /* Standard an                      */

select_obj(DOUBOFF);                  /* Doppeldruck aus                  */

select_obj(EMPHOFF);                  /* Emphasizeddruck aus              */

select_obj(ZEROON);                   /* durchstrichene Null              */

select_obj(PRINTOFF);                 /* kein Testdruck                   */

LLSET(OB_SPEC(SET),(LONG)str_set[p_set[2]]); /* Zeichensatz               */

do_string(PAGE,p_page[3]);            /* Seitenlaenge                     */

do_string(SKIP,p_skip[2]);            /* Perforations-Sprung              */

do_string(LSPACE,p_lspace[2]);        /* Zeilenabstand                    */

do_string(LMAR,p_lmar[2]);            /* linker Druckrand                 */

do_string(RMAR,p_rmar[2]);            /* rechter Druckrand                */

if( Cprnos() != NO )                  /* wenn Drucker vorhanden           */

prout();                            /* Grundeinstellung initialisieren  */

h_event();                            /* Event-Handler (Endlosschleife)   */

}                                       /* Ende main                        */

/**** ende ******************************************************************/

/****************************************************************************/