07201000305800

1

2Seite #

F0110030

9[...............................................................]001

Funktionsbersicht TEMPLMON /Version 1.8/ 23.06.87

--------------------------------------------------

Copyright(C)1986,ThomasTempelmann

Thomas Tempelmann, E.-L.-Kirchner Str. 25, D-2900 Oldenburg, West Germany

-------------------------------------------------------------------------------

ZurBeachtung:

-"!" zeigt Eingabebereitschaft des Monitors an.

-Verlassen wird TEMPLMON mit 'G' oder 'Q'!

-Alle Werte sind hexadezimal angegeben/anzugeben!

-Dezimale Werte sindmit vorangestelltem "&" einzugeben.

-<f> steht fr die Anfangsadresse,<e> fr die erste ausgeschlossene Adresse!

-Anstatt <e> kann X<n> (Anzahl in Bytes) angegeben werden.

-In manchenFllen kann Z<n> (Anzahl anzuzeigenderZeilen) verwandt werden.

-Bei den Funktionen "M", "D" und "I" kann statt der Endadresse auch einPunkt

eingeben werden, um eine unendliche Auflistung zu erreichen.

- Als Adresse kann auch ein Registerinhalt (mit "R<registername>") eingegeben

werden.

Beispiel:"D R PC."

Disassembliert ab aktueller PC-Adresse.

- Alle Auflistungen knnen mit der <SPACE>-Taste angehalten oder mit einer

anderen Taste abgebrochen werden.

- Einer Adresse kann die Offset-VariableOvorangestellt werden (s.u.).

- Die Tasten <F1>und <F2>schalten die Anzeige (!) zwischen Monitor- und

Original-Bildschirm um.

-  Fr die Register <reg> geltendieblichen Krzel (D0,A7,SR,PC,SSP,USP,usw.)

-  Auerdem steht F fr SR, jedoch werden dann die Flags einzeln angezeigt.

-  A7 reprsentiert, abhngig vom augenblicklichen Stand des S-Bits im SR,

den jeweiligen Stackpointer (SSP bzw. USP).

-BeidenProtokollenwerdenkeineCtrl-Zeichen ausgegeben.

- Die Wahrscheinlichkeit, daROM-Breakpointsnicht erkannt werden,

ist indieserVersionverringert worden.

- Bei der Funktion mit dem Hochkomma (')werdenKleinbuchstaben erkannt.

- "VI" reinitialisiert auch Bus-/Address-Error Vektoren.

-BeiAdressangaben istesmglich, Ausdrcke mit "+" und "-" zu verwenden.

Beispiel:"D RPC-20."

Disassembliertden Bereich vor der Unfalladresse.

Achtung:Wenn vom Desktop in denMonitor gelangt wurde, niemals "Q" auslsen,

sondernnur "G" eingeben! "Q" dient zum Abbrechen des geradeaktiv

gewesenen Programms, "G" fhrt es weiter aus!

-FunktionendesMonitors:

M <f> <e>               Memorydump.Zeigt Speicher byteweise an.

: <f> <b1> <b2>...      SpeichertBytes <w..> ab Adresse <f>.

D <f> <e>               DisassembliertSpeicherbereich.

O <offs>                Variable"O" wirdauf den Wert <offs>gesetzt.

C <f> <e> <d>           KopiertBytes von <f>..<e>-1 nach <d>..<d>+(<e>-<f>)

V <f> <e> <d>           Verify-Vergleicht Bytes und zeigt Unterschiede an.

H <f> <e> <b1> <b2>...  Hunt-Sucht nach Bytes (? als Joker).

H <f> <e> '<string>           Sucht nach Zeichenkette (? als Joker).

F <f> <e> <b1> <b2>...  FlltSpeicher mit Bytes (? als Joker).

F <f> <e> '<string>     Fllt Speicher mit Zeichenkette (? als Joker).

I <f> <e>               ASCIIdump.

' <f> <string>          SpeichertASCII-Zeichenkette in den Speicher.

B                       Breakpoints(BP)anzeigen (Adresse,Zhler,Stand).

B<n> <a> <c> <c0>       SetztBPNr. <n> auf Adresse <a>.

B-                      Lschtalle BPs.

- Breakpoints werden beim Verlassen des Monitors gesetzt, sofern das Tracebit

im SR nicht gesetzt ist (sonst kann die Traceroutine die BPs testen).

G <f>                  Go.VerltMonitor und fhrt auf Adresse <f> fort.

GS <f>                  RuftUnterprogrammauf, das mit RTS abschlieenmu,

um wieder in den Monitor zurckzugelangen.

T+ (T-)               Tracekontrollmoduseinschalten (bzw. ausschalten).

-  Wenn der Tracemodus eingeschaltet ist und "G" ausgefhrt wurde,

lsenfolgende Tasten eine Funktion aus :

<SPACE>  -Instructionausfhren.

<ESC>    -VerlstTracekontrollprogrammfrnormale Monitorfunktionen.

Rckkehrmit"G".

<O>      -  SchaltetAnzeigeundTastenabfrageab.Fhrt Programmweiteraus.

Dabei mu dafr gesorgt werden, da dasProgramm wiederin die

Monitoreingabe zurckkehrt, z.B. ber einen BP!

<A>      -  Wie<O>.Da das Trace-Bit im SR immer wieder gesetztwird,werden

alle Instruktionen getraced, also auchTrap-Routinen usw.

Nur, wenn ein Diskzugriff stattfindet, oder vom Programmdie

Interruptmaske auf 7 gesetzt wurde, wird das Tracebit nicht

vor Ausfhrung der nchsten Instruktion gesetzt.

<R>      -  Ein-/Ausgabeabschalten,bis zur Rckkehr aus dem augenblicklichen

Unterprogramm. Ist das T-Flag Null, wird einfach eine Rcksprung-

adresse in den Monitor auf den Stack geladen. Natrlichmu dann A7

so stehen, da beim RTS die Adresse auch vom Stackgeholt wird.

Ist das T-Flag gesetzt, merkt sich der Monitor dasA7-Register

und wartet auf ein RTS, RTE oder RTR, sofern A7 nichtkleiner als

das gemerkte A7 ist, und schaltet dann die Anzeigewieder ein.

R                       Zeigt die mit "R:" ausgewhlten Registeran.

R <reg> = <l>           Setzt Wert <l> in Register.

R: <reg1> <reg2>...     Whlt Register-Default-Anzeige aus (z.B. fr Trace).

R F<SR-Flag> = <v>      Setzt SR-Flag auf <v>

Beispiel:"RFC=1"

Carry-Flagwirdgesetzt.

P                       LschtBildschirm.

S <dateiname>, <f> <e>  SpeichertBereich von <f> bis <e>-1 in eine Datei.

P <dateiname>           ffnetProtokolldatei.Alle Ausgaben gehen dann sowohl

auf den Bildschirm als auch auf die Datei.

Beispiel:"P PRN:"

Protokolliert alle Ausgaben auf dem Drucker.

PC                      SchlietProtokolldatei.

L <dateiname>           LdtDatei.Speicher wird automatisch mit 'Malloc'

angelegt, sofern kein Fehler auftrat.

Achtung:Eignet sichnicht zum Laden von Programmen,

da nicht reloziert wird!Es empfiehlt sich,

immer Zettel und Stift bereitzuhalten,

um sich die Anfangs-/Endadressen zu notieren.

L <dateiname>, <f>      LdtDateian die Adresse <f>.

L-<f>                  GibtSpeicherfrei,der beim Laden angefordert wurde.

<f> mu dabei die Adresse sein, die beim Ladenals

Anfangsadresse ausgegeben wurde.

-Direkt nach dem Dateinamen bei Load kann mit einem vorgestellten "@"

die Position in der Datei bestimmt werden, ab der gelesen werden soll.

Beispiel:"L TERMINA.TOR, @100, 50000x20"

Ldt aus der Datei "TERMINA.TOR" ab dem 256.Byte 32 Bytes

an die Adresseab $50000.

- Auf die gleiche Weise kann ein bestimmter Bereich einer Datei

berschrieben werden.

Beispiel:"S A:B.TXT,@&12,0.2"

berschreibtdie Datender Datei B.TXT im12. und 13. Byte

mit denWerten aus den Adressen 0 und 1.