*.669 file format:

*offset         �length&type    �description

*������������������������������������������������������������������������������

*0              �1 word         �marker, value=0x6669

*2              �108 bytes      �song message

*0x6e           �1 byte         �NOS = number of samples saved (0-64)

*0x6f           �1 byte         �NOP = number of patterns saved (0-128)

*0x70           �1 byte         �loop order number

*0x71           �0x80 bytes     �order list

*0xf1           �0x80 bytes     �tempo list for patterns

*0x171          �0x80 bytes     �break location list for patterns

*0x1f1          �NOS*size struct�sample data

*               � samp          �

*��������������������������������

*�struct samp {

*�  13 bytes ASCIIZ filename of instrument

*�  1 dword length of instrument

*�  1 dword offset of beginning of loop

*�  1 dword offset of end of loop

*�} smp[NOS]

*������������������������������������������������������������������������������

*0x1f1+         �NOP*0x600      �patterns

*(NOS*0x19)     �               �

*��������������������������������

*�this is repeated 8 times for every row and the array of 8 of these is

*� repeated 64 times for each pattern.

*�

*� bits:

*�   BYTE[0]:             BYTE[1]:            BYTE[2]:

*�  aaaaaaaa             bbbbbbbb            cccccccc

*�  �����������������������������            ��������

*�  �     �                  �               �   �

*�  �     �                  4 bit volume    �   command value

*�  �     �                                  �

*�  �     aabbbb = 6 bit instrument number   command:

*�  �                                         0 = a

*�  note value = (12*oct)+note                1 = b

*�                                            2 = c

*�  special values for byte 0:                3 = d

*�    0xfe = no note, only volume change      4 = e

*�    0xff = no note or volume change         5 = f

*�

*�                                           special value for byte 2:

*�                                             0xff = no command

*�

*������������������������������������������������������������������������������

*0x1f1+         �rest of file   �samples

*(NOS*0x19)+    �               �

*(NOP*0x600)    �               �