06601030305800

F0110030

9[...................................................]001

************************************************************************

*                                                                      *

*         DigiTape Effect Module Construction Kit                      *

*         ---------------------------------------                      *

*                                                                      *

*    Anleitung zur Erstellung von zuladbaren Modulen                   *

*              fr DigiTape Release 2.0                                *

*                   7. Juli 1993                                       *

*                                                                      *

************************************************************************

DigiTape untersttzt ab der Version 1.03  freie Effektmodule.

Das heit, da jeder, der sich zu einem bichen C- und

etwas mehr DSP-Assembler-Programmierung in der Lage sieht,

nachladbare Module mit Klageffekten erstellen kann, die in

DigiTape eingebunden werden.

Wir stellen anbeiEntwicklerinformationen ber das Softwareinterface

und die Verbindung zu DigiTape zur Verfgung.

Weitere Informationen, die bentigt werden, finden sich im

Motorola Entwicklerhandbuch zum DSP 56k sowie im Falcon

Entwicklerkit von Atari, das Sie bei Atari Computer GmbH in

Schwalbach bestellen knnen.

Beachten Sie bitte die Artikelserie "DSP-Programierung" in der

ST Comuter, Heim Verlag.

Weiterhin mchten wir auf eine Artikelserie mit dem Titel

"Klangwunder" in der Zeitschrift c't verweisen, die auf

Soundprogrammierung fr den DSP 56k / Falcon 030

gezielt eingeht:

"Klangwunder" in c't Heise Verlag, Heft  9/93 S. 226ff

Heft 10/93 S. 212ff

Heft 11/93 S. 260ff

Externe DigiTape-Effekt-Module enthalten DSP56000-Code, Bedienung und

Resource in einem File. Die Module werden vom DigiTape-Desktop aus

geladen und knnen dann wie interne Module verwendet werden. Ist ein

externes Modul im Multitrack-Recorder installiert und in dem Setup-File

gesichert, so wird es beim erneuten Band-ffnen automatisch geladen.

Als Beispiel wird ein Hall-Modul mit kompletten Quelldateien

mitgeliefert.

Quelldateien:

-------------

Resource:      HALL.RSC

HALL.H

HALL.DFN

DSP-Assembler: HALL.ASM

Oberflche:    HALL.C

DT_DEFIN.H

DT_LOCAL.H

Projektfile:   HALL.PRJ

MAKEFILE

Tools:

------

Voraussetzung: C-Entwicklungsumgebung

Resource Construction Program

DSP56000 Assembler

(Make-Programm, nicht ntig aber schn)

Mitgeliefert:  CLN_TO_D.TTP   erzeugt aus DSP-Objektfile HALL.CLN ein

Hex-Dump-Array in C-Convention HALL.D und

einen Defines-File HALL.DH.

RSC_TO_C.TTP   erzeugt aus Resource-File HALL.RSC ein

Hexdump-Array in C-Convention HALL.R

Ablauf:

-------

*---------------*       *----------*  *----------*  *-----------*

|   HALL.ASM    |       | HALL.RSC |  |  HALL.H  |  | HALL.C    |

|               |       |          |  |          |  |           |

| DSP-Assembler |       | Resource |  | Resource |  |  C-File   |

| -Quelltext    |       |          |  | -Defines |  | Bedienung |

*---------------*       *----------*  *----------*  *-----------*

|                     |             |             |

V                     V             |             |

=================    ==================     |             |

= ASM56000.TTP  =    = RSC_TO_C.TTP   =     |             |

= DSP-Assembler =    = Konvertierungs =     --------> #include

=               =    =    -Tool       =                   |

=================    ==================                   |

|                     |                           |

V                     V                           |

*---------------*      *-------------*                    |

|   HALL.CLN    |      |   HALL.R    |                    |

|               |      |             |                    |

|  DSP-Objekt   |      | Resource    |                    |

|               |      | als C-Array |                    |

*---------------*      *-------------*                    |

|                     |                           |

V                     |                           |

===================            |                           |

=  CLN_TO_D.TTP   =            |                           |

= Konvertierungs  =            ----------------------> #include

=     -Tool       =                                        |

===================                                        |

|          |                                           |

V          V                                           |

*-------------*  *-------------*                                |

|   HALL.D    |  |   HALL.DH   |                                |

|             |  |             |                                |

| DSP-Object  |  | DSP-Defines |                                |

| als C-Array |  |    in C     |                                |

*-------------*  *-------------*                                |

|                |                                       |

|                ----------------------------------> #include

|                                                        |

---------------------------------------------------> #include

|

DT_DEFIN.H --------------------> #include

|

DT_LOCAL.H --------------------> #include

|

V

=========================

=  C-Compiler & Linker  =

=     Make HALL.PRJ     =

=                       =

=========================

|

V

*------------------*

|*----------------*|

||   HALL.DTM     ||

||                ||

|| DigiTape-Modul ||

|*----------------*|

*------------------*

Im DSP-Assembler-Quelltext zu beachten:

---------------------------------------

Namen drfen nicht lnger als 7 Buchstaben sein

keine ORG-Anweisung erlaubt

Berechnungen in Anweisungen sind nicht erlaubt

Beispiel: move  X1,X:DATUM   erlaubt

move  X1,X:DATUM+1 nicht erlaubt

Module mssen mit RTS abgeschlossen werden

Zugriffe auf L-Speicher (X- und Y-Speicher gemeinsam)

sind nicht erlaubt

Folgende Register drfen nicht benutzt werden:

R3,M3,N3

M0-M2 und M4-M7 mssen nach jedem Modulaufruf $ffff enthalten

d.h. wenn sie verndert werden mssen sie am Ende

wieder auf $FFFF gestzt werden

Alle anderen Register drfen beliebig verndert werden