The Chaos Engine prsentiert:

=============================

The ChEST

(The Chaos Engine Sampler/Tracker)

-----------------------------------------------------------------------------

Provisorische Anleitung zum Sampler-Teil von The ChEST

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Heute,  am  24.6.1993  habe  ich  (Energy  alias  Carsten Tolkmit) endlich den

Samplerteil  fr  unseren Sampler/Tracker vervollstndigen knnen und habe nun

die  leidige  Aufgabe  auch  noch  ein bichen Anleitung zu schreiben, whrend

Akira (alias Jan Dsedau) sich einen schnen Tag macht.

Was  Ihr  hier  in  der Hand haltet ist der Samplerteil von The ChEST - In der

Prerelease-Demoversion  0.98! Dieses Programm wird vorraussichtlich irgendwann

mal  Shareware sein, aber fr diese Samplerversion will ich noch nichts haben,

guckt  sie  Euch  an,  benutzt  sie so viel ihr wollt. Allerdings wird es wohl

irgendwann  mal  eine  Version  mit  mehr Features geben. Aber dieses Programm

funktioniert - und sogar einigermaen stabil - zumindest auf meinem Falcon030.

Und  schon  kommen  wir zum nchsten Punkt: Dieses Programm ist fr den Falcon

gedacht  und  luft nur dort komplett. Es sollte zwar auch ein bichen auf TTs

laufen, aber es macht halt keinen Sinn mehr.

OK - genug gefaselt, nun zu den wichtigen Dingen:

1. Was macht das Programm ?

Mit  diesem  Programm  kann  man Gerusche aufnehmem/samplen, geringfgig

bearbeiten und abspeichern. Diese Samples sollen dann fr den Trackerteil

von  The ChEST, der jetzt programmiert wird, verwendet werden. Allerdings

kann  der  Samplerteil  schon  mehr. Er speichert nmlich auer in seinem

eigenen  Format  (Chaos-Sample)  fr  den  eigenen  Tracker  auch  in den

Formaten  von  CrazySounds  (von MAXONcomputer) und im allseits beliebten

Soundtracker-Format.

2. Die Menleiste:

Die Menleiste ist wie bei GEM-Programmen blich (Der Samplerteil von The

ChEST  ist  ein  GEM-Programm,  und  luft  sogar  ein  bichen  unter

MultiTOS...) oben angebracht. Es gibt folgenden Mens:

2.1. The ChEST

In  diesem  Men  gibt  es  den  Eintrag "ber The ChEST" - er gibt einem

Informationen  ber  das  Programm,  die  Entwickler und die Version. Die

selbe  Meldung  kommt  allerdings auch nach dem Starten des Programms, so

das es allgemein nicht ntig ist diesen Programmpunkt anzuwhlen.

Auerdem  verbergen  sich  hier  wie  immer  die  Accessories,  und unter

MultiTOS die Task-Liste.

2.2. Sample

Hier  sind  alle  mglichen  Dateifunktionen  versammelt, eine Aufzhlung

folgt stante pede:

2.2.1. Laden

(Dieser  Menpunkt  kann  auch  ber  die  Tastenkombination  <Control>-L

erreicht werden.)

Hiermit kann man ein Sample laden. Das Programm erkennt Samples bis jetzt

nur  an  ihrer  Extension  und nicht an ihrem Headern. Macht aber nichts,

wenn  die  Samples das richtige Extension haben. Das Programm erkennt die

folgen Extensions:

- *.CHS  Hierhinter verbirgt sich das eigene Chaos-Sample-Format von

The ChEST

- *.HSN  Das ist das HSnd-Format von CrazySounds

- *.SPL  Hierhinter  verbirgt  sich  das  Soundtracker-Sampleformat.

Achtung:  Viel   Geduld   mitbringen,  denn  die   aktuelle

Programmversion braucht noch Jahre zum Umrechnen von dieser

Art von Samples...

2.2.2. Speicher als...

(Wer will darf auch <Control>-A drcken!)

Hiermit  kann  man  Samples  abspeichern.  Es  erscheint  eine Liste a la

File-Selector-Box,  in der alle Samples, die im Speicher sind, aufgezhlt

werden.  Such  Dir  eins aus und klick drauf, dann im Popup-Men noch das

gewnschte Format eingeben (siehe oben, Bemerkungen gelten auch hier) und

auf  OK klicken. Dann erscheint eine gewohnte File-Selector-Box, die auch

wie gewohnt zu handhaben ist. Voila!

2.2.3. Info

(<Control>-I tut es auch)

Die  gewohnte  Liste aller Sample im Speicher erscheint. Wie gewohnt, das

Zielobjekt  anwhlen.  Zu  diesem  Sample  werden  dann  Informationen

ausgegeben.

2.2.4. Quit The ChEST

(Wozu <Control>-Q da sein mag ???)

Diese Funktion ... raten sie mal ... verlsst das Programm !

2.3. Einstellungen

Diese  Men  dient  dazu,  gewisse  Einstellungen  an der Sound-Hard- und

Software vorzunehmen.

2.3.1. Aussteuerung

(Kann auch mit <Alternate>-A erreicht werden.)

Wer  sich  schon  mal  Kassetten  aufgenommen  hat,  der wei wie wichtig

Aussteuerung  ist. Wer sich keine Kassetten aufgenommen hat, mu sich das

wohl mal von einem anderen Menschen erklren lassen.

Die  erscheinende Dialogbox ist zwar weitestgehends selbsterklrend, aber

ein  paar  Worte  lasse  ich  dazu  dennoch  fallen.  Und  zwar  kann der

Vorverstrker  auch  whrend  dieser Dialogbox verstellt werden, und zwar

per Tastatur:

Kanal:      leiser <--------> lauter

--------------------------------------

Links         Q        -         W

Beide         A        -         S

Rechts        Y        -         X

2.3.2. Endabschwchung

(Kann mit <Control>-E erreicht werden.)

Hiermit  kann  die  Wiedergabelautstrke geregelt werden. Wenn der kleine

Knopf  mit  dem  #  eingedrckt  ist,  wird  nach  dem Drcken von OK die

Einstellung des linken Kanals auch fr den rechten bernommen.

2.3.3. Sample-Rate

(Erreichbar mit <Control>-R)

Hier  kann mittels Popup-Mens die Samplefrequenz eingestellt werden. Und

der  Sampletyp  kann  bestimmt  werden. Zu den einzelnen Sampletypen noch

die Beschreibungen:

16 Bit Stereo ... wie der Name schon sagt: Eine Stereoaufnahme in 16

Bit-Qualitt.  Kombiniert  mit  einer Frequenz von

49,170  kHz  ergibt sich eine Qualitt, die besser

ist als die einer CD.

8 Bit Stereo .... Wer  nicht  so viel Dynamik braucht, sollte lieber

nur 8 Bit-Qualitt gebrauchen. Reicht meistens.

8 Bit Mono L

8 Bit Mono R .... Manche  Leute  haben ja  Mono-Mikrophonen an ihren

Falcons  (ich  zum  Beispiel),  die nur den linken

oder den rechten Miniklinken-Kanal benutzen. 8 Bit

Mono  L  sampelt  nur von linken, und 8 Bit Mono R

nur vom rechten Eingabe Kanal.

8 Bit Mono B .... Wer  ein  Stereo-Signal  als  Mono-Signal  samplen

will, sollte diesen Typ benutzen!

2.3.4. Vorverstrker

(Na, raten sie mal! Genau: <Alternate>-V)

Hier  kann der eingebaute Vorversterker des Falcons konfiguriert werden.

Die Bedienung funktioniert genauso wie beim Endabschwcher.

2.5. Arbeit

Alle mglichen Dinge, die ein Sampler noch knnen mu sind hier in diesem

Men zu finden.

2.5.1. Aufnahme

(Kann ber <Alternate>-R aktiviert werden.)

Der  Wohl  wichtigste  Menpunkt ist dieser hier. Mit ihm geht es endlich

ans Eingemachte.

Es erscheint eine Box in der der aktuelle Aufnahme-Status angezeigt wird.

Gestartet wird die Aufnahme mit der Taste S und gestoppt mit der Taste E.

Nach  der  Aufnahme  wird  gleich  in  den Bearbeitungsdialog, der spter

erklrt wird, gewechselt.

2.5.2. Bearbeiten

(<Control>-B tut es auch)

Es  erscheint  wieder mal die "Welche-Sample-sind-im-Speicher"-Box in der

nach dem zu bearbeitenden Sample gefragt wird. Auswhlen und OK lst dann

fr dieses Sample den Bearbeitungsdialog wieder aus.

2.5.3. Lschen

(Wie wr es mit <Alternate>-L?)

Dieselbe  "Welche-Sample-sind-im-Speicher"-Box  erscheint  und fragt nach

dem  aus  dem  Speicher zu entfernenden Sample und lequidiert dieses dann

(es verschwindet aus dem Speicher!)

3. Die Samplebearbeitung:

Ein  Sample  kann  ja  schlielich  und  endlich mit The ChEST bearbeitet

werden.  Das  wird  jetzt  und hier erklrt. Zentrale der Bearbeitung ist

eine  Dialogbox  die  extra  fr  Samplebearbeitung  kreiert  wurde. Eine

Beschreibung folgt:

3.1. Die Dialogbox:

Oben   in   der  Dialogbox  ist  ein Texteingabefeld, in das der Name des

Samples  eingegeben  wird. Achtung - Nicht RETURN drcken, sonst wird die

Dialogbox verlassen.

Darunter  ist  eine Grafik des Samples. Sie ist immer so gezoomt, das der

aktuelle  Block  voll  zur  Geltung  kommt.  In  der  Grafik  werden  die

Loopmarken Dunkelgrn und die Blockmarken Dunkelviolett eingezeichnet.

Darunter  gibt  es  ein  Popup-Men  in  dem  der  aktuell angezeigte und

bearbeitete  Block  eingestellt  werden  kann.  Es  gibt 8 zu markierende

Blcke,  sowie  den Gesamt- und den Loopbereich. Der Loop-Bereich ist der

Bereich,  der  beim  langen Abspielen des Samples wiederholt wird, um das

Sample  zu verlngern. Mit den Knpfen 'Aktuelle Marke' wird eingestellt,

welche  Blockmarke  (Anfang  oder  Ende)  gerade  manipuliert  wird.  Man

beachte,  da  die  Marken  des  Gesamtbereiches  nicht verschoben werden

knnen.  Mit  den Knpfen '<<<','<<','<','>','>>','>>>' wird die Marke in

die  entsprechende  Richtung  um  eine  bestimmte Lnge gezogen. Wenn der

Knopf  'Step25'  aktiv  ist, werden diese Schrittweiten ver-25-facht. Mit

den  Knpfen  '0' und '0' wird die Marke bis zum nchsten Nulldurchgang

geschoben. Dies sind die markenverschiebenden Knpfe.

Unter  Frequenz  kann  noch  einmal die Abspielfrequenz verndert werden.

Unter  'N:'  sollten sie bei Musiksamples, die sie mit The ChEST oder dem

Soundtracker  weiterverwenden  wollen  die  Note eingeben, die sie gerade

gesampled haben.

Mit 'PLAY' wird der aktuelle Block abgespielt. Ist 'LOOP' eingedrckt, so

wird  der  Block immer wiederholt. Mit 'STOP' kann die Wiedergabe beendet

werden.

Was kann man jetzt mit dem Sample machen ? Dafr gibt es ja noch das Feld

'Arbeit' und den Knopf 'Besttigung', die jetzt erklrt werden.

3.2. Arbeit

Im  Popupmen stellt man die zu verrichtende 'Arbeit' ein, und klickt zur

Ausfhrung dann auf 'Besttigung'. Folgende 'Arbeiten' gibt es:

3.2.1. Lautstrke

Hier  kann die Lautstrke des Samples verndert werden. Durch Klicken auf

'Normal'  kann  man  mit  dem  eingegebenen  Prozentsatz  die  Lautstrke

verndern:  50%=halbe  Lautstrke, 100%=Originallautstrke, 200%=doppelte

Lautstrke usw.

Mit  'Maximieren'  berechnet  das  Programm  automatisch  die  optimale,

maximale  Lautstrke  zu  einer  vorgegebenen  maximalen  bersteuerung.

Probieren  sie  am  besten  die  fr  ihre  Samples  geeignetste maximale

bersteuerung selbst aus.

3.2.2. Lschen

Lscht smtliche Tne im markierten Bereich.

3.2.3. M. Lschen

Setzt die Marken des aktuellen Blocks den Gesamtmarken gleich.

3.2.4. Schneiden

Schneidet den aktuellen Block aus dem gesamten Sample heraus, gibt im den

Namen  "SchnittBlock"  und kopiert ihn in den Speicher. Dieser Block kann

dann im Men Arbeit unter Bearbeiten bearbeitet werden.

3.2.5. Gesamt

Macht  den  aktuellen  Block  zum gesamten Sample, oder so hnlich - ach,

einfach ausprobieren, dann wit ihr, was ich meine.

3.2.6. Fade In

Blendet den aktuellen Block langsam ein.

3.2.7. Fade Out

Blendet den aktuellen Block langsam aus.

3.2.8. Reverse

Dreht den aktuellen Block um.

4. Was gibt's sonst noch ?

4.1. Verbindung:

The Chaos Engine

c/o Carsten Tolkmit

Brodersdorfer Strae 7

24149 Kiel

Tel.: (0431)201668

4.2. Future Features:

- Abspeichern auch als Galactic-Samplestar+ Datei

- Stimmfunktion

- Fast Fourier Analyse

- u.v.m.

4.3. CHS-Sampleformat

Hier  eine  Kurzbeschreibung des Sampleformats, in der allseits beliebten

C-Notation:

typedef struct sh

{

char s_name[20];         /* Der Samplename 0-term. ... */

int  prg_version;        /* Programmversion des Samplers *100 */

int s_type;              /* Sampletyp, siehe unten... */

unsigned int s_freq;     /* Samplefrequenz, siehe unten... */

void *s_beg;             /* Auf Disk immer Null ... */

size_t s_len;            /* Lnge des Samples in Bytes */

long s_lpstart;          /* Beginn des Loop-Bereiches */

size_t s_lplen;          /* Loop-Lnge */

int s_note;              /* gesamplete Note, siehe unten... */

long rsv1,rsv2,rsv3,rsv4;/* Reserviert... */

struct sh *m_prev;       /* Auf Disk immer Null */

struct sh *m_next;       /* Auf Disk immer Null */

} sampleheader;

Bemerkungen:

In  s_beg ist ein Zeiger auf das Sample im Speicher, der beim Abspeichern

aber immer auf Null gesetzt wird.

Die  Zeiger  m_prev  und m_next sind fr eine doppelt verkettete List der

Samples im Speicher gedacht, auf Disk immer Null...

Die Sampletypes (s_type) sind:

#define Bit16stereo        1

#define Bit8stereo         2

#define Bit8mono          10

Die Samplerates (s_freq) sind:

#define Sf1      1   (49170 Hz)

#define Sf2      2   (33880 Hz)

#define Sf3      3   (24585 Hz)

#define Sf4      4   (20770 Hz)

#define Sf5      5   (16940 Hz)

#define Sf7      6   (12292 Hz)

#define Sf9      7   (9834 Hz)

#define Sf11     8   (8195 Hz)

#define Sfste3  10   (50000 Hz)

#define Sfste2  11   (25000 Hz)

#define Sfste1  12   (12500 Hz)

Und die Noten:

#define c     1

#define cis   2

#define d     3

#define dis   4

#define e     5

#define f     6

#define fis   7

#define g     8

#define gis   9

#define a    10

#define ais  11

#define h    12

Das  sollte  als  Erklrung  gengen. Wer fragen hat, darf sich aber auch

gerne melden...

4.4. Letzte Worte

Energy und Akira wnschen jede Menge Spa !