VOXX, der 16-Band Vocoder fr den ATARI Falcon030

(c)1994 Hans Achim Mueller

Kurze Bedienungsanleitung fr die Demo-Version.

VERZEICHNIS

-----------

1.- Einfhrung

2.- Installation und DEMO-Beschrnkungen

3.- Beschreibung

4.- Bedienung

5.- Ntzliche Tips

6.- Technische Daten

7.- Verfgbarkeit

1.-     Einfhrung

Dies ist die Demo-Version eines 16-Band Vocoder DSP-Effekts fr den

ATARI Falcon030. Dieses Programm ist Public Domain und kostenlos. Es

darf nur vollstndig, ohne nderungen und mit diesem Text kopiert und

weitergegeben werden. Jede Weitergabe einer genderten, verbesserten, oder

"geknackten" Version dieses Programmes ist rechtswidrig!

****************************** WICHTIG *********************************

Es wird keine Haftung, egal wie, fr direkte oder indirekte Schden

bernommen, die durch die Benutzung dieses Programmes entstehen knnten.

***********************************************************************

2.-     Installation

Diese Demoversion von Voxx sollte folgende Dateien enthalten:

Datei-Name     Lnge

VOXXDEMO.PRG   46653

VOXXMENU.RSC    2454

VOXX_UPR.RSC   52006

VOXXENV0.RSC   65438

VOXXENV8.RSC   61982

VOXX_PAN.RSC   49128

VOXXMIX0.RSC   65438

VOXXMIX8.RSC   61982

VOXX_ENG.TXT   (Englisch Text)

VOXX_DEU.TXT   (Dieser Text)

Stellen Sie fest, ob die Dateien mit der hier angegebenen Lnge

bereinstimmen. Wenn nicht, besitzen sie eine unerlaubte Kopie!

Voxx bentigt ca. 512 kB freien Speicher und luft nur auf dem ATARI

Falcon030 mit einer Bildschirm Auflsung von mindestens 640 * 480 und 16

Farben (VGA oder hnlich). Wenn Sie Besitzer eines Falcons030 ohne diese

Bildschirm-Konfiguration sind und trotzdem das Programm haben wollen,

schreiben Sie mir eine Postkarte um die Notwendigkeit einer S/W (SM124)

Version zu erwgen.

WICHTIG: Bevor Sie das Programm starten, lesen Sie bitte diese Anleitung

um Start-Schwierigkeiten zu vermeiden, denn es gibt welche (die ich zu

lsen versuche). Noch wichtiger ist es, da ein Vocoder ein komplexer

Effekt ist, wozu gewisse Tips und Kentnisse bentigt werden, um das zu

bekommen, was man von ihm erwartet. Es lohnt sich!

2.1.-   Einschrnkungen in dieser DEMO-Version:

Der Sinn einer Demo-Version ist, da der Benutzer eine Vorstellung

von dem Programm bekommt, was es ist und/oder kann. Nach lngeren

berlegungen habe ich diese Demo Version von der -Version erzeugt, also

kurz vor der ersten Version. Diese Demo entspricht der -Version bis auf

ein paar Beschrnkungen:

a.- Alle mit *** gekennzeichnete Optionen sind nicht vorhanden und diese

sind: Load und Save File , Program Store.

b.- Das Programm wechselt alle 30 Sekunden zum nchsten Benutzer

Programm (rotierend). Manche Benutzer Programme sind absichtlich

etwas unschn eingestellt (Klangmig). Es knnen jederzeit Benutzer-

einstellungen durchgefhrt werden aber sptestens in 30 Sekunden

werden sie von einen neuen, automatisch selektierten Programm

berschrieben. Falls ein Accessory oder sonstiges Fenster geffnet

sind, werden diese auch "bermalt". Dieses ist gewollt und ohne

sonstige Konsequenzen.

Um das Programm zu starten, kopieren Sie alle Dateien auf einen Pfad und

um zu starten clicken Sie VOXXDEMO.PRG. Stellen Sie sicher, da der Pfad,

in dem alle Dateien sind, beim Start auch aktiv ist.

3.-     Beschreibung

Fr alle, die nicht wissen was ein Vocoder ist und wie er funktioniert,

oder fr die, die keine Erfahrung mit einem solchen haben, werde ich

versuchen, ihn so einfach wie mglich zu erklren: Angeblich ist der

Vocoder ein Restprodukt der Militrischen Forschung und wurde entwickelt

um die Sprache so zu kodieren das sie fr andere Mithrer unverstndlich

wurde, es sei sie htten auch einen Vocoder mit der gleichen

Konfiguration. Die Funktion eines Vocoders ist, ein Sprach- Signal

(FORMANT) in Frequenz-Bnder zu zerteilen, und mit diesen Teilen ein

anderes, auch in Bnder zerteiltes Signal (CARRIER), zu modulieren.

Mit anderen Worten: das Frequenz-Spektrum vom FORMANT-Signal wird dazu

benutzt, das CARRIER-Signal zu formen. Der Vocoder ist ein Modell oder

Nachbau unseres Sprachorgans und bekanntlich besteht dies aus:

a.-Stimmbnder: Sind die Tonerzeuger (Oszillator)

b.-Mund: Macht die Vokalisierung  (Filterung and Gerasche)

Die Stimmbnder erzeugen einen Ton (Stimme) und sind in der Lage die

Tonhhe zu verndern aber nicht die Toncharakteristik. Dieser Ton

gleicht ziemlich einer Pulswellenform, ist also sehr reich an Obertnen.

Die Toncharakteristik (Klang, Vokalisierung) wird durch die Mundformung

gegeben. Die Form und das Volumen unserer Mundhhle, so wie auch die

Lage der Zunge und die Mundffnung, erzeugen einen Resonanzkrper, der als

Filter auf die Stimme wirkt. Jede Vernderung in unserem Mund, ist eine

Vernderung der Filterparameter, so da wir es als zeitvariablen Filter

bezeichnen knnen, hnlich denen eines Synthesizers, nur etwas

komplexer. Dazu kommt noch, da die Luftstrmung, die unsere Stimmbnder

in Bewegung bringt, auch noch dazu benutzt wird, um zustzliche

Gerusche zu erzeugen ("s", "r", "t", usw.) wenn diese durch Hals, Zunge

und Zhne "zischt". Diese werden ebenfalls gefiltert.

Diese Vernderungen der Filterparameter, relativ langsam in Bezug zur

Stimmen-Periode, sind Frequenz-Spektrum Vernderungen der Stimme. Wenn

diese Vernderungen extrahiert und dazu benutzt werden, das Spektrum

eines anderen Signals, hnlich der unseren Stimme, zu beeinflussen, dann

ist das Resultat eine Synthese unserer "Stimme" (mit Stimme in

Hochkommas ist die kombination Stimme + Vokalisierung gemeint)  oder

Sprache. Diese Synthese ist so gut wie es eben die Spektrumanalyse des

FORMANT Signals und die Rckverwendung der Parameter auf dem CARRIER

Signal sind.

Das billigste und vielleicht bekannteste Vocoder-hnliche instrument ist

die Maultrommel. Hier erzeugt die Metallzunge die Schwingungen

(CARRIER-Ton) und der Mund macht die Vokalisierung.

Ein Vocoder besteht mehr oder weniger aus folgenden Hauptteilen: Den

Analyseteil, der die Spektrum Vernderungen des FORMANT-Signals (Sprache,

Schlagzeug usw.) extrahiert, der Stimmenteil, in dem diese Vernderungen das

CARRIER-Signal (Instrumenten Klnge usw.) spektralmig modulieren,

etwas was diese beide Teile verbindet (MATRIX) und sonstige Teile wie

zur Signal-Konditionierung und Pegelsteuerung (GAIN, MIX, PAN,

VU-Anzeigen usw.). Die Namen in Grobuchstaben sind die, die ich fr

Voxx verwendet habe und werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

3.1.-   Formant (Analyse) Teil:

Dieser Teil besteht aus 16 Bandpass Filter (BPF) fr verschiedene

Frequenzen (wie in einem Equalizer), die das gewnschte Spektrum fllen

und 16 Hllkurven-Generatoren (Envelope Generators = EG). Jeder BPF lt

vom Signal den Anteil durch, der frequenzmig mit der Mittenfrequenz

(Fc) des BPF bereinstimmt. Der Rest wird abgeschwcht, je weiter von

Fc entfernt, desto grer die Abschwchung. Anderes gesagt: das

FORMANT-Signal wird in Frequenz-Scheiben geteilt. Je mehr Bnder (BPF)

ein Vocoder hat, um so besser ist die Frequenz-Analyse, die man bekommt,

aber auch um so besser und schmler (steilflankiger) mssen die Filter

sein!

Der Ausgang jeder dieser Filter wird anschlieend dazu benutzt eine

Hllkurve zu erzeugen (EG). Dies wird erreicht, indem jeder Filterausgang

gleichgerichtet wird, und dann durch einen eigenen Tiefpassfilter luft.

Hierdurch entstehen dann Signale, die nicht mehr die einzelnen

Schwingungen vom FORMANT in jeder dieser Frequenzen enthalten, sondern

eher dessen Amplitudenverlufe. Da bei Sprache die Vokalisierung relativ

langsam ist, entsprechen diese Hllkurven mehr oder weniger dem

Vokalisierungs-Spektrum. Jeder der Tiefpassfilter in Voxx ist durch die

ENV-Schieberegler in der Anstieg/Abklingzeit einstellbar, um

verschiedene Vokalisierungs Effekte zu erzielen.

3.2.-   Carrier Teil:

Dieses Teil besteht auch aus 16 BPF mit den gleichen Fc wie im

Formant Teil, um das CARRIER (Trger) Signal ebenfalls in

Frequenz-Scheiben zu teilen. Im Gegensatz zum FORMANT Teil wird hier

jeder der Filterausgnge zu einem regelbaren Verstrker (VCA wie bei einem

Synthesizer, nur da hier keine Volts sondern Werte als Regler dienen)

gefhrt. Die Regelwerte fr diese  Verstrker sind die vom Formant

erzeugte Hllkurven. Das Ergebnis ist, da jeder Carrier-Band-Anteil von

einem Formant-Band-Zeitverlauf in der Amplitude moduliert wird. Wenn alle

diese Ergebnisse anschlieend zusammengemischt werden (MIX), ist das

Resultat eine "Symbiose" von der "Sprache" des Formant-Signals mit der

"Stimme" des Carrier-Signals.

Das ist das Prinzip der "Sprechenden (Singenden?) Instrumente"

3.3.-   Die MATRIX:

Am Anfang wurde der militrische Zweck des Vocoders erwhnt, wo es darum

ging die Sprache zu verschlsseln. Dies sollte geschehen indem die

Zuordnung von den Formant Bndern zu den Carrier Bndern vertauscht,

gekreuzt oder was auch immer werden sollte, so da z.B. die hohen

Frequenzanteile vom Formant die tiefen Frequenzanteile von einem Trger

modulierten und umgekehrt. So wre es nur mglich, das Vo-Kodierte

Signal zu verstehen, indem dieses wieder als Formant in einem Vocoder,

mit der umgekehrten Bandzuordnung eingespeist wrde. Ich weiss nicht ob

der Vocoder jemals hierfr sinvoll eingesetzt wurde, ich habe es selber

noch nicht probiert, aber in der Film und Musik Branche ist er sicher

sehr beliebt. In Voxx ist es mglich, die Zuordnungen von Formant

Hllkurven zu den Carrier Verstrker, flexibel zu gestalten via dem

MATRIX Teil.

3.4.-   Zustzliche Komponenten (wenigstens fr Voxx):

(I/O) Ein/Ausgabe Teil:

Hier ist es mglich, die Eingang und Ausgangsignale im Pegel anzupassen

und ber eine Pegelanzeige zu berwachen.

SPECTRUM und Tastenfeld:

Dieses Teil zeigt die Formant-Hllkurven Pegel und beinhaltet ein

Tastenfeld zum Abrufen und zur Abspeicherung verschiedener

Einstellprogramme, wie auch fr globale Hllkurven Einstellungen.

MIX/PAN Teil:

Dient zur Stereo Abmischung der veschiedenen Vo-Kodierten Bnder uber

Schiebe und Drehregler, hnlich wie bei einem Equalizer.

4.-     BEDIENUNG:

Nach dieser langen Vocoder Einfhrung wird nun die Bedienung von Voxx

beschrieben.

4.1.-   Anschlieen am Falcon030 :

WICHTIG!

Die Audio Eingnge des Falcon030 sind fr Mikrophon-Pegel vorgesehen und

deshalb sehr empfindlich. Wenn Sie ein LINE-Ausgang eines CD-Spielers,

DAT-Recorder, Musikinstrumentes usw. anschlieen wollen, achten Sie auf

die Pegel Einstellungen. Empfehlenswert ist eine Abschwchung wie die

Schaltung in Abb. 1, wo jeweils ein 200k Widerstand in Reihe, zwischen

die LINE-Ausgnge und die Falcon030 Eingnge zwischengeschaltet werden.

Damit wird auch das Brummen und Rauschen deutlich veringert. Fr mehr

Details wenden Sie sich an einen ATARI Fachhndler oder ATARI Corp.

selbst.

Abb. 1

.......................................................................

:                                                                     :

:  Instrument                      Widerstand       Falcon030 Eingang :

:                                                                     :

:                                   +------+                          :

:  Line-Out-Left  ==================| 200K |=============-  Left      :

:                                   +------+                          :

:                                                                     :

:                                   +------+                          :

:  Line-Out-Right ==================| 200K |=============-  Right     :

:                                   +------+                          :

:                                                                     :

:                                                                     :

:.....................................................................:

Um den Falcon030 mit VOXX als Vocoder zu benutzen wird er wie folgt

angeschlossen:

FORMANT Signal-Quelle, z.B.  MIKROPHON, DAT-, Kassetten-Recorder,

Musikinstrument, usw, am linken Eingang (Left-Input) vom Falcon030.

CARRIER Signal-Quelle  wie SYNTHESIZER, Elektrische Gitarre, usw. am

rechten Eingang (Right-Input) vom Falcon030.

Ein Kopfhrer, Verstrker usw, am Falcon030 Stereo Ausgang.

Die Gerte in Grobuchstaben sind die am meist benutzten fr ein Vocoder

effekt (s. absatz 5).

TIP: Da die Falcon030 Ein- und Ausgnge mit 3,5mm Stereo Klinkenstecker

bestckt sind, ist ein Adapter empfehlenswert, der die Ein- und Ausgnge

auf Einzelstecker (am besten Cinch) verteilt.

Eine gute Alternative wre, einen Adapter mit den oben erwhnten Widerstnden

(Zuschaltbar) zu bauen.

4.2.-   Voxx Bildschirm:

Folgende Grafik ist eine Schemenhafte Abbildung wie sich Voxx auf dem

Bildschirm Zeigt:

------------------------------------------------------------------------

"Desk"  "File"                   Menu Bar

------------------------------------------------------------------------

I/O Teil          Spectrum & Tastenfeld                 Matrix

+------------+  +----------------------------+  +----------------------+

| ####  #### |  | ########################## |  |  F                   |

| ####  #### |  | ########################## |  |  E                   |

| ####  #### |  | ########################## |  |  D                   |

| ####  #### |  | ########################## |  |  :                   |

| ####  #### |  | ########################## |  |  :                   |

| F  C  L  R |  |                            |  |  2                   |

| O  A  O  O |  |  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8   |  |  1                   |

| R  R  U  U |  |                            |  |  0                   |

| M  R  T  T |  | FREEZE SLOW FAST STORE_PRG |  | RST 0 1 2 .... D E F |

+------------+  +----------------------------+  +----------------------+

+-------------------------------------------------------------+ +------+

|  E                                                          | | Voxx |

|  N                     16 ENV-Schieberegler                 | |  F   |

|  V                                                          | |  U   |

+-------------------------------------------------------------+ |  T   |

+-------------------------------------------------------------+ |  U   |

|  PAN                   16 PAN-Knpfe                        | |  R   |

+-------------------------------------------------------------+ |  E   |

+-------------------------------------------------------------+ |      |

|  M                                                          | |  U   |

|  I                     16 MIX-Schieberegler                 | |  S   |

|  X                                                          | |  E   |

+-------------------------------------------------------------+ +------+

"#" = Anzeigen

4.3.-   Menu Zeile

Die Menu Zeile enthlt die Titel "Desk" und "File"

4.3.1.- "Desk" ist das Menu fr folgende Optionen:

-  About Voxx..: Zeigt die Programm Version, so wie den Namen

des Registrierten Benutzers.

-  Die anderen Optionen sind die Accesories die in Ihrem System

installiert sind.

4.3.2.- "File" ist das Menu zum Laden und Speichern von Benutzerdaten, so wie um

das Programm zu beenden.

***     -  Load File: Ldt ein Satz von 8 Benutzerprogramme so wie die zum

Zeitpunkt des Speicherns aktive Einstellungen.

***     -  Save File: Speichert den Satz von 8 Benutzerprogramme, so wie die im

Bildschirm gezeigten Einstellungen.

***     Bemerkung: Die File Extension (Datei Typ) ist mit "VXD" (VoxX Data)

vordefiniert und sollte auch beibehalten werden.

-  Quit: Beendet das Programm.

4.4.-   I/O (Ein/Ausgabe) Teil

Das E/A-Teil besteht aus 2 VU-Anzeigen, einmal fr die Eingang- und

einmal fr die Ausgangspegel, jeweils Links und Rechts. Der linke

Eingang vom ATARI Falcon030 ist der FORMANT-Eingang (Sprache) und der

rechte Eingang fr das CARRIER-Signal(Stimme, Instrument). An den

Ausgngen ist der Vocoder Effekt als Stereo Signal verfgbar. Die 4

Schieberegler unter den Anzeigen sind jedem Ein und Ausgang zugewiesen

und dienen zur Einstellung der jeweiligen Pegel. Um einen Schieberegler zu

bettigen, bewegen Sie den Mauszeiger (Pfeil) auf dem gewnschten Regler

und drcken Sie die linke Maustaste. Whrend Sie die linke Maustaste

gedrckt halten, schieben Sie die Maus rauf oder runter und der Schieber

wird den Bewegungen folgen (in den Grenzen des Reglers natrlich!), bis

die linke Maustaste wieder losgelassen wird.

4.5.-   Spektrum und Tastenfeld

Die groe Anzeige zeigt die Pegel oder Werte der einzelnen Hllkurven

die das CARRIER-Signal in der Amplitude modulieren, und wie bereits

erwhnt vom FORMANT-Signal erzeugt werden. Die Anzeige erinnert an einem

Spektrum-Analysator und in Wirklichkeit entsprechen die Hllkurven auch

dem Spektrum des FORMANT-Signals. Unter dieser Anzeige stehen die

Frequenzen fr jedes Band. Nochmal darunter sind 8 Programmtasten, die

dazu dienen verschiede Benutzerprogramme aufzurufen, die beim Starten

des Programmes oder nach dem Laden eines eigenes Programmsatzes zur

Verfgung stehen. Wird eine dieser Tasten (Buttons) mit dem Mauszeiger

angeklickt (linke Maustaste ), wird die Einstellung des gewhlten

Programms in den Arbeitsspeicher kopiert. Arbeitsspeicher ist der, in dem

die aktiven Einstellungen stehen, die auch zum DSP gesendet werden, also

die Einstellungen die auf dem Bildschirm erscheinen.

Jede Einstellungsnderung wird im Arbeitsspeicher durchgefhrt und wenn

Sie diese behalten wollen, mssen Sie sie in einem der Benutzerprogramme

speichern und dann mit "Save File" auf Disk abspeichern (siehe "STORE

PRG" Taste, weiter unten).

Von den unteren vier Tasten, dienen die drei ersten,  "FREEZE", "ENV

SLOW" und "ENV FAST" zur globalen Einstellung der Hllkurven Anstiegs-

und Abklingzeiten

FREEZE (Einfrieren) Setzt alle Anstiegs- und Abklinggeschwindigkeiten

auf Null und die momentanen Werte der Hllkurven werden "Eingefroren".

Hiermit ist es mglich das CARRIER-Signal mit einer konstanten

Filterungscharakteristik zu versehen.

ENV SLOW und ENV FAST setzen zwei verschiedene Geschwindigkeitsbereiche

fr alle Hllkurven, mit einem Verhltniss von 1 zu 10.

***     Die STORE PRG Taste dient zur Speicherung der aktiven Einstellungen in

eines der 8 verfgbaren Benutzerprogramme, damit diese jederzeit wieder

aufrufbar sind. Um die aktiven Einstellungen in einem Programm zu

speichern, wird zuerst die "STORE PRG" Taste angeklickt, (wonach alle

Programmtasten als gedrckt erscheinen), und dann wird die gewnschte

Programmtaste angeklickt, in der die Speicherung erfolgen soll. Um die

vorgenommenen Einstellungen, die in dem Benutzerprogramm gespeichert

wurden, in der Zukunft wieder zu verwenden, mssen diese vor Verlassen

des Programmes als Datei gespeichert werden, um sie dann zu einem

spteren Zeitpunkt wieder zu laden. Bei jedem Programmstart werden immer

die vorprogrammierten Einstellungen ("Werkpresets") geladen.

4.6.-   Die MATRIX

Die Matrix dient dazu die verschiedenen FORMANT-Band Ausgnge den

Hllkurven-Generatoren zuzuordnen, die wiederum mit jedem CARRIER-Band

Verstrker (Modulator) fest "verdrahtet" sind. Pro Band gibt es eine

FORMANT Quell-Taste (grn beschriftet) und eine CARRIER Ziel-Taste

(gelb), von 0 bis F nummeriert, wobei 0 der tiefsten und F der hchsten

Bandfrequenz entsprechen. Hiermit ist es mglich ein beliebiges

FORMANT-Band-Ausgang einem CARRIER-Band-Modulator zuzuweisen. So knnen

Sie zum Beispiel einen tiefen FORMANT-Frequenzanteil dazu bringen eine

hohen CARRIER-Frequenzanteil zu modulieren. In einer 1 zu 1 Zuordnung ist

der Vocoder Effekt am deutlichsten, wobei eine Verschiebung der

Zuordnung nach oben oder nach unten, von 1 oder 2 Pltze (0 mit 1, 1 mit

2,... E mit F oder umgekehrt) zustzlich eine Tonhhenverschiebung

verursacht (Pitch Shifting, auch bekannt als Mickey Maus Effekt). Bei

einer chaotischen Zuordnung, kann der resultierende Effekt sehr

interessant und unerwartet sein. Es ist sehr wahrscheinlich, da

dieser nicht mehr sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem FORMANT hat,

unabhngig davon welches FORMANT Signal benutzt wird (Sprache zum Beispiel).

Die RST Taste "ReSTauriert" die 1 zu 1 Zuordnung in der MATRIX.

Die Bedienung der Matrix ist sehr einfach: Wenn der Mauszeiger in das

Zuordnungsfeld eintritt wird der Pfeil automatisch zu einem Fadenkreuz,

das dann mit der horizontalen Linie auf die FORMANT-Quelltasten und mit

der Vertikalen auf die CARRIER-Zieltasten zeigt. Wenn die linke

Maustaste gedrckt wird, werden die unter dem Fadenkreuz befindliche

Quell und Zieltasten aktiviert, und damit die entsprechenden Bnder

"verknpft". Die Verknpfung kann nach Belieben hergestellt werden. Eine

FORMANT Quelle kann mehrmals mit verschiedenen CARRIER Zielen verknpft

werden, aber ein CARRIER Ziel kann nur von einer Quelle gespeist werden.

Das bedeutet, da wenn eine Quelle mit mehr als einem Ziel verbunden ist,

eine entsprechende Zahl von Quellen unverbunden bleibt. Bei Verlassen

des Matrix-Felds wechselt der Mauszeiger wieder in den normalen Modus

(Pfeil).

4.7.-   ENVelope Teil (Hllkurven)

Dieser Teil besteht aus 16 Schieberegler zur Einstellung der Anstiegs-

und Abklingzeit der einzelnen Hllkurven die vom FORMANT extrahiert

werden. In Zusammenhang mit dem gewhlten Bereich (mittels den ENV

SLOW/FAST Tasten), wird eine Hllkurve schneller wenn der Schieber nach

oben geschoben wird, und umgekehrt langsamer. Ein Schieber wird bewegt

geschoben), indem der Mauszeiger in den Schieberegler positioniert wird

und mit gedrckter linken Maustaste (Mauszeiger ist jetzt eine Hand),

durch Bewegen der Maus in die gewnschte Position gebracht wird.

Eine Besonderheit fr diesen Teil, wie auch fr den MIX Teil ist, da

wenn die Maus bei der Schieber-Bewegung zur Seite geschoben wird und in

einen anderen Schieberegler vom gleichen Teil eintritt, der vorherige

Schieberegler "losgelassen" wird und der "neue" aktiv wird. Mit dieser

Methode ist es mglich, die Position aller 16 Schieber eines Teils zu

"zeichnen", indem die Maus, mit gedrckter linker Maustaste, ber das

entsprechende Schieberegler-Feld bewegt wird. Solange die linke

Maustaste gedrckt ist kann der Mauszeiger ber den ganzen Bildschirm

bewegt werden, die Schieber werden diesem in ihre Grenzen folgen. So ist

es auch mglich eine globale Null oder Maximalstellung aller

Schieberegler zu realisieren, wenn die Maus am unteren bzw. oberen

Bildschirmrand hin und/oder her bewegt wird.

4.8.-   PANorama Regler.

Da das FORMANT Signal (linker Eingang) und das CARRIER Signal (rechter)

dazu benutzt werden, ein einziges Vocoder Signal zu erzeugen, ist dieser

Teil dafr zustndig jedem modulierten CARRIER-Bandausgang eine Position

im Stereo-Panorama (L-R Balance) zuzuweisen, um das Vocoder Signal mit

Stereo Effekt zu versehen. Dazu dienen 16 Drehregler, einer pro Band. Um

die Drehknpfe zu bedienen, werden sie mit der Maus angeklickt (Zeiger

ist jetzt ein Kreuz), und whrend die linke Maustaste gedrckt ist, wird

die Maus um den Knopf (ber den ganzen Bildschirm) bewegt. Die

Strichmarkierung des selektierten Drehknopfes wird der Maus folgen (in

deren Richtung zeigen), solange der linke Mausknopf gedrckt ist.

4.9.-   MIXer Teil

Mit den 16 MIX-Schieberegler ist es mglich, die einzelnen Bandausgnge

nochmal im Pegel zu regeln (Equalize), um eine gewnschte

Toncharakteristik zu erzielen. Die Schieber werden genau so bewegt wie

die ENV-Schieberegler.

Zustzliche Bemerkung: Wenn irgend ein Regler gerade gendert wird

Schiebe und Drehregler), wird jede nderung sofort an den DSP gesendet

und nicht erst wenn die linke Maustaste wieder losgelassen wird. Dies

bedeutet, da Sie jede nderung, die Sie vornehmen, in Echtzeit (soweit

Echtzeit eben mglich ist) zu hren ist. Dies hat natrlich einen

kleinen Nachteil: Die Schieber und Drehknopfe sind ein wenig langsamer,

als diejenigen die blicherweise benutzt werden (SLIDE BOX).

Nach meiner persnlichen Ansicht, finde ich fr einen Musikeffekt eine

Echtzeitregelung wichtiger als eine schnelle Schieber-Animation.

5.-     Ntzliche Tips.

Die Erfahrung hat gezeigt, da der Einsatz eines Vocoders fr manche

Benutzer frustrierend sein kann, wegen fehlender Kenntnisse ber seine

Funktionsweise und/oder wie er richtig eingesetzt werden kann. Die

krzeste Antwort die ich zu der Frage "Was ist ein Vocoder?" geben kann

lautet:

"Es ist wie ein guter* Equalizer, der am Eingang irgend ein Signal

(CARRIER) hat, und dessen Schieberegler von einem Gert schnell

bewegt werden, das die Information fr diese Bewegungen aus

dem Frequenzspektrum eines anderen Signals (FORMANT) entnimmt."

* Mit "guter" ist hier viele schmale Bnder gemeint!

Um einen guten Vocoder Effekt zu bekommen, ist es wichtig zu wissen was

fr eine Effektart gewnscht ist und welche FORMANT und CARRIER

Signalquellen geeignet sind. Die meisten Vocoder Applikationen benutzen

Sprache als FORMANT und Synthesizer-Klnge fr den CARRIER.

Die Signalquelle fr den FORMANT-Eingang, wie etwa Sprache, sollte klar

und gut im Frequenzspektrum verteilt sein (Spektrum Anzeige benutzen).

Eine dnne oder zu tiefe/dumpfe Stimme bringt wenig "Landschaft" in der

Anzeige. Hier hilft eine Klangregelung der Stimme (Mischpult, Verstrker

usw.). Eine sehr gute Sprach-Quelle sind die Nachrichtensprecher der

UKW Radiostationen (Die haben die ntigen Gerte das ganze Spektrum mit

Sprache zu fllen). Diesen Test kann ich nur empfehlen!

Wenn Sie ihre Stimme als Sprachquelle benutzen, um z.B. Chre oder

sonstige melodische Stimmen zu erzeugen, versuchen Sie nicht mitzusingen

sondern eher zu sprechen, denn beim Singen verschiebt sich mit der

Tonhhe auch das Spektrum Ihrer Stimme, mit oder gegen das Spektrum des

CARRIERS, was ein Auf und Ab in der Effektlautstrke verursachen kann.

Denken Sie daran, da vom FORMANT-Signal hauptschlich die Vocalisierung

entnommen wird, wogegen seine Tonhhe und Stimmencharakteristik wenig

durchkommen. Schlagzeug so wie andere Percussions-Klnge sind auch gute

FORMANT-Quellen, vor allem um Rythmus-Begleitklnge zu erzeugen.

Selbstverstndlich kann auch jede andere Art von Klnge benutzt werden.

Dadurch stehen unbegrenzte Mglichkeiten zur Verfgung!

Die Signalquellen fr den CARRIER sollten reich an Obertnen sein und

dies sind die "scharfen", "klaren" und hellen Klnge wie Strings, Brass

und all die Klnge deren Wellenformen auf Sgezahn und Puls basieren.

Rechteck, Dreieck und Sinus basierte Klnge wie z.B. Flten Pfeifen und

manche Orgeln sind eher ungeeignet, weil diese Wellenformen sehr arm

oder einseitig an Obertne sind (eine Sinus hat keine!), so da diese

sehr schmal im Frequenzspektrum wirken. Die Tonhhe des CARRIER Signals

ist die Tonhhe des Effekts. Dieses Signal ist das, bei dem die Melodie,

Akkorde, oder was auch immer gespielt werden.

Ich werde jetzt versuchen ein paar Effekte und deren Einstellungen

sowie die besten Signalquellen (Klnge) fr diese aufzulisten:

a) Sprechende (Singende) Instrumente, Chre, Backgrounds, Harmonisierung

FORMANT : Sprache

CARRIER : Strings, Brass, Sgezahn und Pulswellenformen mit der

Melodie oder die Akkorde fr die Chre.

Hllkurven Bereich: ENV SLOW

ENV Schieber: Obere Stellungen

MATRIX: 1 zu 1 oder um 1-2 nach oben oder unten versetzt,

oder

Hllkurven Bereich: ENV FAST

ENV Schieber: In den unteren Bereich (Im oberen Bereich

kommt viel von der FORMANT Tonhhe durch)

b)  Roboter:

FORMANT : Sprache

CARRIER : Strings, Brass, Sgezahn und Pulswellenformen ohne

Melodie (Konstanter Ton oder Akkord).

Hllkurven Bereich: ENV SLOW

ENV Schieber: Obere Stellungen

MATRIX: 1 zu 1 oder um 1-2 nach oben oder unten versetzt,

oder

Hllkurven Bereich: ENV FAST

ENV Schieber: In den unteren Bereich (Im oberen Bereich

kommt viel von der FORMANT Tonhhe durch)

c)  Solist Snger

FORMANT : Sprache

CARRIER : Strings, Brass, Puls, und Sgezahn,  mit Monophone

(one Finger) Melodie (Synthesizer Optionen wie DUAL,

UNISON, FAT, PORTAMENTO usw. erzielen gute Resultate)

Hllkurven Bereich: ENV SLOW

ENV Schieber: Obere Stellungen

MATRIX: 1 zu 1 oder um 1-2 nach oben oder unten versetzt,

oder

Hllkurven Bereich: ENV FAST

ENV Schieber: In den unteren Bereich (Im oberen Bereich

kommt viel von der FORMANT Tonhhe durch)

d)  Rythmische und Perkussive Akkorde und Klnge

FORMANT : Schlagzeug, Percussion

CARRIER : Strings, Brass, Puls, Sgezahn und auch alle andere

Sonstige Einstellungen: Alle mgliche (auer FREEZE)

e)  Warme Instrumenten Contour (variable Filterung)

FORMANT : Alles

CARRIER : Alles

Sonstige Einstellungen: Alle mgliche (auer FREEZE)

e)  Equalizer (feste Filterung):

FORMANT : Im Mikrophon vorsichtig pusten, Rausch oder irgend ein

sonstiger Klang

CARRIER : Alles

Settings: Erst ENV SLOW oder ENV FAST.

Wenn die Spektrum Anzeige eine gewnschte Kurve zeigt oder

z.B. alle Bnder ziemlich gleich ausgesteuert sind FREEZE

drcken.

Mit den MIX Schieberegler kann das CARRIER Signal

dann "Equalisiert" werden.

6.-     Technische Daten

Hier ein paar Technische Daten von Voxx:

Anzahl der Bnder : 16 FORMANT Filter und 16 CARRIER Filter

Filter Typ        : Digital-IIR, 4-Pol Band-Pass

Band Frequenzen   : 125, 160, 210, 275, 360, 460, 600, 780, 1020,

1325, 1725, 2250, 2900, 3800, 5000 and 6400 Hz.

Abtastrate        : 20.77 kHz, 16 Bit Stereo

DSP Benutzung     : 100%

Mae (Pixels)     : 630 x 460 x 1 Pixels (B x H x T)

Speicherverbrauch : ca. 512 kB

7.-     Verfgbarkeit von VOXX Version 1.00

VOXX wird in der Version 1.00 voraussichtlich ab Mrz 1994 verfgbar

sein.

VOXX besteht aus einer Diskette mit dem Programm, einem Benutzerhandbuch

(hnlich dieser Anleitung) in Deutsch und eine Registrierungskarte.

Untersttzung und Updating: Ich werde versuchen alle Probleme, die in

diesem Programm auftauchen knnten, zu beheben. Nur fr registrierte

Benutzer!

Bei einer neuen Version mit mehr Funktionen ist der Aufpreis fr

registrierten Benutzer die Differenz zwischen der neuen Version und die

des Benutzers + Versandskosten

Fr die Zukunft: Abhngig von der Verbreitung von Voxx, habe ich fr die

Zukunft unter anderem, eine MIDIfizierung fr Voxx, einen Filter-Editor

um die Bandfrequenzen und die Filter-Resonanz zu verndern geplant. Fr

alle an mich geschriebene Vorschlge, bin ich sehr dankbar und wenn

machbar, werden diese in Erwgung gezogen!

Coming Next: Pterodaktilus The Synthesizer(s) for Falcon030

Probleme and Fehler mit dieser Demo-Version: So weit mir bekannt, luft

diese Demo ohne irgend ein bemerkbaren Fehler. Beim Start von Voxx, zum

ersten mal nach dem Einschalten des Falcon030, kann es vorkommen, da die

Spektrum Anzeige bersteuert und am Audioausgang ein starkes Rauschen

auftritt. Alle Versuche ber die Schieberegler dieses zu eliminieren ist

zwecklos! Die Lsung: Entweder Quit und nochmal Starten oder Reset (Bei

einem Start empfiehlt es sich die Verstrker Eingangsregler auf Null

zu setzen). Ich versuche noch, dieses in den Griff zu bekommen.

Ich habe Voxx programmiert und benutze es selber mit meinem Falcon030,

so wie er ausgeliefert wurde, ohne irgendwelche Zustze von Hard und

Software, auer TOS 4.04 (da in meinem ROM noch TOS 4.01 schlummert(e)).

Multitos und Voxx: Ich empfehle, Voxx unter normalen TOS zu benutzen

(Single Task), denn wegen der extremen Kommunikation zwischen dem DSP

und der Benutzeroberflche, glaube ich nicht, da noch viel Zeit fr

Multitasking brig bleibt!

Sollte VOXX nicht richtig starten, Rechner auschalten, 5 Sek. warten und

dann wieder einschalten. An den MIDI-Port sollte kein aktives Signal (MIDI-

CLOCK, etc.) beim Start von VOXX anliegen!

Preisempfehlung:

Deutschland: DM 195,- (+ Porto und Verpackung, z.Zt. nur V-Scheck)

Rest of Europe: DM 195,- (+ Postage & Packaging, Eurocheque Only)

Kontakt :

Hans Achim Mueller

Spielmannsklinge 8

D-74889 Sinsheim

GERMANY

Telefon Nr.:	07261-61522

Hndleranfragen sind willkommen!

April, 1994